ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ	8

ВВЕДЕНИЕ	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	11

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	12

2.1 СОСТАВ ЭТК	12

2.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭТК	13

2.3 ИНТЕРФЕЙС ЭТК	13

2.4 УПРАВЛЕНИЕ ЭТК	14

2.5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТК	14

3. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТК С ОП	16

3.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16

3.2. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ ОП В ЭТК	17

3.3. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ ЭТК В ОП	19

3.4. ДОПУСКИ НА ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ	27

3.5 СОСТОЯНИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ ЭТК - ОП	28

3.6 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЭТК И ОП В РЕЖИМЕ ОДП	30

3.7. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА СООБЩЕНИЙ В ЭТК ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА РУЛОННЫЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ (РТА)	34

3.8. ПОРЯДОК ПОВТОРА ТЕЛЕГРАММ ПО ЗАПРОСУ ОП	35

3.9. СМЕНА ПОРЯДКОВОЙ НУМЕРАЦИИ НА КАНАЛАХ С ОП	36

3.10. АЛГОРИТМ РАБОТЫ СВЯЗИ ПО РАСПИСАНИЮ	38

3.11. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЭТК И ОП В РЕЖИМЕ ПДП	38

4. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТК С ЦКС	40

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	40

4.2. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ	40

4.3. РЕЖИМ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ КАНАЛА	41

5. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТК С АТ-50	46

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	46

5.2. КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИЕМЕ ПЕРЕХОДНЫХ ТЕЛЕГРАММ ОТ  АБОНЕНТОВ АТ В ЭТК	47

5.3. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ И АВТООТВЕТОВ.	48

5.4. СОСТОЯНИЕ КОММУТИРУЕМЫХ КАНАЛОВ.	48

5.5. ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ В ЭТК.	49

5.6. ПЕРЕДАЧА ТЕЛЕГРАММ ИЗ ЭТК.	51

5.7. АЛГОРИТМ ПОДСЧЕТА ЧИСЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СЛОВ ЦЕНТРАМИ КОММУТАЦИИ СООБЩЕНИЙ В АБОНЕНТСКИХ ТЕЛЕГРАММАХ.	54

5.8. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ КРИПТОГРАММ И ВЫСШИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ТЕЛЕГРАММ	55

6. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТК С АПК	57

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	57

6.2 ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ В ЭТК	57

6.3 ПЕРЕДАЧА ТЕЛЕГРАММ ИЗ ЭТК В ОП	57

7. ИНДЕКСАЦИЯ И СОРТИРОВКА ТЕЛЕГРАММ	59

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	62

9. ПОДГОТОВКА ЭТК К РАБОТЕ	63

9.1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭТК	63

9.2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СИСТЕМНОГО И ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	63

9.3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭТК В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ	63

9.4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЭТК К ЭКСПЛУАТАЦИИ	64

9.4.1. ПОДГОТОВКА БАЗ ДАННЫХ	64

9.4.2. НАСТРОЙКА ЭКСПЛУАТАЦТОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭТК.	64

10. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ ЭТК	68

10.1 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ЭКРАНЕ КОНСОЛИ.	68

11. КОНФИГУРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ ЭТК	71

11.1 КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ЭТК	71

11.1.1. Создание направлений.	71

11.1.2. Настройка параметров направления.	72

11.1.3. Удаление направления.	74

11.1.4. Подключение / отключение каналов и устройств.	74

11.1.5. Подключение / отключение маршрутных индексов и пунктов доставки.	75

11.1.6. Установка параметров каналов	75

11.1.7. Создание, настройка и удаление устройств.	77

11.1.8. Создание, настройка и удаление циркуляров.	78

11.1.9. Просмотр пунктов доставки.	80

11.2 СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ	81

11.2.1. Настройка даты и времени	81

11.2.2. Установка фиксируемых событий.	81

11.2.3. Сигнализация.	82

11.2.4. Установка предельно допустимых нагрузок	83

11.2.5. Установка срока хранения архивов.	83

11.2.6. Настройка шаблонов.	84

11.2.7. Установка текущего курса национальной валюты.	84

11.2.8. Смена пароля.	85

12.  ДИСПЕТЧЕРСКАЯ КОНСОЛЬ	86

12.1 УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ	86

12.2 УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ	86

12.3 БУФЕРА	87

12.4 КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ СООБЩЕНИЙ	88

12.5 ПРОСМОТР БАЗЫ ДАННЫХ ИНДЕКСОВ	89

12.6 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ	89

13. РАБОТА С АРХИВАМИ	91

13.1 ПРОСМОТР АРХИВОВ	91

13.2 ПОИСК В АРХИВАХ	93

13.3 УДАЛЕНИЕ АРХИВОВ	93

14. ИНДЕКСАЦИЯ И ТАРИФИКАЦИЯ	95

15. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ	96

16. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭТК ПЕРСОНАЛОМ СД	97

16.1. Контроль технического состояния телеграфных связей ЭТК.	97

16.2. Действия диспетчера при внесении изменений в конфигурацию ЭТК.	97

16.3. Изменение параметров канала.	98

16.4. Организация передачи схемных телеграмм.	98

16.5. Организация диспетчером связи, работающей по расписанию.	98

16.6. Организация диспетчером обходного направления.	98

16.7. Действия диспетчера при ликвидации связи с ОП.	99

16.8. Корректировка порядковых номеров на канале.	99

16.9. Действия диспетчера при переключении телеграмм на другое направление.	99

17. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ НАГРУЗКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕЛЕГРАММ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ	100

17.1. Контроль состояния нагрузки	100

17.2. Информация, автоматически выдаваемая на консоль канального модуля	100

17.3. Контроль за прохождением телеграмм категории обработки К и В	100

18. ОБРАБОТКА ТЕЛЕГРАММ В АРХИВАХ КСС.	102

18.1. Функции КСС.	102

18.2. РМУ КСС	102

18.3. Архив КСС	102

18.4. Действия оператора КСС при поступлении запроса от ОП	102

18.5. Обработка оператором КСС информации, выводимой на РМТО сброса	103

18.6. Запрос справочных данных или текстов неполученных телеграмм через систему автоматического исполнения запросов АВТО КСС ЦКС.	103

19. ОБРАБОТКА НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ТЕЛЕГРАММ И НОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГОС, ЗАКРЫТЫХ ПО РАСПИСАНИЮ	104

19.1. Автоиндексация.	104

19.2. Индексация телеграмм в СИТ.	104

19.3. Обработка ночной нагрузки ГОС, работающих по расписанию.	104

20.	ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ОТКАЗА ЭТК	105

20.1 Восстановление работы после выхода из строя канального модуля.	105

20.2. Восстановление работы после выхода из строя сервера.	105

21. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	106

22. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭТК	107

23. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	108

24. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	109

25. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	110

26. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	111

27. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	112

28. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	113

# ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

АТ	- абонентский телеграф;

АО	- автоответ ( на  коммутируемой  и   полудуплексной   некоммутируемой                        	связи);

БА	- состояние абонентской блокировки;

БВ	- состояние блокировки по времени;

БР	- состояние блокировки по Р;

БД	- состояние диспетчерской блокировки;

ВК	- вычислительный комплекс;

ВНЦ	- внутрицентровой номер телеграммы;

ВК	- вычислительный комплекс;

ДНС	- донесение (формализованное системное сообщение);

ЗК	- запросная  команда;  формализованная  информация,  выдаваемая  для                     	управления работой канала 	связи ЦКС-ЦКС;

КС-КК	- комбинированный  метод   коммутации    сообщений     и   коммутации                    	каналов;

КГ	- кодограмма; формализованное сообщение, используемое для  рабочих                       		мест ЦКС

КК	- коммутация каналов;

КС	- коммутация сообщений;

КСС	- контрольно-справочная секция;

МИ	- маршрутный индекс телеграфного пункта сети (шестизначный);

ММИ	- магистральный маршрутный индекс, сетевой номер телеграфного узла                     	(трехзначный);

НМИ	- низовой маршрутный индекс; номер оконечного пункта или абонента                     	телеграфной сети 	(трехзначный);

ОДП	- режим одновременной двухсторонней передачи;

ОП	- оконечный пункт сети общего пользования;

ОК	- ответная  команда;   формализованная   информация,  выдаваемая для                     	управления работой канала 	связи ЭТК-ЦКС;

ПДП	- режим поочередной двухсторонней передачи;

ПНС	- признак начала сообщения;

ПРЗ	- предзаголовок;

ПКП	- признак конца предзаголовка;

ПКС	- признак конца сообщений;

ПБ	- состояние предблокировки;

РБ	- рабочее состояние канала связи;

РЗ	- состояние резерва;

РМ	- рабочее место;

РМТО	       - рабочее место телеграфного обмена;

РМПК	       - рабочее место производственного контроля;

РМД	- рабочее место диспетчера;

РМОВТ	- рабочее место обработки особо важных телеграмм;

РМОТУ     - рабочее место обмена в телеграфном узле;

СКК	- станция  коммутации  каналов;

СКС	- станция  коммутации  сообщений;

ССС	- служебное сообщение;

СИ	- служебное извещение;

СОП	- сеть общего пользования;

СФКУ	- служба функционального контроля и управления;

СС	- свободное состояние коммутируемого канала;

СИТ	- секция индексации телеграмм;

СОВТ	- секция обработки особо важных телеграмм;

СД	- секция диспетчера;

СО	- состояние опробования коммутируемого канала;

СОТ	- служебная отметка;

СТС	- служебный текстовый сигнал;

САФ	- часть формата сообщения, анализируемая по содержанию;

СВ	- состояние восстановления действия связи на канале ЭТК-ЦКС;

УЗН	- установочные знаки начала сообщения;

УЗК	- установочные знаки конца сообщения;

УК	- управляющая команда на каналах ЭТК-ЦКС;

ЦКС	- центр коммутации сообщений;

ЭТК           - электронный телеграфный концентратор ЭТК-КС2.

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации является основным руководящим документом при изучении, эксплуатации и техническом обслуживании электронного телеграфного концентратора ЭТК-КС2.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Электронный телеграфный концентратор ЭТК-КС2 (далее по тексту ЭТК) СП1.200.001 предназначен для приема, хранения, маршрутизации и передачи телеграмм в соответствии с “Единым внешним технологическим алгоритмом функционирования ЦКС в сети КС-КК”, КОНИИС, г.Киев, 1991г.

1.2 ЭТК обеспечивает возможность обработки телеграмм всех категорий и видов согласно “Правилам користування телеграфним зв'язком”.

# 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 2.1 СОСТАВ ЭТК

В состав ЭТК входят модуль управления и модули канальные, объединенные в локальную сеть и подключаемые к сети 220В через источники бесперебойного питания. К модулю управления может быть подключено до восьми модулей канальных.

В состав модуля управления входит компьютер типа PENTIUM100-16-1.44-1.08-SVGA 0.28 LR NI, принтер типа EPSON LX300, источник бесперебойного питания типа АРС400. В системном блоке компьютера дополнительно установлена сетевая карта ETHERNET NE2000 и CD-ROM.

В состав модуля канального входит компьютер типа PENTIUM100-16-1.44-1.08-SVGA 0.28 LR NI, источник бесперебойного питания типа АРС400. В системном блоке компьютера дополнительно установлены сетевая карта ETHERNET NE2000 и два 16-канальных расширителя портов АТК-16, к которым подключаются два выносных 16-канальных телеграфных модуля ТМ16. При передаче информации из компьютера в телеграфный канал расширители портов АТК16 обеспечивают побайтное преобразование информации в стартстопную последовательность кода МТК-2, при приеме из телеграфного канала в компьютер – преобразование информации из стартстопной последовательности в байт, формирование сигнала прерывания в компьютер для чтения этой информации. Телеграфные модули ТМ16 обеспечивают согласование уровней сигналов телеграфного канала (+-24 В) и компьютера (0-5 В).

Модуль канальный обеспечивает возможность подключения до 32 телеграфных каналов связи по четырехпроводной схеме подключения (двухполюсная работа). Типы, основные параметры цепей и параметры электрических сигналов ЭТК при подключении к телеграфным каналам соответствуют требованиям ГОСТ 22937. Модуль канальный обеспечивает возможность приема и передачи телеграмм в коде МТК-2 по ГОСТ 15607 на скоростях 50, 100, 200 бод. Степень стартстопных искажений на передаче не превышает 2%, исправляющая способность на приеме - не менее 45% (ГОСТ 15607). Модуль канальный обеспечивает прием и обработку до двух телеграмм в секунду, их запись в архив и регистрацию в журналах приема и передачи. Предусмотрена возможность одновременного хранения в модуле канальном до 1000000 телеграмм (средняя длина телеграммы 300 знаков).

Модуль управления обеспечивает возможность резервного хранения телеграмм, обработанных в модулях канальных (не менее 8000000 сообщений при средней длине телеграммы 300 знаков) и соответствующих журнальных записей.

Конструктивное исполнение ЭТК - настольное. Габаритные размеры и масса входящих в состав ЭТК устройств приведены в табл.1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| Модуль системный (МС) | 200х400х500 | 15.0 |
| Клавиатура | 500х200х50 | 1.0 |
| Монитор | 400х400х400 | 15.0 |
| Источник бесперебойного питания | 400х200х200 | 20.0 |
| Модуль телеграфный | 400х300х50 | 5.0 |

## 2.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭТК

Программное обеспечение ЭТК функционирует под управлением операционной системы WINDOWS NT 4.0. В состав прикладного программного обеспечения ЭТК входят следующие файлы:

ELBRUS - Корневой подкаталог пакета.

etkks.exe 		- исполняемый файл программы.

etkks.res 		- файл ресурсов.

etkks.ini  		- файл настроек программы.

rtm.exe    		- менеджер времени выполения.

terminal.dat		- файл телеграмм, находящихся на обработке.

patterns.ini		- файл текстовых шаблонов.

..\IDBASE - Подкаталог базы данных.

index.src	- исходный файл базы индексов.

delivery.src	- исходный файл базы пунктов доставок.

tgtariff.src	- исходный файл базы тарифов.

base.bat	- пакетный файл запуска компиляторов баз данных.

delivery.exe	- утилита компиляции файла пунктов доставок.

index.exe	- утилита компиляции базы данных индексации

convbase.exe	- утилита компиляции общей базы данных.

receipt.ini	- файл формата расписки

..\ARCHIVE - Подкаталог архивов.

*.jnl		- файлы журнальных  записей сообщений

*.arc		- файлы текстов сообщений.

..\MESSAGE - Подкаталог системных  сообщений.

*.msg		- файлы системных сообщений.

..\SYSTEM    - Системный подкаталог.

etkks.cfg	- файл конфигурации системы.

etkks.cnt	- файл счетчиков каналов.

Программное обеспечение ЭТК поставляется на дискетах.

## 2.3 ИНТЕРФЕЙС ЭТК

ЭТК взаимодействует:

с центрами коммутации сообщений типа ЦКС-Т, ЦКС-Т2, ЦКС-Т/РН в соответствии с протоколом связи на участке ЦКС-ЦКС;

с оконечными пунктами (ОП), включенными в него по некоммутируемым каналам связи и оснащенными как телеграфными аппаратами, так и оконечными установками на базе компьютеров, в соответствии с протоколом связи на участке ЦКС-ОП;

со станциями сети АТ/ТЕЛЕКС типа АТ-ПС-ПД, Никола-Тесла, ИСК 2.4 в соответствии с протоколом связи на участке ЭТК - АТ50.

При взаимодействии с абонентами сетей АТ/ТЕЛЕКС ЭТК осуществляет автоматический прием телеграмм и их передачу на телеграфную сеть общего пользования под контролем оператора.

В ЭТК могут быть организованы следующие связи:

по некоммутируемым телеграфным каналам между ЭТК и ОП (ГОС, РУС);

по коммутируемым телеграфным каналам связи между ЭТК и абонентами сетей АТ/ТЕЛЕКС;

по некоммутируемым телеграфным каналам связи между ЭТК и ЦКС;

по некоммутируемым телеграфным каналам связи между различными канальными модулями ЭТК.

Контроль состояния связей производится ЭТК, а восстановление их нормального функционирования - персоналом ЭТК и цеха телеграфных каналов.

## 2.4 УПРАВЛЕНИЕ ЭТК

2.4.1 Управление ЭТК осуществляется службой функционального контроля и управления (СФКУ), в которую входят служба диспетчера (СД), контрольно-справочная служба (КСС), служба индексации телеграмм (СИТ).

2.4.2 Служба диспетчера осуществляет:

организацию связей с ЦКС и ОП, служебных связей, контроль связей и обрабатываемой нагрузки, управление (при необходимости) работами по восстановлению связей;

контроль обработки внекатегорийных телеграмм;

контроль за прохождением телеграмм категории обработки "СК", "СВ";

организацию (корректировку) схем и передачу схемных телеграмм;

накопление и отображение статистических данных о работе ЭТК и обработанной им нагрузке.

2.4.3 Контрольно-справочная служба осуществляет:

хранение текстов принятых ЭТК телеграмм и их журнальных записей, включающих категорию срочности, вид обработки, маршрутный индекс, эксплуатационный номер канала приема, время и дату приема, эксплуатационный номер канала передачи, время и дату передачи;

обработку справочных запросов и телеграмм, сброшенных на КСС.

2.4.4 Служба индексации телеграмм осуществляет:

автоматическую индексацию телеграмм, имеющих маршрутный индекс XXX911 или не имеющих маршрутного индекса;

вывод данных оператору КСС для выполнения ручной индексации в случае невозможности выполнения автоматической индексации принятой телеграммы;

обработку нагрузки ОП, работающих по расписанию.

## 2.5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТК

2.5.1 Электропитание ЭТК осуществляется от сети переменного тока 220В(+10%          -15%), частотой 50(±1,0)Гц. Мощность, потребляемая модулем управления, модулем канальным, не превышает 250 Вт. При отключении питающего напряжения источники бесперебойного питания обеспечивают нормальную работу ЭТК в течение 30 минут.

2.5.2 Время готовности ЭТК к работе после включения питания или перезагрузки программного обеспечения не превышает 60 сек.

2.5.3 ЭТК обеспечивает возможность функционирования в круглосуточном режиме при температуре от +5ºС до +40ºС, относительной влажности до 80% при температуре  +25ºС.

2.5.4 Средняя наработка ЭТК на отказ - не менее 4000 часов. Под отказом подразумевается событие, связанное с прекращением выполнения изложенных в настоящем документе функций, причем перезагрузка программного обеспечения не приводит к восстановлению работоспособного состояния ЭТК.

2.5.5 Средняя наработка ЭТК на сбой составляет не менее 1000 часов. Под сбоем подразумевается событие, связанное с прекращением выполнения изложенных в настоящем документе функций, которое устраняется при перезагрузке программного обеспечения ЭТК.

2.5.6 Средний срок службы ЭТК с учетом ведения восстановительных работ составляет не менее 10 лет.

2.5.7 Среднее время восстановления  работоспособного состояния ЭТК-КС2 не превышает 0,5 часа.

# 3. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТК С ОП

## 3.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1.ЭТК принимает от ОП своей зоны и обрабатывает три вида сообщений - телеграммы, служебные сообщения, линейные кодограммы.

Принятые телеграммы ЭТК передает согласно адресу в ЦКС или в ОП своей зоны. Служебные сообщения ЭТК передает согласно адресу в ОП, в свою эксплуатационную службу или эксплуатационную службу ЦКС. Линейными кодограммами ОП открывает и закрывает связь с ЭТК, запрашивает неполученные телеграммы из ЭТК, проверяет наличие связи с ЭТК.

3.1.2.Из ЭТК в ОП кроме телеграмм и служебных сообщений передаются служебные извещения. Служебные извещения, исходящие из ЭТК, характеризуют то или иное состояние данного канала связи или информируют об ошибках, допущенных телеграфистом ОП при передаче сообщения.

3.1.3. Все виды сообщений, входящих в ЭТК и исходящих из него, имеют строго определенный формат. Условные обозначения служебных комбинаций, используемых в настоящем документе, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Функция | № комбинации в коде МТК-2 | Символ |
| --- | --- | --- |
| Перевод на русский регистр | 32 | ↓ |
| Перевод на цифровой регистр | 30 | ↑ |
| Перевод на латинский регистр | 29 | ↑ ↑ |
| Возврат каретки | 27 | < |
| Перевод строки | 28 | ≡ |
| Пробел | 31 | → |
| Тире | 22 | = |

3.1.4. Все сообщения, обрабатываемые в ЭТК, начинаются с признака  начала сообщения «ЗЦЗЦ» и заканчиваются признаком конца сообщения «НННН».

3.1.5. ЭТК обрабатывает телеграммы согласно категории срочности: Р-внекатегорийная, А-внеочередная, С-срочная, П-обыкновенная, Б-праздничная. Телеграммы, требующие особого контроля и обработки, имеют один из четырех индексов категории обработки: В-телеграмма с особым учетом и контролем, К-криптограмма, П-переводная телеграмма, М-международная телеграмма.

3.1.6. Телеграммы, принимаемые ЭТК от ОП, могут быть следующих типов - одноадресные сети общего пользования, схемные сети общего пользования, одноадресные для сети АТ/ТЕЛЕКС. Каждая телеграмма имеет порядковый номер, индексы категории сложности, категории обработки (при необходимости) и маршрутный индекс. Эти признаки в телеграмме располагаются после признака начала сообщения «ЗЦЗЦ» и составляют предзаголовок.

Предзаголовок содержит информацию, необходимую для обработки телеграмм в ЭТК. Заканчивается предзаголовок признаком конца предзаголовка, состоящим из комбинаций «<» и «≡». В предзаголовке после знаков «ЗЦЗЦ» проставляется трехзначный порядковый номер телеграммы. Порядковый номер циклический, меняется с 001 до 000.

В предзаголовке после индекса категории проставляется шестизначный маршрутный индекс. Первая трехзначная группа – магистральный маршрутный индекс, вторая – низовой индекс. Вместо маршрутного индекса для схемной телеграммы проставляется дублированный номер схемы.

Предзаголовок служебного сообщения содержит признак служебного сообщения ССС и шестизначный маршрутный индекс.

3.1.7. Формат телеграммы и служебного сообщения имеет вид:

ЗЦЗЦ предзаголовок < ≡ текст НННН →→

В линейной кодограмме после признака начала «ЗЦЗЦ» через «→» проставляется признак кодограммы «КС», затем следует формализованный текст кодограммы, заканчивающийся признаком конца сообщения «НННН→→».

3.1.8. Телеграмма из ЭТК может быть направлена в ОП или в ЦКС. Если телеграмма направляется в ОП, то перед признаком начала сообщения «ЗЦЗЦ» выдаются установочные знаки начала сообщения «< ≡ ↓». После знаков конца сообщения «НННН→→» добавляется текущее время и установочные знаки конца сообщения (УЗК) «< ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑». При передаче телеграммы в ЦКС перед знаком «ЗЦЗЦ» и после «НННН→→» текущее время  и установочные знаки не проставляются.

## 3.2. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ ОП В ЭТК

3.2.1. Телеграмма одноадресная сети общего пользования:

ЗЦЗЦ→↑XXX→↓Z1Z2↑XXXXXX→<≡ текст телеграммы<≡НННН→→

где: ХХХ – трехзначный порядковый номер;

Z1 – индекс категории срочности;

Z2 – индекс категории обработки (может отсутствовать).

ХХХХХХ – шестизначный маршрутный индекс, в котором первые три цифры – магистральный индекс (республиканский или областной город), вторые три цифры – низовой индекс (городские отделения связи, районный узел связи, рабочее место ЭТК или ЦКС).

3.2.2. Телеграмма схемная сети общего пользования:

ЗЦЗЦ→↑XXX→↓Z1Z2 Ц↑XXX=XXX→<≡ текст телеграммы <≡НННН→→.

где: ХХХ – трехзначный входящий порядковый номер;

Z1 – индекс категории срочности;

Z2 – индекс категории обработки;

Ц – индекс циркулярной коммутации;

ХХХ=ХХХ – дублированная трехзначная группа номера схемы.

Схемная телеграмма должна иметь один из ниже перечисленных индексов категории срочности – Р, А, С, П. Индекс категории срочности “Р” отсутствует в предзаголовке только с индексом Z2. Для других индексов категории срочности индекс в предзаголовке может отсутствовать.

Индекс циркулярной коммутации требует размножения входящей в ЭТК телеграммы в соответствии с номером схемы. В схемной телеграмме, не требующей специальной обработки, индекс “Ц” в предзаголовке ставится на место индекса категории обработки, например, СЦ, ПЦ.

3.2.3. Формат телеграммы, направляемой на сеть АТ/ТЕЛЕКС:

ЗЦЗЦ→↑XXX→↓Z1Z2↑02→XXXXXX→<≡ текст телеграммы <≡НННН→→,

где ХХХ – трехзначный порядковый номер;

Z1 – индекс категории срочности;

Z2 – индекс категории обработки (может отсутствовать);

ХХХХХХ – шестизначный маршрутный индекс абонента.

3.2.4. Формат международной телеграммы:

↑ЗЦЗЦ→↑XXX→↓Z1Z2↑ХХ→XXXXXX→<≡++++<≡текст телеграммы<≡НННН→→

где: ХХХ – трехзначный порядковый номер;

Z1 – индекс категории срочности;

Z2 – индекс категории обработки (может отсутствовать);

ХХ – индекс сети;

ХХХХХХ – шестизначный маршрутный индекс;

++++ - признак международной телеграммы.

3.2.5 Служебное сообщение:

ЗЦЗЦ→ССС→↑XXXXXX→<≡ текст служебного сообщения <≡НННН→→,

где: ХХХХХХ – шестизначный маршрутный индекс пункта назначения.

3.2.6. Линейные кодограммы.

КГ0 - Запрос  квитанции:

33→,

где: 3 – комбинация № 26 на буквенном регистре.

КГ1 - Открытие работы на связи:

ЗЦЗЦ→КС→ВА↑ШХХХ=ХХХ→↓НННН→→,

где: ХХХ – дважды повторенный номер последней правильно принятой телеграммы.

КГ2. Запрет работы на связи:

ЗЦЗЦ→КС→СТОП→↓НННН→→.

КГ5. Запрос пробного текста:

ЗЦЗЦ→КС→ТЕКСТ→↓НННН→→.

3.2.7 Формат запросной служебной телеграммы, используемой при автоматическом исполнении справочных запросов (АВТОКСС):

1) ЗЦЗЦ→↑ХХХ→↓С↑ХХХ997→<≡

1        2	3	4

↓ЖРН→вх(исх)→↑XXXXXX/ХХ(ХХХ-ХХ/ХХ) →ХХХХ→ХХ.ХХ<≡НННН→→

5	 6		7				      8		9	 11

2) ЗЦЗЦ→↑ХХХ→↓С↑ХХХ997→<≡

1       2		3	4

↓коп→вх(исх)→↑XXXXXX/ХХ(ХХХ-ХХ/ХХ) →ХХХХ→ХХ.ХХ<≡НННН→→,

10	6		7				   8	    9	           11

где: 1 – порядковый номер запросной телеграммы;

2 – категория срочности запросной телеграммы;

3 – МИ, где ХХХ – номер ЦКС, 997 – номер архива;

4 – ПКП;

5 – признак запроса журнальных данных;

6 – признак запроса входящих или исходящих журнальных данных, копии телеграмм исходящей или входящей;

7 – эксплуатационный номер канала. по которому принята (передана) разыскиваемая телеграмма;

8 – порядковый номер разыскиваемой телеграммы на данном канале;

9 – дата приема (выдачи) из (в) ЦКС разыскиваемой телеграммы;

10 – признак запроса копии телеграммы;

11 – ЦКС.

## 3.3. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ ЭТК В ОП

3.3.1. Телеграмма одноадресная сети общего пользования:

<≡↓ ЗЦЗЦ→↑XXX→↓Z1Z2↑XX→ХХХXXX→Х<≡

1		2	3	    4

(XXX→XXXХХХ/ХХ (ХХХ-ХХ/ХХ)→ХХХХ→ ХXXX→ XX.ХX)<≡

5		6		 	          7	8

А/О→↑XX →XXXХХХ/ХХ<≡служебная отметка<≡ ≡

ТЕЛЕГРАММА<≡ ≡

Служебный заголовок<≡ ≡

Адрес<≡ ≡

текст телеграммы <≡ ≡

↓НННН→→↑ХХХХ →ХХ.ХХ→ХХХ<≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑

РАСПИСКА

Принята ХХ.ХХ ХХ час.ХХ мин. ПОР.ХХХ СВ ХХ <≡ ≡

Служебный заголовок<≡ ≡

Адрес<≡ ≡

Получил           час.       мин. <≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑,

9

где: Z1 – индекс категории срочности;

Z2 – индекс категории обработки:

1 – исходящий порядковый номер телеграммы;

2 – индекс сети, в которую направляется телеграмма;

3 – шестизначный маршрутный индекс;

4 – число переприемов телеграммы, в телеграмме, принятой от своего ОП, ЭТК проставляет цифру 1;

5 – магистральный индекс ЭТК;

6 – эксплуатационный номер связи, по которой была принята телеграмма, где: ХХХХХХ – маршрутный индекс этого ОП, ХХ – порядковый номер канала на связи с этим ОП,

7 – четырехзначный порядковый номер по приему от ОП;

8 – время приема телеграммы;

9 – дата приема телеграммы;

АО пункта передачи.

3.3.2. Телеграмма схемная сети общего пользования:

<≡↓ЗЦЗЦ→↑XXX→↓Z1Z2 Ц↑XXX=XXX→Х<≡

(XXX→XXXХХХ/ХХ →ХХХХ→ ХXXX→ XX.ХX)<≡

служебная отметка <≡ ≡ ≡ ≡

ТЕЛЕГРАММА<≡ ≡ ≡ ≡

текст телеграммы <≡ ≡ ≡ ≡

НННН→→ ↑ХХХХ→ ХX.XX→ XXХX,

где: ХХХ – трехзначный входящий порядковый номер;

Z1 – индекс категории срочности;

Z2 – индекс категории обработки;

Ц – индекс циркулярной коммутации;

ХХХ=ХХХ – дублированная трехзначная группа номера схемы;

Х – количество переприемов;

(XXX→XXXХХХ/ХХ →ХХХХ→ ХXXX→ XX.ХX) – строка справочных данных;

ХХХХ→ ХX.XX→ XXХX – время, дата, порядковый номер телеграммы.

Схемная телеграмма должна иметь один из ниже перечисленных индексов категории срочности – Р, А, С, П. Индекс категории срочности “Р” отсутствует в предзаголовке только с индексом Z2. Для других индексов категории срочности индекс в предзаголовке может отсутствовать.

Индекс циркулярной коммутации требует размножения входящей в ЭТК телеграммы в соответствии с номером схемы. В схемной телеграмме, не требующей специальной обработки, индекс “Ц” в предзаголовке ставится на место индекса категории обработки, например, СЦ, ПЦ.

3.3.3. Одноадресная телеграмма сети АТ/ТЕЛЕКС:

УЗН ЗЦЗЦ→↑XXX→↓Z3↑02→ХХХXXX→Х<≡

1			2	3

(XXX→XXXХХХ/ХХ→ХХХХ→ ХXXX→ XXХX)<≡

4		5		6	7	8

текст телеграммы <≡↓ НННН→→↑ХХХХ УЗК,

9

где: Z3  - индекс категории срочности  (А, С или П);

02 – индекс сети АТ/ТЕЛЕКС;

1 – исходящий порядковый номер телеграммы;

2 – шестизначный маршрутный индекс абонента;

3 – число переприемов телеграммы на сети;

4, 5, 6, 7, 8, 9 – аналогично пункту 3.3.1.

3.3.4. Формат международной телеграммы:

<≡↓ЗЦЗЦ→↑XXX→↓Z1Z2↑ХХ→XXXXXX→Х<≡

(XXX→XXXХХХ/ХХ→ХХХХ→ ХXXX→ XXХX)<≡

А/О→↑XX→XXXXXXXX/ХХ<≡++++<≡↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

текст телеграммы<≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑НННН→→↑ХXXX<≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑,

где: ХХХ – трехзначный порядковый номер;

Z1 – индекс категории срочности;

Z2 – индекс категории обработки (может отсутствовать);

ХХ – индекс сети;

ХХХХХХ – шестизначный маршрутный индекс;

++++ - признак международной телеграммы.

3.3.5. Служебное сообщение:

<≡↓ ЗЦЗЦ→ССС→↑XXXXXX→Х<≡,

1		2	3

(XXX→XXXХХХ/ХХ→ХХХХ→ XX.ХX)<≡

4		5			6	7

текст служебного сообщения <≡НННН→→↑ХХХХ <≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑,

где: ССС – признак служебного сообщения;

2 – шестизначный маршрутный индекс абонента;

3 – цифра числа переприемов телеграммы на сети.

Примечания:

1). Группы знаков (4, 5, 6, 7), заключенные в скобки, - справочные данные, проставляемые ЭТК при приеме служебного сообщения от своего ОП;

4 – магистральный индекс ЭТК;

5 – эксплуатационный номер связи, от которого было принято служебное сообщение;

6 – время приема телеграммы;

7 – дата приема телеграммы.

2). Если служебное сообщение принято от ЦКС, справочные данные от ЭТК не формируются. Справочные данные, сформированные в ЦКС или других ЭТК, остаются без изменений.

3.3.6. Формат служебной телеграммы-запроса, передаваемой от ЦКС в ОП после останова:

<≡↓ЗЦЗЦ→↑XXX→↓С↑XX→XXХХХX→Х<≡

(XXX→XXXХХХ/ХХ →ХХХХ→ ХXXX→ XX.ХX)<≡

1

↓Нумерация→на→канале→↑XXХХХX/ХХ→↓Ва↑ш→ХХХ→↓На↑ш→ХХХ<≡

2			3		4

↓Просим→повторить→за→↑XX.ХХ<≡

ХХХХ,ХХХХ, ………………ХХХХ<≡

6		6			6

↓просим→повторить→за→↑XX.ХХ<≡

7

ХХХХ,ХХХХ, ………………ХХХХ<≡

8		8			8

НННН→→↑ХХХХХ

<≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑,

где: 1 – строка справочных данных;

2 – эксплуатационный номер канала;

3 – число принятых до отказа в ЦКС сообщений;

4 – число принятых до отказа из ЦКС сообщений;

5 – дата предыдущего дня;

6 – номера сообщений принятых за предыдущие сутки, но не переданных к моменту отказа;

7 – дата текущего дня;

8 – номера сообщений, принятых за текущие сутки. но не переданных к моменту  останова.

3.3.7. Формат  ответной служебной телеграммы, передаваемой в ОП:

1) выдача журнальных данных:

<≡↓ЗЦЗЦ→↑XXX→↓С↑XX→XXХХХX→Х<≡

1

(XXX→XXX997/ХХ →ХХХХ→ ХXXX→ XX.ХX)<≡

2

↓Ответ→на→запрос→ЖРН→ВХ→↑XXХХХX/ХХ→ХХХХ→ХХ.ХХ<≡

3

↓Вх→↑XXХХХX/ХХ→ХХХХ→↓Z1Z2Z3↑ХХХХХХ→Х→ХХХХ→ХХ.ХХ→ХХ→

4		        5				6

ХХХХХХ/ХХ<≡

7

↓Исх→↑XXХХХX/ХХ→ХХХХ→ХХХХ→ХХ.ХХ→ХХ→ХХХХХХ/ХХ→↓ОБХ→↑

8		9		10			11

ХХХХХХ<≡

12

НННН→→↑ХХХХХ <≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑,

13		14		15

где: 1 – строка предзаголовка телеграмм;

2 – строка справочных данных;

3 – формализованный текст запроса;

вх – входящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

4 –эксплуатационного номера канала;

5 – порядкового номера телеграммы;

6 – предзаголовка телеграммы. даты и времени приема;

7 – автоответа ОП передачи;

Исх – исходящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

8 –эксплуатационного номера канала;

9 – порядкового номера телеграммы;

10 – даты и времени приема;

11 – автоответа ОП (при наличии);

12 – маршрутного индекса, для которого телеграмма передана в обход (при наличии);

13 – ПКС;

14 – времени передачи ответной телеграммы;

15 – УЗК.

2) выдача копии телеграммы

<≡↓ЗЦЗЦ→↑XXX→↓С↑XX→XXХХХX→Х<≡

1

(XXX→XXX997/ХХ →ХХХХ→ ХXXX→ XX.ХX)<≡

2

↓Ответ→на→запрос→коп→вх→↑XXХХХX/ХХ→ХХХХ→ХХ.ХХ<≡

3

Предзаголовок<≡

Справочные данные разыскиваемых телеграмм<≡

Текст разыскиваемых телеграмм<≡

НННН→→↑ХХХХ<≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑,

4			5	6

где: 1 – предзаголовок ответной телеграммы;

2 – строка справочных данных ответной телеграммы;

3 – формализованный текст запроса;

4 – ПКС;

5 – время передачи ответной телеграммы;

6 – УЗК.

Примечание. Выдача текста разыскиваемой телеграммы начинается с предзаголовка (без ЗЦЗЦ).

3.3.8. Формат ответного служебного сообщения, передаваемого в ОП при невозможности автоматического исполнения справочного запроса:

<≡↓ЗЦЗЦ→ССС→↑XXXХХХ→Х<≡

1

(XXX→XXX997/ХХ→ХХХХ→XX.ХX)<≡

↓Запрос→не→исполнен→АВТОКСС→ЦКС→↑XXХ<≡

3

Справочные данные телеграммы-запроса<≡

4

Формализованный текст запроса <≡

5

НННН→→↑ХХХХ<≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑,

6		7	8

где: 1 – предзаголовок ответного служебного сообщения;

2 – строка справочных данныхответного служебного сообщения;

3 – формализованный текст автоответа;

4 – строка справочных данных, сформированная ЦКС при приеме телеграммы-запроса от ОП;

5 – формализованный текст запроса, переданной ОП;

6 – ПКС;

7 – время передачи ответного сообщения;

8 – УЗК.

3.3.9. Формат служебного извещения, передаваемого от ЦКС в ОП::

<≡↓ ЗЦЗЦ формализованный текст → НННН →→↑ХХХХ <≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↑↑↑↑↑↑

где ХХХХ – текущее время.

Список служебный извещений и их формализованные тексты приведены ниже.

СИ01 Ответ на КГ0 при рабочем состоянии канала:

ВА↑Ш→↓НА↑Ш→ХХХ→↓ПОСЛЕДНИЕ→СВЯЗЬ→ОТКРЫТА,

где: ХХХ – трехзначный порядковый номер телеграммы по приему и передаче.

СИ02. Ответ на КГ2:

ЖДУ→ОТКРЫТИЯ→СВЯЗИ→

СИ03. Выдается автоматически при переходе канала в состояние БД и в ответ на КГ0 в состоянии БД:

ВА↑Ш→ХХХ→↓НА↑Ш→ХХХ→↓ПОСЛЕДНИЕ→СВЯЗЬ→ЗАКРЫТА→

СИ04. Ответ на КГ1 при возникновении повтора:

СВЯЗЬ→ОТКРЫТА→ПОВТОРЯ↑Ю→ХХХ=ХХХ→↓,

где: ХХХ – ХХХ – начальный и конечные порядковые номера телеграммы.

СИ05. Ответ на КГ5:

Стандартный текст на ГОСТ 23555 – 79. Приложение 4, передается 4 раза.

СИ06. Выдается в ответ на искаженную информацию:

ИСКАЖЕНИЕ→↑ХХ→↓ЗАПРОСИТЕ→КВИТАНЦИ↑Ю→↓,

где: ХХ – признак, определяющий характер искажения;

00 – нарушение формата принимаемого сообщения;

01 – нарушение последовательности нумерации телеграмм;

02 – указан несуществующий индекс категории телеграммы, прием предзаголовка схемной телеграммы. от канала. не имеющего в своем статусе на это разрешение;

03 – указан несуществующий магистральный индекс или номер схемы;

04 – набор 32-х знаков (исключая →↑↓) без признаков ЗЦЗЦ;

05 – прием сообщений свыше 3000  знаков;

06 – перерыв ≥ 30 сек (длительная стоповая посылка в процессе приема сообщения);

07 – прием искаженных знаков по признаку предельного числа кодовых комбинаций с инверсией стоповой посылки;

08 – некорректная кодограмма.

СИ07. Выдается в случаях, когда оконечный пункт должен открыть связь кодограммой КГ1:

ОТКРОЙТЕ→СВЯЗЬ→

СИ09. Подтверждение служебного сообщения:

ССС→ПРИНЯТО→

СИ10. Реакция ЭТК-КС при открытии связи кодограммой КГ1:

СВЯЗЬ ОТКРЫТА

СИ11. Выдается в ОП в случае невозможности автоматического повторения телеграмм:

ОБРА↑Щ↓АЙТЕСЬ→В→КСС→ЗА→↑ХХХ - ХХХ→↓,

где: ХХХ – ХХХ – начальный и конечный порядковые номера телеграммы.

СИ12. Выдается в ОП после передачи внекатегорийной телеграммы:

ВА↑Ш→ХХХ→↓НА↑Ш→ХХХ→↓ПОСЛЕДНИЕ→ПОДТВЕРДИТЕ→ПРИЕМ→Р→

СИ13. Ответ на КГ0, если канал находится в БА:

ВА↑Ш→ХХХ→↓НА↑Ш→ХХХ→↓последние→ОТКРОЙТЕ→СВЯЗЬ→

СИ14. Передается перед телеграммами категории срочности А и категории обработки К и В.

ПЕРЕДАЕТСЯ→КАТЕГОРИЙНАЯ→ОБЕСПЕ↑Ч↓ЬТЕ→ПРИЕМ.

СИ15. Передается перед телеграммами по обходному направлению:

В→ОБХОД→ДЛЯ→↑ХХХХХХ→↓

СИ17. Выдается ЭТК-КС в 23ч. 50 мин. перед сменой нумерации:

ЗАПРОСИТЕ→КВИТАНЦИ↑Ю→↓СМЕНА→НУМЕРАЦИИ→В→↑24.00→↓

СИ18. Выдается ЭТК-КС в 24ч. 00 мин. при смене нумерации:

СМЕНА→НУМЕРАЦИИ→ПРИН→↑ХХХХ→↓ПЕР→↑ХХХХ→↓ОТКРОЙТЕ→СВЯЗЬ→

СИ19.Выдается при получении от ОП неразрешенной кодограммы6

СВЯЗЬ→ОТКРЫТА→НАРУ↑Ш↓АЕТЕ→ИНСТРУКЦИ↑Ю→↓

СИ20. Реакция ЭТК-КС на перебой со стороны ОП на канале ПДП:

ПЕРЕБОЙ→ОТКРОЙТЕ→СВЯЗЬ→

СИ23. Выдается на канале ПДП в ответ на искаженную информацию:

ИСКАЖЕНИЕ→↑ХХ→↓ВА↑Ш↓ХХХ→ПОСЛЕДНИЙ→,

где: ХХ – признак, определяющий характер нарушения (см. ХХ СИ06);

ХХХ – порядковый номер телеграммы.

СИ25. Реакция на прием по каналу телеграммы категорий обработки К и В различных категорий срочности:

В↑ХХХ→↓ПРИНЯТА→↑ХХХХПОСЛЕДНИЙ→↓

К↑ХХХ→↓ПРИНЯТА→↑ХХХХПОСЛЕДНИЙ→↓,

где ХХХ – порядковый номер телеграммы;

ХХХХ – время подтверждаемой телеграммы.

СИ28. Выдается в ОП для ограничения приема телеграмм категории П и Б:

ВА↑Ш→ХХХ→↓НА↑Ш→ХХХ→↓ПОСЛЕДНИЕ→П→И→Б→НЕ→ДАВАТЬ

СИ29. Выдается в ОП при снятии ограничения на прием телеграмм категории П и Б:

ВА↑Ш→ХХХ→↓НА↑Ш→ХХХ→↑ПОСЛЕДНИЕ→ПРИНИМА↑Ю↓ВСЕ→

СИ37. Выдается по заблокированному каналу, когда в очереди находится телеграмма категории срочности Р:

ОТКРОЙТЕ→СВЯЗЬ→ОБЕСПЕ↑Ч↓ЬТЕ→ПРИЕМ→Р→

СИ42. Передается перед телеграммами типа «криптограмма на перфоленте»:

ПЕРЕДАЕТСЯ→КАТЕГОРИЙНАЯ→ВКЛ→ПЕРФОРАТОР→

СИ43. Реакция на длительное отсутствие работы (16 мин) от ОП в сторону ЭТК-КС:

ЗАПРОСИТЕ→КВИТАНЦИ↑Ю↓→↑Д→↓

СИ44. Выдается при отсутствии текста для выдачи в ОП:

ЗА→↑XXX→↓ОБРА↑Щ↓АЙТЕСЬ→В→ПУНКТ→<≡

1

↑ХХХХХХ/ХХ→ХХХХ→↓Z→↓XXXXXX→ХХХX→XX.XX→↓,

2		3       4		5		6	7

где: 1 – порядковый номер телеграммы;

2 – эксплуатационный номер связи, по которой телеграмма была принята в ЭТК-КС для связи с ЦКС имеет вид ХХХ-ХХ/ХХ;

3 – порядковый номер телеграммы;

4 – категория срочности;

5 – маршрутный индекс;

6, 7 – время и дата приема.

Примечание: СИ03, СИ06, СИ07, СИ12, СИ14, СИ17, СИ18, СИ20, СИ23, СИ28, СИ29, СИ37, СИ42, СИ43 передаются с сигналами вызова.

3.3.10. Сигнал вызова для проводных и кабельных каналов состоит из посылки стартовой полярности продолжительностью 1+0,2 сек. Сигнал вызова для радиоканалов состоит из группы кодовых комбинаций «↓↑↑↑ ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ».

3.3.11. Сигнал запуска телетайпа передается от ЭТК к ОП для запуска мотора телеграфного аппарата, остановленного автостопом, этот сигнал состоит из комбинаций «↓↓↑↑↑↑↑↑↑↑→→». Этот сигнал не передается тогда, когда после запуска мотора телетайпа сообщения передаются без интервалов, например, при наличии очереди на данном направлении.

3.3.12. Сигнал о готовности связи к работе (минутные импульсы) состоит из служебной комбинации «3→» и передается из ЭТК каждую минуту в каналы связи ОДП и ПДП при отсутствии другой информации, передаваемой по этим каналам.

3.3.13. Сигнал оповещения состоит из последовательности комбинаций «↓↓↓↓↓↑↑↑↑↑». Знаки этого сигнала проставляются в донесении или служебном извещении после «ЗЦЗЦ». Сигнал оповещения выдается в донесениях и служебных извещениях диспетчеру СФКУ в том случае, когда требуется немедленное его участие в обработке внекатегорийной или циркулярной телеграммы.

## 3.4. ДОПУСКИ НА ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ

3.4.1  В сообщениях, передаваемых из ОП в ЭТК, допускаются отклонения от формата.

В формате телеграмм, служебных сообщений и кодограмм, поступающих из ОП, признак начала сообщения «ЗЦЗЦ» принимается ЭТК без допусков. Между последним знаком признака начала сообщения (знак Ц) и группой знаков порядкового номера либо признаками КС или ССС могут быть только кодовые комбинации «→», «↑», «↓».. Эти кодовые комбинации могут быть в любом порядке и в любых сочетаниях, но не менее одной комбинации «→» и всего от одной до трех комбинаций.

Порядковый номер телеграммы состоит из трех цифр, между которыми не допускается никаких служебных комбинаций. Между порядковым номером телеграммы и индексом категории срочности принимаются только кодовые комбинации «→»и«↓». Допускается перестановка местами этих комбинаций. Общее число их должно быть не более трех. Присутствие обеих этих комбинаций обязательно.

В служебном сообщении между признаками ССС и маршрутным индексом принимаются только кодовые комбинации «→»и «↑». Допускается перестановка местами этих комбинаций, однако их присутствие в количестве не более трех групп обязательно.

Индексы категории срочности телеграммы Р, А, С, П, Б, категории обработки К, В, П, М и циркулярной коммутации Ц могут быть только в следующих сочетаниях:

А, С, П, Б;

РВ, РВЦ, РК, РКЦ;

СК, СВ, СП, СЦ, СКЦ, СВЦ, СБ;

ПК, ПЦ, ПП, ПКЦ, ПМ, СМ, ПБ.

Другие сочетания этих индексов, а также разделение их любыми кодовыми комбинациями считаются ошибками.

Между индексами категории срочности А, С, П и двузначным индексом 02 должна быть только одна комбинация «↑».

Между группой знаков и шестизначным маршрутным индексом (или номером схемы циркуляра) должна быть только одна комбинация «↑».

Цифры индекса сети 02 не должны разделяться служебными комбинациями. Между двузначной группой цифр индекса сети 02 и шестизначным индексом должна быть только одна комбинация «→».

Трехзначная группа цифр маршрутного индекса или номера схемы телеграммы считается верной, если цифры следуют подряд без служебных комбинаций между цифрами. Между двумя трехзначными группами в шестизначном маршрутном индексе допускается только одна комбинация «→».

Для фиксации конца предзаголовка достаточно одной кодовой комбинации «<», после которой могут быть любые комбинации. Комбинация «<» может следовать непосредственно за трехзначным низовым маршрутным индексом. Допустимо также наличие между маршрутным индексом (номером схемы) и комбинацией «<» следующих комбинаций знаков: без →<,→,→→,→1,→2,→3,→4,→5.

Признаком конца телеграммы, криптограммы, служебного сообщения или кодограммы является группа знаков «НННН→→» без допусков.

В предзаголовке служебного сообщения признак ССС не имеет допусков. Остальные допуска те же, что и для телеграмм.

В кодограммах всех видов признак КС не имеет допусков.

В кодограммах всех типов между признаком КС и первой буквой текста команды могут быть только кодовые комбинации «→», «↑», «↓».Эти кодовые комбинации могут быть в любом порядке и в любых сочетаниях, но не менее одной комбинации «→» и всего от одной до трех комбинаций.

В кодограммах КГ1 – КГ5 не имеют допусков следующие группы начальных знаков в тексте команд: «ВА↑Ш», «СТОП», «ТЕКСТ».

В кодограмме КГ1 группа знаков порядкового номера ХХХ=ХХХ передается в соответствии с форматом без допусков.

В кодограмме КГ1 между группой знаков «ВА↑Ш» и первым знаком порядкового номера могут быть только кодовые комбинации «→». Эти кодовые комбинации могут быть в любом порядке и в любых сочетаниях, но не менее одной комбинации «→» и всего от одной до трех комбинаций.

Между последними обязательными знаками  в тексте команд для кодограмм КГ1 – КГ5 (последний знак Х в КГ1, буква О в КГ2 и буква К в КГ5) и признаком конца сообщения возможно наличие неформализованного текста в количестве не более 64-хзнаков.

Кодограмма КГО не имеет допусков.

Максимальная длина телеграммы или служебного сообщения - 3000 знаков.

## 3.5 СОСТОЯНИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ ЭТК - ОП

3.5.1 Каналы связи ЭТК - ОП могут быть в одном из следующих состояний - рабочее состояние РБ, состояние абонентской блокировки БА, состояние диспетчерской блокировки БД, состояние резерва РЗ.

3.5.2 В состоянии РБ по каналу производится двухсторонний обмен информацией между ЭТК и ОП. При отсутствии информации в канал передаются минутные импульсы «↓».

ЭТК принимает и исполняет кодограммы КГО (в ответ выдается СИ01) и КГ2 (в ответ выдается СИ02 и канал переходит в состояние БА).

Кодограммы КГ1 и КГ5 не исполняются. В ответ на них выдается извещение СИ19, а канал остается в состоянии РБ.

Перевод канала в состояние РБ возможен только из состояния БА кодограммой КГ1, при этом выдается извещение СИ10. Из состояния РБ канал может перейти в состояние БА и БД. В состояние БД канал переходит по служебной кодограмме КГ23, при этом в ОП  выдается извещение СИ03.

3.5.3 В состоянии БА прекращается передача телеграмм и служебных сообщений в обоих направлениях связи. В это состояние канал временно переводится как по инициативе ОП, так и по инициативе ЭТК в следующих случаях:

при получении от ОП кодограммы КГ2,

при поступлении по каналу сигнала стартовой полярности длительностью более 5сек,

при снятии диспетчерской блокировки канала,

при вводе в действие ЭТК после отказа или реконфигурации,

при отсутствии работы на приеме в состоянии РБ в течение 40 мин.,

при смене порядковой нумерации в 24.00.

Зафиксировав состояние БА на канале, ЭТК заканчивает передачу сообщения (если она ведется) и прекращает дальнейшую передачу телеграмм и служебных сообщений до открытия связи кодограммой КГ1. Служебные извещения в заблокированный канал передаются.

Переход в состояние БА по КГ2 сопровождается передачей в канал извещения СИ02, при смене нумерации - извещения СИ18, в других случаях - извещения СИ07.

При фиксации состояния БА ЭТК прекращает прием телеграммы (служебного сообщения), если она передавалась из ОП. Следующие телеграммы и служебные сообщения не принимаются – на каждую группу из 32-х знаков ЭТК передает в ОП извещение СИ07.

Передав СИ02 или СИ07 при переходе в состояние БА, ЭТК продолжает передавать в этом состоянии в канал СИ07 один раз в две минуты до изменения состояния.

Передав СИ18 при переходе в состояние БА при смене нумерации, ЭТК продолжает передавать в этом состоянии СИ18 каждые две минуты до открытия связи ОП кодограммой КГ1 или до окончания шестиминутного режима смены нумерации.

В состоянии БА ЭТК принимает от ОП и исполняет кодограмму КГ0 (в ответ выдается СИ13), КГ1 с ожидаемым номером (в ответ выдается СИ10, а канал переходит в состояние РБ)  и КГ5 (в ответ выдается СИ05). В ответ на кодограмму КГ2, а также на сигнал стартовой полярности в течение 5 сек ЭТК выдает извещение СИ07.

При переходе в состояние БА по КГ2 начинается отсчет контрольного времени состояния БА, в течение которого телеграфист ОП должен открыть связь кодограммой КГ1.

По истечении 6 минут в ЭТК формируется донесение ДНС25 с причиной нарушения связи БА по КГ2. В случае возникновения состояния БА канал переводится из этого состояния в РБ только кодограммой КГ1. Перевод канала в БА фиксируется донесением ДНС25 кроме состояния БА после рестарта. Перевод канала в БА возможен из состояния РБ или БД. Из состояния БА канал может перейти только в состояние РБ или БД. При переходе из состояния БА в другие состояния снимается шестиминутный режим.

3.5.4. В состояние БД связь переводится диспетчером или в случае окончания работы связи по расписанию автоматически. Если по исходящему каналу связи передается телеграмма, служебное сообщение или извещение, продолжается их передача до ЗКТ, после чего связь переводится в состояние БД. Если по исходящему каналу никаких сообщений не передается, связь переводится в состояние БД немедленно. При переходе канала в состояние БД в ОП передается извещение СИ03.

Из состояния БД в состояние БА канал переводится также диспетчером, а в случае начала работы по расписанию – автоматически.

В состоянии БД исключаются все временные контрольные режимы.

В состоянии БД ЭТК реагирует на поступающую по каналу информацию следующим образом:

-отвечает на КГ5 извещением СИ05;

-на КГ0 (запрос квитанции) отвечает извещением СИ03;

-не реагирует на другую информацию.

При переходе в состояние БД прекращается передача в канал минутных импульсов.

При снятии диспетчерской блокировки канал переводится в состояние БА, при этом обычным порядком устанавливается  двухминутный режим выдачи СИ07.

В состояние РЗ канал переводится из состояния БД диспетчером.

Перевод канала в состояние БД возможен из состояния РБ, БА, РЗ.

Из состояния БД канал может быть переведен только в состояние БА и РЗ.

3.5.5. В состоянии РЗ находятся свободные (незадействованные) выходы устройств сопряжения ЭТК с каналами связи. На любую поступающую по каналу информацию ЭТК не реагирует.

В состояние РЗ канал переходит только из состояния БД по команде диспетчера.

## 3.6 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЭТК И ОП В РЕЖИМЕ ОДП

3.6.1. В режиме ОДП ЭТК по входящему каналу производит прием от ОП телеграмм, служебных сообщений и линейных кодограмм. Одновременно по исходящему каналу в ОП передаются телеграммы, служебные извещения и служебные сообщения. В процессе приема сообщений ЭТК проверяет их формат и содержание формализованных текстов, производит их редактирование в пределах допусков.

3.6.2 При передаче в ОП телеграммы или служебного сообщения ЭТК формирует установочные знаки начала сообщения (УЗН), предзаголовок, справочные данные (если телеграмма или служебное сообщение принято от ОП), служебные отметки (при необходимости), знаки конца сообщения и текущего времени и установочные знаки конца (УЗК).

При передаче телеграммы в предзаголовке проставляется новый трехзначный порядковый номер, на единицу больший номера последней переданной до конца телеграммы по данному каналу.

Передача сообщения из ЭТК в ОП продолжается до конца независимо от установления состояния блокировки БА и БД во время передачи этого сообщения.

Текст переданной в ОП телеграммы и справочные данные записываются и хранятся в памяти ЭТК, при необходимости возможен их автоматический повтор по запросу ОП.

3.6.3 Телеграммы и служебные сообщения, передаваемые в оснащенные рулонными телеграфными аппаратами ОП, редактируются с тем, чтобы длина передаваемой в ОП строки не превышала 69 знаков.

3.6.4  В процессе приема информации из канала, находящегося в состоянии РБ, ЭТК регистрирует следующие события, приводящие к отказу от приема этой информации:

1) нарушение формата предзаголовка телеграммы или служебного сообщения, а также кодограммы, тип события  00;

2) ошибку в порядковом номере телеграммы, тип события 01;

3) ошибку в индексе категории телеграммы, тип события 02;

4) прием предзаголовка с искаженным магистральным маршрутным номером (отсутствует в таблице задействованных индексов), с искаженным низовым индексом (не трехзначное число) и с неразрешенным номером схемы циркуляра (отсутствующим в списке номеров схем данного ЭТК), тип события 03;

5) прием предзаголовка схемной телеграммы от канала, не имеющего в своем статусе на это разрешения, тип события 02;

6) прием в тексте телеграммы или служебного сообщения знаков «ЗЦЗЦ», тип события 00;

7) прием искаженных знаков в процессе приема сообщения по признаку предельного числа кодовых комбинаций с инверсией стоповой посылки, тип события 07;

8) интервал в передаче (стоповая посылка) от ОП в течение 30 сек в процессе приема от него телеграммы, служебного сообщения или кодограммы, тип события 06;

9) прием от ОП набора 32-х знаков (без учета →, ↓ и ↑), не содержащего знаков начала сообщения «ЗЦЗЦ», тип события 04;

10) прием сообщений, содержащих более 3000 знаков, тип события 05.

При обнаружении нарушений по п.п. «1» - «5», ожидая исправления ошибки (знаки «ЗЦЗЦ») или запроса квитанции «33→», отсчитывает до 64-х знаков от места нарушения. во всех случаях отсчета 64-х знаков, а также при регистрации знака «<» в предзаголовке телеграммы или служебного сообщения или знаков конца сообщения ЭТК принимает решение об отказе от данного сообщения. При этом телеграмма, служебное сообщение или кодограмма аннулируются, ОП выдается извещение СИ6, в котором указывается соответствующий тип нарушения.

Если после обнаружения нарушений знаки «ЗЦЗЦ» или КГ0 поступили своевременно, ЭТК производит аннулирование принятой части сообщения. В случае приема «ЗЦЗЦ» извещение по каналу не выдается, а в случае приема КГ0 выдается извещение СИ01.

Если знаки «ЗЦЗЦ» приняты в тексте телеграммы или служебного сообщения, то такое сообщение аннулируется, в ОП посылается служебное извещение СИ06 с типом ошибки 00.

3.6.5 Прием по каналу КГ0 приводит к выдаче извещения, содержание которого зависит от состояния этого канала - при состоянии канала РБ выдается СИ01, при БА-СИ13, при БД-СИ03. Если КГ0 принята в тексте телеграммы или служебного сообщения, ЭТК отвечает извещением СИ01, прием сообщения не нарушается.

3.6.6. ЭТК контролирует длину принимаемого сообщения. Если длина сообщения превышает 3000 знаков, то принятое сообщение аннулируется, в ОП выдается СИ6, в котором указывается тип ошибки 05.

3.6.7. В процессе приема от ОП телеграммы, служебного сообщения или кодограммы ЭТК проверяет наличие искаженных знаков в предзаголовке и тексте сообщений. Искаженным знаком считается знак, в котором произошла инверсия стоповой посылки.

При наличии в тексте телеграммы или служебного сообщения не более трех искаженных знаков телеграмма (служебное сообщение) считается принятой, однако при выдаче ее в канал после справочных данных добавляется служебная отметка СИ02 «ПРОВЕРЬТЕ ИСКАЖЕНИЯ».

При наличии в тексте более трех искаженных знаков ЭТК аннулирует телеграмму  или служебное сообщение и передает в ОП извещение СИ6 с типом нарушения 07.

При наличии хотя бы одного искаженного знака в кодограмме или предзаголовке телеграммы (служебного сообщения) ЭТК прекращает прием этой информации, аннулирует ее и передает в ОП соответствующее состоянию канала извещение: в состоянии РБ - СИ06 с признаком 07, в состоянии БА – СИ07.

3.6.8. Если по каналу в ЭТК поступили знаки начала сообщения «ЗЦЗЦ» и до приема знаков конца сообщения в любой части сообщения поступает длительная стоповая посылка, то на этом канале устанавливается режим ожидания продолжения сообщения. Если время этого ожидания превышает 30 сек, то начатая часть сообщения аннулируется, в ОП передается СИ06 с признаком 06.

3.6.9. После приема от ОП знаков конца сообщения «НННН→→» и до поступления знаков начала очередного сообщения либо кодограммы КГ0 допускается прием до 32-х знаков набора (кодовые комбинации № 29, 31 и 32 в счет не входят). Если число знаков набора равно 32, то в ОП выдается извещение, соответствующее состоянию канала: в состоянии РБ – СИ06 с признаком 04, в состоянии БА – СИ07,  в состоянии БА по смене нумерации – СИ18, в состоянии БД реакция отсутствует. При последующих  поступлениях групп из 32 знаков на каждую из них выдается в ОП аналогичное извещение.

При поступлении знаков «ЗЦЗЦ», кодограммы КГ0 либо стартовой полярности длительностью более 5 сек отсчет 32-х знаков прекращается и результат отсчета ликвидируется.

3.6.10. После приема из канала знаков конца сообщения «НННН→→» начинается отсчет 40 минут контрольного интервала. В течение этого времени каждые 16 минут в канал передается извещение СИ43. По истечении 40 минут канал переводится в состояние БА с выдачей ДНС25  «БА 40 минут» в службу диспетчера. При поступлении в течение 40 минут кодограммы КГ0 отсчет контрольного времени начинается вновь.. Поступление знаков «ЗЦЗЦ» прекращает отсчет.

3.6.11. При поступлении от ОП по каналу, находящемуся в состоянии РБ, сигнала стартовой полярности длительностью более 5 сек на канале устанавливается состояние БА, в ОП передается СИ07, а в службу диспетчера  ДНС 25 с отметкой «БА по 5 сек». Если по каналу принималось сообщение, то с поступлением сигнала стартовой полярности эта часть принятого сообщения аннулируется.

Если канал находится в состоянии БА, то в ответ на сигнал стартовой полярности ЭТК выдает извещение СИ07 и состояние канала не меняется.

В состоянии БД реакция  на стартовую полярность отсутствует.

3.6.12. На связях с ОП ЭТК исполняет только кодограммы КГ0 – КГ5. На все кодограммы с порядковым номером 10 и выше ЭТК отвечает извещением СИ06 с признаком «08».

3.6.13. На связях с ОП ЭТК обрабатывает особо важные телеграммы, к которым относятся телеграммы с категорией обработки «В» и «К».

Телеграммы категории обработки «К» подразделяются на обычные криптограммы и криптограммы на перфоленте. Криптограмма на перфоленте определяется при наличии  в тексте телеграммы  категории обработки «К» более шести знаков «      ».

3.6.14. Перед телеграммами категории срочности «А», категории обработки «В», а также категории обработки «К», если это не криптограмма на перфоленте, передается извещение СИ14, которому предшествует сигнал вызова.

Перед телеграммами категории обработки «К», являющейся криптограммой на перфоленте, передается извещение СИ42, которому предшествует сигнал вызова. После СИ42 перед телеграммой в течение 30 сек выдается комбинация «↓» для привлечения внимания телеграфиста.

3.6.15. Обработка криптограммы имеет следующие особенности:

отсутствует реакция на знаки начала сообщения «ЗЦЗЦ» в тексте криптограммы (после предзаголовка);

ЭТК отказывается от приема при одном искаженном знаке в тексте криптограммы;

криптограмма на перфоленте не редактируется при передаче на рулонный аппарат;

криптограммы автоматически не повторяются, вместо них выдается СИ11.

3.6.16. Обработка телеграммы категории обработки «В» производится аналогично обработке обычных телеграмм за исключением того, что после приема от ОП такой телеграммы ЭТК подтверждает факт ее приема извещением СИ25, так же как и для телеграмм категории обработки «К», кроме того, на РМ ОВТ для телеграмм этих категорий обработки выдаются журнальные записи.

3.6.17. Если телеграмма принята от ОП данного ЭТК, то при ее передаче добавляются справочные данные, размещаемые вслед за предзаголовком телеграммы (при приеме телеграммы от ЦКС новые справочные данные не проставляются).

В справочных данных указываются сведения, по которым можно определить, откуда, в какое время и под каким номером телеграмма поступила в ЭТК.

3.6.18. При необходимости ЭТК вводит в текст телеграммы дополнительные служебные отметки СО1-СО4.

СО1. При повторной передаче телеграммы категории обработки “П”:

→ВЫПЛАТУ→ПРОСЛЕДИТЬ<≡

СО2. При наличии искаженных знаков в сообщении:

ПРОВЕРЬТЕ→ИСКАЖЕНИЯ<≡

СО3. Во всех случаях, когда ЭТК не заканчивает передачу сообщений в ОП:

АННУЛ→АННУЛ→НННН→→1250

СО4. При повторной передаче, в том случае, когда при первичной передаче она была недокончена  и в ней имелась отметка СО3:

ПЕРЕДАЕТСЯ→ВТОРИ↑Ч↓НО<≡

Служебные отметки СО1, СО2 и СО4 передаются вслед за справочными данными. Служебная отметка СО3 вводится после частично переданной в ОП телеграммы или служебного сообщения при их аннулировании. Служебная отметка СО4 вводится при повторной передаче сообщений в том случае, когда при первичной передаче оно было не окончено и в нем была отметка СО3.

3.6.19. Схемные телеграммы имеют в формате предзаголовка дублированный трехзначный номер схемы на месте маршрутного индекса. Эти телеграммы коммутируются в ЭТК на группу направлений, которая заранее определена для каждого номера схемы. Формирование схем производится кодограммой КГ34.

Прием схемных телеграмм разрешается только по тем каналам, в статусе которых есть отметка «РАЗРЕШЕН ПРИЕМ Ц». Прием предзаголовка схемной телеграммы по каналам, не имеющим разрешения на передачу «Ц», вызывает ту же реакцию ЭТК, как и при искажении индекса категории телеграммы (СИ06-22).

3.6.20. Денежные переводы обрабатываются в ЭТК так же, как обычные телеграммы, за исключением того, что при их повторной передаче по запросу от ОП факт повторной передачи отмечается служебной отметкой СО1, проставляемой после предзаголовка и справочных данных повторяемой телеграммы.

3.6.21. Служебные сообщения используются для обмена служебной информацией между персоналом ЭТК и ОП. Служебные сообщения имеют по скорости прохождения приоритет срочных телеграмм (категория срочности «С»).

В отличие от телеграмм служебные сообщения передаются вне порядковой нумерации,  прохождение их через ЭТК не фиксируется в журнальной записи. Служебные сообщения по запросу ОП не повторяются.

Прием в ЭТК служебных сообщений от ОП подтверждается извещением СИ09. Служебные сообщения обрабатываются в ЭТК так же, как и телеграммы.

3.6.22. Телеграммы категории обработки «М» не должны редактироваться. Такая телеграмма обрабатывается так же, как и телеграмма, не имеющая категории обработки.

3.6.23. Служебные извещения передаются в порядке их формирования независимо от состояния канала и наличия очереди на направление, к которому подключен канал.

3.6.24. При отсчете времени для различных режимов в ЭТК допустимы отклонения : 40 мин±3 мин; 16 мин±1 мин; 6 мин±1 мин; 2мин±15 сек; 30 с±5 с; 5 с±1 с; 1 с±0,2 с; 1мин±15 с.

В процессе эксплуатации ЭТК предусмотрена возможность  коррекции приведенных констант и отклонений.

3.6.25. В ЭТК производится отсчет текущего времени (в часах и минутах) и даты. Дата автоматически изменяется в 24.00.

3.6.26. На каждом канале устанавливается статус, определяющий алгоритм взаимодействия, тип оконечного устройства и скорость взаимодействия. Если в очереди на выдачу в канал находится извещение, то другое извещение аналогичного содержания в эту очередь не ставится.

## 3.7. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА СООБЩЕНИЙ В ЭТК ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА РУЛОННЫЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ (РТА)

3.7.1. При передаче телеграммы или служебного сообщения в канал, в статусе которого определен РТА, ЭТК производит корректировку текста для обеспечения его построчного размещения на рулоне РТА. Редактирование телеграммы осуществляется после строки справочных данных.

При редактировании производится отсчет шестидесяти девяти знаков с одновременным поиском комбинаций № 27 (<), № 28 (≡) и № 22 (=) на цифровом регистре, № 31 (→) и № 26 на любом регистре. При отсчете 69 знаков в счет не входят комбинации №№ 27, 28, 29, 30, 32. Если до отсчета шестьдесят девятого знака в тексте телеграммы обнаруживается первая кодовая комбинация № 22 (=) на цифровом регистре, ЭТК передает после нее кодовые комбинации «<≡», если они отсутствуют. При обнаружении второй комбинации № 22 передает после нее  кодовые комбинации «<≡» при их отсутствии. Далее в тексте на комбинации № 22 ЭТК-КС не реагирует. В тексте телеграммы удаляются многократно повторяющиеся (более двух) знаки «≡».

Если в процессе отсчета шестидесяти девяти знаков обнаруживается последователь-ность кодовых комбинаций № 27 28 « », отсчет знаков прекращается. Найденные знаки передаются, затем возобновляется счет очередных 69 знаков следующей строки.

Если между знаками «» и «» стоят регистровые знаки, ЭТК считает строчку отредактированной.

Если в процессе отсчета знаков в строке до 69 знака обнаруживается кодовая комбинация № 27 «<» и следующая за ней комбинация не является комбинацией № 28 «», то после «<» вводится и передается комбинация «».

Если в процессе отсчета знаков в строке до 69 знака обнаруживается кодовая комбинация № 28 «» и непосредственно перед ней не обнаружена кодовая комбинация № 27 «<», то перед «» добавляется «<», после чего начинается новый отсчет знаков строки.

Если при отсчете знаков в строке не обнаруживаются кодовые комбинации «<≡», то производится поиск кодовой комбинации № 31 «», ближайшей к 69 знаку. При обнаружении этой кодовой комбинации вместо нее вводится последовательность комбинаций №№ 27, 29 « », после чего начинается отсчет 69 знаков следующей строки.

Если в процессе отсчета знаков в строке не обнаруживаются кодовые комбинации « » и отсутствует в данной строке комбинация № 31, проставляются комбинации « »  после 69 знака.

Если в процессе отсчета знаков строки обнаруживается последовательность комбинаций №№ 30, 4 «Д», ЭТК заменяет их на последовательность комбинаций №№ 20, 2 «?». При появлении «Д» в обыкновенной криптограмме  знак «Д» замене не подлежит.

Редактирование телеграммы продолжается до обнаружения ПКС «НННН».

3.7.2. Редактирование телеграмм категории обработки «К» (криптограмма на перфоленте), выдаваемых в каналах со статусом РТА, не производится. Обычные криптограммы при выдаче в этот канал редактируются аналогично обычным телеграммам.

Особенностью редактирования телеграмм «крипт на перфоленте» является запрещение ввода каких либо дополнительных комбинаций в их текст. При нахождении подряд шести комбинаций № 26 «З» на любом регистре редатирование прекращается.

## 3.8. ПОРЯДОК ПОВТОРА ТЕЛЕГРАММ ПО ЗАПРОСУ ОП

3.8.1. В ЭТК по запросу ОП доступны для автоматического повтора не менее 10 последних переданных в ОП телеграмм, которые повторяются в том виде, в каком они передавались впервые.

3.8.2. Автоматически не повторяются криптограммы, служебные сообщения и извещения.

3.8.3. Запрос на повторную передачу телеграмм производится в состоянии БА кодограммой КГ1, в которой указывается дублированный номер последней правильно принятой в ОП телеграммы. На запрос о повторе, поступившем в состоянии РБ, ЭТК отвечает извещением СИ19 «НАРУШАЕТЕ ИНСТРУКЦИЮ».

3.8.4. При поступлении по каналу в состоянии БА кодограммы КГ1 с номером, меньшим номера последней переданной из ЭТК телеграммы, ЭТК переводит канал в состояние РБ и производит повтор запрошенных телеграмм. Перед повторением телеграмм в ОП выдается извещение СИ04 «СВЯЗЬ ОТКРЫТА ПОВТОРЯЮ XXX – XXX», где в группах цифр «XXX – XXX» указывает, с какого и по какой порядковый номер будет осуществляться повтор. Если телеграфист запросил более 10 последних телеграмм, в ОП выдается извещение СИ11 «ОБРАЩАЙТЕСЬ В КСС ЗА XXX–XXХ», производится передача десяти последних телеграмм. Если в числе запрошенных телеграмм входит криптограмма, в ОП выдается извещение СИ11.

3.8.5. Повторяемые телеграммы передаются в ОП под теми же номерами, под которыми они передавались впервые, независимо от категории срочности (кроме телеграмм категории обработки «К», вместо которых передаются извещения СИ11).

3.8.6. На время передачи повторяемых телеграмм, как скопившиеся на очереди, так и вновь поступившие телеграммы передаются при многоканальном направлении по другим каналам того же направления, при одноканальном направлении ожидают в очереди данного направления окончания повтора. После выдачи в ОП запрошенных для повторения телеграмм ЭТК без предупреждения передает новые телеграммы, стоящие в очереди.

Во время повторной передачи телеграммы на КГ0 ЭТК отвечает извещением СИ01 «ВАШ XXX НАШ XXX СВЯЗЬ ОТКРЫТА», где в позиции «НАШ XXX» указывается номер последней переданной телеграммы из ЭТК в ОП.

3.8.7. При повторе телеграммы категории обработки «П» перед текстом этой телеграммы вводится служебная отметка С01.

3.8.8. При установлении на канале во время повтора состояния БА или БД последняя повторяемая телеграмма передается до конца, после чего режим повтора ликвидируется, если он не закончен. Телеграфист ОП при открытии связи может возобновить режим повтора, начиная с любой неполученной телеграммы, но может также открыть связь для продолжения передачи от ЭТК новых телеграмм.

## 3.9. СМЕНА ПОРЯДКОВОЙ НУМЕРАЦИИ НА КАНАЛАХ С ОП

3.9.1. Порядковая нумерация передаваемых и принимаемых на каждом канале телеграмм начинается с номера 001 в начале суток и продолжается непрерывно до 24.00.

В 23.50 по всем каналам с ОП, находящимся в состоянии РБ, выдается извещение СИ17 «ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ СМЕНА НУМЕРАЦИИ В 24.00».

В 23.59 прекращается прием от ОП новых телеграмм. На вновь поступившие телеграммы до 24.00 ЭТК не реагирует.

В 23.59 ЭТК прекращает передачу новых телеграмм в ОП.

3.9.2. Телеграммы, прием или передача которых начался до 23.59, продолжают приниматься или передаваться. В 24.00 прием и передача таких телеграмм прекращается. По приему от них ЭТК отказывается. Передача таких телеграмм заканчивается служебной отметкой С03 «АННУЛ, АННУЛ» и они возвращаются в очередь. После смены нумерации эти телеграммы будут передаваться с отметкой С04 «ПЕРЕДАЕТСЯ ВТОРИЧНО».

3.9.3. В 24.00 все каналы, находящиеся в состоянии РБ, переводятся в состояние БА, в ОП передается извещение СИ18 «СМЕНА НУМЕРАЦИИ ПРИН ХХХХ ПЕР ХХХХ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ». Это извещение является для ОП документом, подтверждающим итог работы с ЭТК по данному каналу за прошедшие сутки. В службу диспетчера выдается донесение ДНС11 и ДНС17 с итогами работы ЭТК за сутки.

3.9.4. До открытия связи на КГ1 и КГ5 ЭТК отвечает так же, как при обычном состоянии БА. В ответ на кодограмму КГ0 и на другую информацию ЭТК отвечает извещением СИ18.

3.9.5. Если телеграфист признает правильным итог работы за прошедшие сутки, то он открывает связь кодограммой КГ1. В ответ на эту кодограмму ЭТК отвечает извещением СИ10 «СВЯЗЬ ОТКРЫТА», канал переводится в состояние РБ. После открытия связи ЭТК передает и принимает телеграммы, начиная с номера 001, а в извещении СИ01 указывает порядковые номера в нумерации новых суток.

3.9.6. В канал, находящийся в состоянии БА, при смене нумерации автоматически каждые 2 мин выдается СИ18. Продолжительность состояния БА при смене нумерации контролируется шестиминутным режимом, по истечении которого выводится донесение ДНС25 с отметкой о причине блокировки (БА СМЕНА №), и канал переводится в состояние БА с принудительным обнулением номеров на приеме и передаче.

3.9.7. Если согласно извещению СИ18 ЭТК не принял одну или несколько переданных от ОП телеграмм, то они передаются снова после открытия связи с порядковой нумерацией следующих суток. Если же последние телеграммы, переданные из ЭТК, не приняты ОП, то они передаются в ОП по порядку и под теми же номерами, под которыми они передавались впервые.

Для повтора телеграмм, переданных в ЭТК в конце предыдущих суток, телеграфист обычным порядком указывает в кодограмме КГ1 порядковый номер последней правильно принятой телеграммы.

3.9.8. Если ОП до 24.00 не получил от ЭТК несколько последних телеграмм, то после открытия связи для повтора ЭТК принимает от ОП телеграммы. В этот период ЭТК отвечает на КГО извещением СИ1а с номером последней принятой телеграммы в новой нумерации и номером последней переданной телеграммы в нумерации прошлых суток. После передачи всех повторяемых телеграмм ЭТК без интервала продолжает передачу новых телеграмм, начиная с номера 001.

3.9.9. Возможен случай, когда передача от ЭТК повторяемых телеграмм началась в конце суток и не закончилась к 24.00. В этом случае в обычном порядке канал в 24.00 переводится в состояние БА по смене нумерации и по нему передается извещение СИ18 с итоговыми данными по приему и передаче, причем в итог по передаче включаются все переданные за сутки телеграммы, хотя повтор их еще не закончен. После открытия связи кодограммой КГ1, в которой указывается номер последней правильно принятой повторенной телеграммы, ЭТК продолжает повторную передачу телеграмм, а от ОП принимает телеграммы, начиная с номера 001.

3.9.10. В предыдущих пунктах изложен технологический алгоритм смены порядковой нумерации на тех связях, где каналы находятся в РБ. При других состояниях каналов отличия заключаются в следующем:

если к 24.00 канал находился в состоянии БА по ситуациям: КГ2, БА 5 сек, 40 мин., перебой, то в 24.00 он переходит в состояние БА по смене нумерации, и в канал выдается каждые 2 мин СИ18;

в состоянии БА по смене нумерации процесс смены нумерации задерживается до получения от ОП КГ1, подтверждающей итог, указанный в СИ18 или до окончания режима шести минут по смене нумерации;

если кодограммой КГ1 связь открывается с повтором телеграмм, то на приемном канале производится смена нумерации, а на исходящем канале смена нумерации произойдет после окончания повтора телеграмм (независимо от окончания шестиминутного режима смены нумерации);

в состоянии БД смена нумерации производится ровно в 24.00, на всех каналах с ОП, находящихся в состоянии БД, в 24.00 на приеме и передаче устанавливаются порядковые номера 000.

## 3.10. АЛГОРИТМ РАБОТЫ СВЯЗИ ПО РАСПИСАНИЮ

3.10.1. Установка времени работы связи по расписанию и обратный перевод ее на круглосуточную работу производится диспетчером. Список всех связей, работающих по расписанию, отображается в окне по запросу диспетчера.

3.10.2. При наступлении времени закрытия связи по paсписанию каналы данного направления автоматически nepеводятся в состояние БД, в сторону ОП выдается СИ03 «ВАШ XXX НАШ XXX ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗЬ ЗАКРЫТА», в СД выдается донесение ДНС25, в котором указываете состояние и ситуация на канале БД ВР.

3.10.3. При наступлении времени открытия связи по paсписанию канал из БД автоматически переводится в состояние БА, в сторону ОП выдается СИ07 «ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ» в СД выдается донесение ДНС25, в котором указывается состояние и ситуация на канале БА ВР.

## 3.11. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЭТК И ОП В РЕЖИМЕ ПДП

3.11.1. Режим ПДП предусматривает организацию в ОП поочередной работы (прием, передача) на одном телеграфном аппарате. Этот режим используется на телеграфной сети при необходимости организовать связь для односторонней передачи сообщений в ОП или из ОП.

Форматы телеграмм, служебных сообщений, кодограмм и извещений соответствуют форматам и допускам, применяемым на связях ОДП. Состояния канала связи ПДП те же, что и канала связи ОДП.

Обработка телеграмм и служебных сообщений, а также взаимодействие ЭТК с ОП посредством кодограмм и служебных извещений, в основном, такое же, как и на связях ОДП, за исключением отличий, изложенных ниже.

ЭТК имеет приоритет по отношению к ОП в занятии освободившегося канала.

3.11.2. Свободное состояние канала.

В свободном состоянии канала, то есть, когда нет передачи информации в обоих направлениях канала (перерывы в передаче сообщения между группами знаков начала и конца сообщений не считаются свободным состоянием канала), ЭТК передает в ОП минутные импульсы.

3.11.3. Занятие канала.

ЭТК считает канал занятым в направлении ОП - ЭТК после приема от ОП группы знаков «ЗЦЗЦ». Канал считается свободным и может быть занят в направлении ЭТК-ОП после приема группы знаков «НННН→→» в конце кодограммы, служебного сообщения и телеграммы любого типа.

ЭТК занимает свободный канал для передачи телеграмм, служебных сообщений или извещений, передавая сигнал запуска телетайпа  (↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ →→).

Сигнал запуска телетайпа предотвращает передачу телеграмм от ОП к ЭТК сериями, перебивая знаки «ЗЦЗЦ», которые ОП может передавать сразу же за знаками «НННН →→», а также дает возможность передать в ОП извещение в ответ на неправильные действия телеграфиста ОП7.

3.11.4. Передача сообщений в ОП.

После занятия канала и передачи сигнала «запуск телетайпа» ЭТК без интервала начинает передачу телеграммы, служебного сообщения или извещения.

Телеграммы и служебные сообщения передаются только в одном состоянии канала - рабочем. Служебные извещения передаются в канал независимо от его состояния.

В отличие от связи ОДП передача телеграмм и служебных сообщении в каналах может быть прервана при получении встречной работы от ОП (перебой). Перебоем считается прием от ОП четырех кодовых комбинаций любых знаков во время передачи от ЭТК к ОП любого типа информации. При фиксации перебоя немедленно прекращается передача, канал переводится в состояние БА и в ОП передается извещение СИ20. Незаконченную из-за перебоя телеграмму или служебное сообщение ЭТК возвращает очередь на направление, в ОП выдается служебная отметка С03 «АННУЛ, АННУЛ». После открытия связи эта телеграмма будет передаваться с отметкой С04 «ПЕРЕДАЕТСЯ ВТОРИЧНО».

Передав в ОП СИ20, ЭТК в состоянии БА по причине перебоя передает раз в две минуты извещение СИ07 до открытия связи. Повторение телеграммы производится по алгоритму, изложенному ранее.

Прием от ОП любых знаков во время передачи от ЭТК сигналов вызова и запуска телетайпа, а также во время передачи всех извещений не считается перебоем.

После передачи в ОП извещения СИ23 ЭТК в течение 30 сек считает канал занятым абонентом и не передает очередных сообщений.

В интервале времени 30 сек ЭТК реагирует на поступающую информацию так же, как и при свободном состоянии канала.

3.11.5. Прием сообщений от ОП.

Реакция ЭТК на информацию, поступающую от ОП, такая же, как и на связи ОДП, за исключением того, что при приеме в ЭТК искаженной телеграммы в ОП вместо СИ06 выдается СИ23, и канал в течение 30 сек остается в состоянии занятия со стороны ОП.

3.11.6 Проверка состояния связи

При продолжительном отсутствии передачи информации от ОП возникает сомнение в исправном состоянии связи. Поэтому ЭТК контролирует длительность интервалов между сообщениями, принимаемыми в ЭТК от ОП, так же как на связи ОДП.

# 4. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТК С ЦКС

## 4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Телеграфные каналы на связях ЭТК - ЦКС работают в режиме ОДП со скоростями 50, 100 и 200 бод. На связях ЭТК - ЦКС передаются телеграммы всех видов, служебные сообщения, управляющие команды (УК) и сигналы отсутствия информации для передачи (комбинация № 22).

## 4.2. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ

4.2.1. Форматы телеграмм и служебных сообщений на связях ЭТК - ЦКС те же, что и на связях ЭТК - ОП. Вся информация на связях ЭТК - ЦКС передается строго по формату без допусков.

На приеме от ЦКС допускается в предзаголовке телеграммы отсутствие знака «пробел» между магистральным маршрутным индексом (ММИ) и низовым маршрутным индексом (НМИ).

4.2.2. Управляющие команды делятся на запросные команды (ЗК) и ответную команду (ОК).

4.2.3. ЗК, за исключением ЗК6, имеют формат:

НННН ↑↑ - XX - ХХХХХХХХ - ХХХХХХХХ,

1		2		3

где: 1 - дублированный номер ЗК;

2 - дублированный четырехзначный порядковый номер последней правильно принятой телеграммы;

3 - дублированный четырехзначный порядковый номер последней переданной телеграммы. В зависимости от номера ЗК используются:

1) XX - 11 - при восстановлении действия связи (ЗК1);

2) XX - 22 - при появлении в очереди на передачу телеграммы категории Р (ЗК2)-

3) ХХ - 33 - при согласии на прием телеграммы категории Р (ЗК3);

4) XX – 55 - при установлении на канале состояния БД (3К5).

ЗК6 передается при ограничении приема от смежного ЦКС и имеет следующий формат:

НННН ↑↑ - 66→00 – 14 знаков тире «-»,

1	   2

где: 1 – дублированный номер ЗК;

2 - дублированный номер вида перегрузки (0 - общая).

4.2.4. Формат ОК следующий:

НННН ↑↑ = 00 = ХХХХХХХХ = ХХХХХХХХ = ХХХХ,

1		2		3

где: 1 и 2 - соответственно дублированные четырехзначные порядковые номера последней принятой и переданной телеграммы;

3 - дублированный двухзначный номер канала в направлении (последние две цифры эксплуатационного номера канала).

ОК используется как подтверждение на ЗК, а также как подтверждение приема телеграммы категории Р.

4.2.5. УК считается неискаженной и исполняется, если:

- нет отклонения от формата;

- нет знаков с инверсией стоповой посылки;

- на знакоместах «X» находятся цифры;

- дублированные порядковые номера телеграмм совпадают между собой;

- дублированные порядковые номера каналов совпадают между собой.

Неискаженные УК могут быть правильными и неправильными. Команда считается правильной, если номер последней принятой в смежном ЦКС телеграммы отличается не более, чем на 10 от номера последней, переданной данным ЭТК телеграммы и номер канала в направлении совпадают.

При приеме любой неправильной УК, независимо от состояния канала связи, в канал передается ЗК5 и устанавливается состояние БД. Диспетчеру при этом выдается системное сообщение с указанием состояния и причины перехода.

В дальнейшем рассматриваются реакции лишь на правильные УК.

4.2.6. Телеграммы, передаваемые по связям ЭТК – ЦКС, нумеруются циклически в четырехзначной порядковой нумерации с 0001 до 9999 с переходом через 0000. Смена нумерации в 24.00 на каналах связи ЭТК - ЦКС не производится.

В отчетах по трафикам в строках, соответствующих связям ЭТК - ЦКС, распечатываются итоговые данные по количеству телеграмм, принятых и переданных за сутки по каналу. ЭТК определяет эти данные независимо от ЦКС.

4.2.7. При прерывании передачи телеграммы или служебного сообщения командой эта телеграмма (служебное сообщение) возвращается в начало очереди на направление ЭТК - ЦКС.

## 4.3. РЕЖИМ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ КАНАЛА

4.3.1. Канал связи ЭТК - ЦКС может находиться в следующих состояниях:

- рабочее (РБ);

- восстановления действия связи (СВ);

- блокировки по передаче телеграмм категории срочности Р (БР1);

- блокировки по приему телеграммы категории срочности Р (БР2);

- блокировка диспетчерская (БД).

4.3.2. В состоянии РБ производится как первичная, так и повторная передача и прием телеграмм всех категорий срочности, кроме Р и служебных сообщений. Передача начинается с телеграммы, имеющей порядковый номер, на единицу больший номера, указанного в команде ОК смежного ЦКС.

В процессе приема производится проверка формата сообщения, содержания его предзаголовка и проверка текста на искажения.

При отклонениях от формата или при обнаружении искажения ЭТК аннулирует принимаемое сообщение, а канал переводится в состояние СВ. Если канал занят передачей, то сообщение прерывается ЗК1 и возвращается в начало очереди на направление.

Сообщение прерывается в следующих случаях:

- при нарушении формата сообщения;

- при искажении данных предзаголовка;

- при приеме предзаголовка с магистральным маршрутным индексом, отсутствующим в общем списке разрешенных индексов, с искаженным низовым маршрутным индексом (не трехзначное число);

- при приеме непрерывной стоповой полярности длительностью ≥ 30 сек;

- при приеме сообщения, содержащего более 3000 знаков;

- при приеме телеграммы с искаженным числом переприемов (не цифра) или при приеме телеграммы с числом переприемов более 5;

- при приеме одного знака с инверсией стоповой посылки 300 знаков сообщения;

- при приеме признака начала сообщения «ЗЦЗЦ» в незаконченном сообщении (кроме криптограммы);

- при приеме знаков начала запросной команды «НННН↑↑» в любой части телеграммы или служебного сообщения;

- при приеме знаков начала ОК «НННН↑↑=» в любой части телеграммы или служебного сообщения (при приеме телеграммы или служебного сообщения от смежного ЦКС к цифре отсчета переприемов добавляется единица).

В состоянии РБ при отсутствии подлежащих передаче сообщений ЭТК передает по каналу сигнал отсутствия информации (комбинация № 22). Эта комбинация передается периодически раз в 10 сек на фоне стоповой полярности.

После приема ОВТ по межцентровому каналу в ЦКС на РМТО СОВТ передается автоматически подтверждение в виде служебной телеграммы со справочные данными:

ЗЦЗЦ→↑ХХХ→↓С↑ХХХ→9000→1<≡

2

(СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)<≡

↓ВА↑Ш→↓Х→ПРИНЯТ→↑ХХХХ→ХХХ→

3			4	   5

ХХХХХХ→ХХХХ<≡НННН→→

6		7

|где: 1 - порядковый номер;

2 - магистральный индекс ЦКС, от которого поступила телеграмма;

3 - категория обработки (К или В);

4 - время приема телеграммы К или В;

5 - магистральный индекс ЭТК;

6 - эксплуатационный номер канала, по которому принята телеграмма;

7 - порядковый номер принятой телеграммы.

После передачи ОВТ в журнал системных сообщений выдается полная журнальная запись.

При свободном состоянии приемного канала ЭТК контролирует прием комбинации № 22. При приеме более восьми знаков, отличных от кодовой комбинации № 22, канал переводится в состояние СВ. Счетчик этих знаков обнуляется при приеме признаков начала сообщений и команд, а также при переходах в другие состояния.

В промежутках между сообщениями канал переводится в состояние СВ, если:

- принята непрерывная стоповая полярность длительностью >30 сек;

- приняты команды ЗК1, ЗКЗ, ЗК5.

После трех попыток передачи телеграммы ЦКС из-за прерывания ее ЗК телеграмма передается на РМТО сброса СФКУ.

При появлении в очереди на передачу телеграммы категории срочности Р ЭТК переводит канал в состояние БР1. В канал при этом передается ЗК2.

На принятую ЗК2 ЦКС отвечает:

- ЗКЗ, канал переводится в состояние БР2, если номер последней принятой ЦКС телеграммы совпадает с номером последней переданной ЭТК телеграммой;

- ЗК1, канал переводится в состояние СВ, если вышеуказанные номера не совпадают.

В состоянии РБ при приеме ЗК1, ЗКЗ и ЗК5 в канал немедленно передается ЗК1 и устанавливается состояние СВ.

Если в состоянии РБ ЭТК принимает ОК, то в случае:

- совпадения порядкового номера по передаче ЭТК и номера, указанного в ОК ЦКС, реакция на ОК отсутствует;

- несовпадения порядкового номера на передаче ЭТК и номера, указанного в ОК смежного ЦКС, передаваемое сообщение возвращается в начало очереди на направление ЭТК - ЦКС, корректируется счетчик на передаче ЭТК, последующая передача начинается с номера, на единицу большего номера, указанного в ОК.

По КГ23 канал переводится из состояния РБ  в состояние БД, при этом в канал за время 10 - 12 сек передается ЗК5, переход в состояние БД фиксируется ДНС24.

4.3.3. В состоянии СВ проверяется возможность автоматического восстановления канала. В состояние СВ канал переводится из РБ, БР1 и БР2 с прерыванием приема и передачи по нему, либо при обнаружении нарушений в принимаемой информации, либо по требованию ЦКС, сообщаемому передачей ЗК1 или ЗК5.

При снятии состояния БД по КГ23 и восстановлении ЭТК после отказа канал также переводится в состояние СВ.

Причина, вызвавшая переход в состояние СВ, фиксируется донесением ДНС24, выдаваемым диспетчеру.

При переходе в состояние СВ в канал сразу же передается ЗК1. Затем передача ЗК1 продолжается периодически раз в 30 сек. Передача ЗК1 продолжается до получения от ЦКС ЗК1 или ОК.

При приеме правильной ЗК1 в канал передается ОК, но состояние СВ сохраняется.

При приеме правильной ОК в канал передается ОК, канал переводится в состояние РБ.

При приеме неправильных ЗК1 или ОК в канал передается ЗК5 и канал переводится в состояние БД, в СД выдается системное сообщение с фиксацией существующей ситуации и причины, ее вызвавшей. При приеме от ЦКС правильной ОК ЭТК корректирует свой счетчик по передаче.

Если ЦКС получено меньше телеграмм, чем передано ЭТК, то ЭТК организует автоматический повтор ЦКС недостающих телеграмм.

Если ЦКС получено меньше телеграмм, чем передано ЭТК, более чем на 10 номеров, канал переводится в состояние БД, на РМД выдается системное сообщение.

Если ЭТК передал меньше телеграмм, чем получено смежным ЦКС не более, чем на 10 номеров, то в ЭТК автоматически пропускаются номера по передаче, увеличив значение своего счетчика до номера по приему ЦКС, указанного в ОК, с выдачей на РМД системного сообщения.

4.3.4. Передача неполученных телеграмм производится в состоянии РБ под теми же номерами и по каналам первичной передачи.

Телеграмма, не переданная после трех попыток в ЦКС, при повторной передаче (пропуск исходящего номера запрошенной для повтора телеграммы, отсутствие текста повторяемой телеграммы, повтор внекатегорийной телеграмм с истекшим четырехминутным контрольным сроком), заменяется автоматически формируемой телеграммой категории срочности «А» следующего формата:

ЗЦЗЦ→↑ХХХ→↓А↑ХХХ→912→1<≡

1

(СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)<≡

ХХХХХХ/ХХ→↓ИСХ - ↑ХХХХ→↓ДАТА→↑ХХ.ХХ→

2

↓ВРЕМЯ→↑ХХХХ→↓НННН→→,

где: 1 - магистральный индекс ЭТК;

2 - эксплуатационный номер канала, по которому не повторена телеграмма.

4.3.5. При поступлении в очередь на направление в ЦКС телеграммы категории срочности Р выбирается канал в данном направлении, находящийся в состоянии РБ. По этому каналу с прерыванием ведущейся передачи передается ЗК2, а канал переводится в состояние БР1. При этом по обратному тракту в течение 10 - 12 сек ожидается ЗКЗ. Если в течение этого времени не последует ЗКЗ, то канал переводится в состояние СВ, а телеграмма Р передается по другому каналу того же направления.

При приеме ЗКЗ, в которой номер по приему от ЦКС равен значению счетчика по передаче ЭТК последний начинает передачу телеграммы Р, в противном случае канал переводится в состояние СВ.

При передаче телеграммы Р по обратному каналу контролируется наличие сигнала свободного канала. Если по обратному каналу поступает набор из 8 знаков, отличных от кодовой комбинации № 22, то ЭТК передает в канал ЗК1 и переводит его в состояние СВ.

При поступлении ЗК2 в ответ на переданную ЗК2 в канал передается ЗКЗ и в течение 10 - 12 сек ожидается ЗКЗ от ЦКС (случай встречной передачи телеграммы категории Р). При приеме ЗКЗ от ЦКС устанавливается состояние БР1 - БР2. Если в течение 10-12сек ЗКЗ не будет получена или при приеме ЗКЗ окажется, что номер последней принятой ЦКС телеграммы не равен показанию счетчика по передаче из ЭТК, то канал переводится в состояние СВ.

Если в процессе приема телеграммы категории Р в ней появляются искажения, то ЭТК передает в канал ЗКЗ, тем самым аннулируя принимаемую телеграмму, и запрашивает от ЦКС ее повторную передачу.

После приема телеграммы категории Р в канал передается ОК, он переводится в состояние РБ.

Обработка внекатегорийной телеграммы регистрируется и контролируется так же, как и на связях ЭТК - ОП.

4.3.6. Состояние БД используется при прекращении работы по каналу ЭТК - ЦКС на длительное время, при формировании направлений из каналов, а также при некоторых, ситуациях, из которых нельзя выйти автоматически.

Перевод канала из состояния БД производится только по КГ23. Канал переводится в состояние СВ.

В состоянии БД в канал периодически, раз в 30 сек передается ЗК5. Последующая информация в ЭТК не анализируется.

Автоматический перевод канала в состояние БД производится при приеме УК.

Состояние БД по КГ23 устанавливается сразу же, если канал находился в РБ или СВ. В состояниях БР1 и БР2. КГ23 не выполняется.

Во всех случаях установления и снятия состояния БД диспетчеру выдается системное сообщение с указанием состояния и причины перехода.

# 5. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТК С АТ-50

## 5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Абоненты сети АТ-50 имеют возможность передачи в ЭТК переходных сообщений на сеть общего пользования для передачи их в адрес учреждений и организаций, не включенных в сеть АТ-50, а также приема телеграмм от ЭТК, поступивших с сети ТгОП.

Абонентский пункт должен быть оборудован:

- стартстопным телеграфным аппаратом, работающим на скорости 50, 100, 200 Бод в коде ГОСТ 15607-76 и оснащенным автоответчиком, обеспетчивающим выдачу автоответа по ГОСТ 25649-83, скорость 50 Бод;

- вызывным прибором, обеспечивающим установление соединений на сети АТ50 на скорости 50 Бод.

По абонентским связям в  обрабатываются следующие виды телеграмм:

А	- шторм, связь авария, авиа;

АВ	- президентские;

СК,СКУ	- правительственая криптограмма, правительственная криптограмма с уведомлением;

СМ	- срочные международные;

СВ,СВУ	- высшие правительственные, высшие правительственные с уведомлением;

С,СУ	- правительственные, пресса, метео, срочные с уведомлением;

ПМ	- международные;

ПК,ПКУ- обыкновенные криптограммы, криптограммы с уведомлением;

П,ПУ	- обыкновенные телеграммы, обыкновенные с уведомлением;

Б		- письмо-телеграмма;

СП,СПУ- срочные переводные телеграммы, срочные переводные с уведомлением;

ПП,ППУ- обыкновенные переводные телеграммы, обыкновенные переводные с уведомлением.

Телеграммы, принимаемые в ЭТК от абонентов проходят контроль на рабочем  месте РМПК  (имеется возможность отключения данного контроля).

От абонентов сети АТ-50 не принимаются и в их адрес не передаются телеграммы с оплаченным ответом, с отметкой "Заверенная", телеграфные переводы, телеграммы на художественных бланках.

ЭТК взаимодействуют с регистровыми станциями сети АТ-Н.Тесла, АТ-ПС-ПД и управляемыми декадно-шаговыми станциями типа АТА-Ш  в соответствии с ГОСТ 22933-78, ГОСТ 22936-78 и ГОСТ 24001-80, а также АТА-57.

Под "управляемыми" подразумеваются декадно-шаговые станции сети АТ, на которых установление соединения при входящей связи  осущетсвляется всегда набором 3-х цифр. Станции имеющие Ш ГИ либо подстанции, для которых необходим донабор номера, также взаимодействуют с ЭТК.

При входящей в ЭТК связи организуются раздельные пучки каналов с каждой станцией АТ.

При исходящей из ЭТК связи каналы к станциям АТ могут быть либо совместного, либо раздельного использования. При этом для шаговых станций предусмотрен соответсвующий статус каналов (раздельное использование), не требующий выдачи "2" перед маршрутным индексом.

ЭТК включается в СКК как направление к регистровой станции декадным либо клавиатурным  набором номера.

Станции АТ включаются в ЭТК пучками каналов с соответствующими статусами. Причем, совместное использование может быть установлено в случае, если станции АТ и ПС имеют сходный алгоритм работы.

ЭТК обеспечивает возможность работы как с объединенными станциями, имеющими магистральные номера от 100 до 599, так и с раздельными станциями АТ с магистральными номерами от 000 до 999, раздельная станция АТ в этом случае может иметь два магистральных номера, отличающихся на 500.

ЭТК воспринимает все номера каждой станции и осуществляет коммутацию на соответствующее направление к станции АТ.

Для передачи телеграмм в адрес абонентов сети АТ-50 в предзаголовке сообщения должен быть указан индекс сети "02". На РМИТ ЭТК предусмотрена восьмизначная индексация телеграмм.

Передача телеграмм от абонентов сети АТ-50 в ЭТК осуществляется с помощью набора специально выделенного номера (и, соответственно, отдельного направления от станции КК сети АТ-50 к ЭТК).

Этим номером является ХХХ911, где ХХХ - трехзначный магисральный номер узла установки ЭТК.

С целью исключения возможности передачи телеграмм по заниженным тарифам абонентами узлов, не относящихся к территории обслуживания центра, ЭТК производит анализ автоответов абонентов. По трехзначному номеру указываемому на позициях 7, 8 и 9 автоответа абонента, определяется, относится ли этот номер к узлу, входящему в территорию обслуживания центром. Если не относится, центр телеграмму не принимает.

Cлужебная переписка по обработанным абонентским телеграммам производится в КСС ЭТК.

Организация журналов и архивов телеграмм, принятых из сети АТ-50 и переданных в их адрес, такая же как для телеграмм, обработанных по сети общего пользования.

## 5.2. КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИЕМЕ ПЕРЕХОДНЫХ ТЕЛЕГРАММ ОТ  АБОНЕНТОВ АТ В ЭТК

Контроль телеграмм абонентов сети АТ-50, направляемых через СКК на ЦКС, всегда осуществляется в первом входящем для этих телеграмм ЦКС.

Для исключения доступа телеграмм, запрещенных для передачи из сети АТ-50 на сеть общего пользования, производится визуальный контроль принимаемых телеграмм с использованием специальных рабочих мест контроля и индексации (номер ХХХ991). Такие же выносные места для контроля и индексации организуются во всех зоновых узлах, входящих в территорию обслуживания ЭТК. Эти рабочие места могут быть совмещены с РМИТ. Предусмотрена возможность организации или ликвидации контроля с помощью настроек параметров направления.

Количество рабочих мест контроля и индексации в узле установки ЭТК и в зоновых узлах территории определяется, соответственно, абонентской и индексированной нагрузками. Рабочие места могут оснащаться либо телеграфными аппаратами, либо дисплеями.

Текст принятых телеграмм от абонентов сети АТ-50 направляется центром на соответствующие места контроля и индексации с указанием времени вывода телеграммы на эти рабочие места .

Телеграфист после чтения полного текста телеграммы определяет возможность дальнейшей обработки ее на сети общего пользования, указывает в признак сети и шестизначный номер требуемого абонента либо оконечного пункта.

Если будет принято решение о задержке телеграммы, телеграфист направляет ее на специальное рабочее место - для узла установки ЭТК либо на РМОТУ узла, откуда поступила эта телеграмма (ХХХ912) для расследования существующим порядком. При этом телеграмма сопровождается отметкой "Требуется редактирование".

## 5.3. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ И АВТООТВЕТОВ.

Форматы сообщений, входящих в ЭТК от абонентов АТ, исходящих от ЭТК к абонентам АТ и формат автоответов ЭТК должны соответствовать разделу 2 “Единого внешнего технологического алгоритма функционирования ЦКС в сети КС-КК”, КОНИИС, г.Киев, 1991г.

Автоответы абонентского пункта АТ соответствуют ГОСТ 25649-83.

Автоответ оконечного пункта сети АТ, имеющего от 2 до 9 рабочих мест, имеет вид:

<02ХХХХХХ/ХРРРРЧ

1                 2       3   4

где:

1 - индекс категории сети АТ - 02;

2 - шестизначный маршрутный индекс (первые цифры - трехзначный магистральный номер станции КК, вторые три цифры - номер абонентского пункта);

3 - порядковый номер абонентской установки;

4 - условное или сокращенное наименование абонента.

Автоответ абонентского пункта сети АТ, имеющего одно рабочее место:

<02ХХХХХХРРРРРРЧ

Автоответ абонентского пункта сети АТ, имеющего более 9 рабочих мест:

<02ХХХХХХ/ХХРРРЧ

Автоответ абонентского пункта сети Телекс:

<ХХХХХХЧАААААRUЧ

или

<ХХХХХХЧBAAAA RUЧ

## 5.4. СОСТОЯНИЕ КОММУТИРУЕМЫХ КАНАЛОВ.

Коммутируемый канал может находиться в одном из следующих состояний:

1)  свободное состояние (СС);

2)  рабочее состояние (РБ);

3)  блокировка диспетчера (БД);

4)  опробование (СО) для входящих и исходящих каналов;

5)  резерв (РЗ).

Причины, вызывающие перевод из одного состояния в другое, регламентируются разделом 2 “Единого внешнего технологического алгоритма функционирования ЦКС в сети КС-КК”, КОНИИС, г.Киев, 1991г.

## 5.5. ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ В ЭТК.

В состоянии СС ЭТК фиксирует сигнал "Вызов", поступающий со стороны станции АТ и переводит канал в рабочее состояние (РБ).

Сигнал "Вызов" для всех типов станций соответствует стоповой посылке длительостью > 150 мс.

После приема сигнала "Вызов" в течение времени 200 мс ЭТК выдает сигнал "Соединение установлено", соответствующий стоповой телеграфной посылке длительностью не менее 4с.

После выдачи сигнала "Соединение установлено", ЭТК по статусу канала определяет принадлежность абонента сети АТ и в течение времени 15с ожидает запрос АО ЭТК.

При отсутствии запроса автоответа ЭТК в течение 15с, ЭТК передает сигнал "Отбой", соответствующий стоповой посылке длительностью не менее 1с, и в течение времени 10 с ожидает синал "Подтверждение отбоя", соответствующий стартовой посылке длительностью не менее 1с. При поступлении сигнала “Подтверждение отбоя" канал переходит в состояние СС. Если этот сигнал не поступил в течение времени 10 с, ЭТК переводит канал в состояние аварии.

После получения запроса АО ЭТК в течение времени 15с, ЭТК выдает АО ЭТК в интервале времени 0,15-0,5 с после приема запроса АО ЭТК и в течение времени 0,15-5,0с ожидает поступления АО абонента.

Количество запросов АО ЭТК от ОП за время 0,15-5,0с допускается до 2-х. В противном случае ЭТК выдает сигнал "Отбой".

Если в течение времени 0,15-5,0с не поступил АО абонента или поступил искаженным, ЭТК выдает СИ31 и сигнал "Отбой".

Анализу на принадлежность сети АТ подлежат комбинации, находящиеся на 4 и 5 знакоместах автоответа абонента. По знакам (02) ЭТК определяет принадлежность сети АТ пункта, получившего соединение с ним и сравнивает с индексом сети, определенным по статусу канала после установления соединения.

При получении АО абонента с индексом сети, не соответствующему установленному статусу, абоненту выдается СИ34, сигнал "Отбой" и ДНС с причиной нарушения в СФКУ.

После приема неискаженного и верного автоответа абонента (по принадлежности сети АТ) на канале устанавливается режим ожидания появления ПРЗ в течение времени  30 с. По истечении времени 30 с без поступления ПРЗ, ЭТК выдает СИ32 и сигнал "Отбой".

Если в течение времени 30с вместо предзаголовка снова поступил запрос АО ЭТК, то ЭТК выдает АО ЭТК и в течение времени, 15-5,0с ожидает появления АО абонента. Если АО абонента не поступил или поступил искаженным, то ЭТК выдает СИ31 и сигнал "Отбой".

В течение времени 30с ЭТК отвечает на запрос АО ЭТК только один раз. При последующих запросах АО, ЭТК выдает СИ32 и сигнал "Отбой".

Если в процессе отсчета времени 30 с вместо ПРЗ ЭТК начинает передавать служебное извещение, то оно передается до конца, даже если это время становится 30с (после СИ33, не разрывая соединения, ЭТК начинает отсчет нового цикла времени 30 с)  СИ31, СИ32, СИ34 разрывают соединение.

Если в течение времени < 30с получен неискаженный ПРЗ, продолжается прием текста телеграммы.

В процессе приема телеграммы возможны следующие ситуации, нарушающие рабочее состояние канала и приводящие к разъединению связи, либо требующие дополнительных действий со стороны ЭТК:

1) нарушение формата телеграммы с учетом допусков. ЭТК аннулирует телеграмму, выдает СИ34-00, сигнал "Отбой";

2) отсутствие ПКП в течение времени 30с. Принятая часть предзаголовка аннулируется, выдается СИ32, сигнал "Отбой";

3) появление стартовой посылки >1с. Принятая часть сообщения аннулируется. Соединение разрушается, выдается сигнал "Отбой";

4) появление ПНС до отсчета 32 зн. Принятая часть ПРЗ аннулируется без реакции со стороны ЦКС, начинается прием нового ПРЗ;

5) появление ПРЗ с ошибкой. Выдается СИ33, принятая часть ПРЗ аннулируется, начинается отсчет времени 30 с ожидания нового ПРЗ. При повторном появлении ПРЗ с ошибкой выдается СИ34 с признаком ошибки, сигнал "Отбой";

6) появление искаженных знаков. При искажении 1 знака на 300 принятых телеграмма считается принятой, но после справочных данных вводится отметка СОТ2. Искаженная комбинация в тексте заменяется неискаженной (например, комбинацией N6 - буква Ф).

При числе искаженных знаков более 1 на 300 принятых телеграмма аннулируется, выдается СИ33, начинается отсчет времени 30 с ожидания нового ПРЗ;

7) перерыв в передаче > 30с (пауза накопления) в процессе приема телеграммы. Сообщение аннулируется, выдается СИ33, начинается отсчет времени ожидания нового ПРЗ, при перерыве в передаче при повторном приеме, выдается СИ34-06, сигнал "Отбой";

8) появление ПНС в процессе приема текста телеграммы (кроме криптограммы) Выдается СИ33, начинается отсчет времени ожиданиянового ПРЗ. При появлении ПНС в тексте при повторном приеме, выдается СИ34-00, сигнал "Отбой";

9) появление запрещенных для приема категорий срочности и обработки в ПРЗ. Выдается СИ34-02, сигнал "Отбой";

10) прием телеграммы длиной более 3000 знаков. Выдается СИ34-05, сигнал "Отбой";

11) появление в тексте телеграммы комбинаций "Д". Эти комбинации заменя-ются в тексте всех телеграмм, кроме категории обработки К, комбинациями "?" (N30, N2). На появление "Д" в криптограмме ЦКС не реагирует;

12)  прием хотя бы одного искаженного знака (по признаку инвертированного стопа) в криптограмме. Выдается СИ34-07;

13) неполучение запроса АО ЭТК в течение 15 с после приема ПКС. Выдается СИ34-09,сигнал "Отбой". При получении запроса АО ЭТК центр выдает абоненту АО ЭТК с реквизитами принятой телеграммы в интервале времени 0,15-0,5 с и ожидает АО абонента в течение времени 0,15-5,0 с, после выдачи АО ЭТК телеграмма считается принятой центром;

14) получения запроса АО ЭТК вместо АО абонента (после передачи АО ЭТК абоненту). ЦКС выдает АО ЭТК и ожидает АО абонента.

15) неполучение АО абонента в течение 0,15-5,0 с либо получение искаженного АО абонента. Выдается сигнал "Отбой", не дожидаясь следующих телеграмм в серии. Телеграмма считается принятой в ЭТК;

16) обмен автоответами произошел, но не получен сигнал "Отбой" от абонента. Начинается отсчет времени ожидания нового ПРЗ. Если за время 30 с не получен ПРЗ следующей телеграммы, ЭТК выдает сигнал "Отбой". Если ПРЗ получен, начинается прием и анализ сообщения.

После фиксации сигнала "Вызов" и на все время соединения ЭТК контролирует появление сигнала "Отбой".

При идентификации этого сигнала в интервале времени 0,3-1,5 с выдается сигнал "Подтверждение отбоя", соответствующий стартовой посылке длительностью не менее 1 с.

Если сигнал "Отбой" выдан центром, то ЭТК ожидает в течение 10 с получения от СКК сигнала "Подтвержденеие отбоя", канал переводится в СС.

От станций Н.Тесла типа Р сигнал "Подтверждение отбоя" может поступить в виде стартовой полярности 0,3-0,5 с( а не >1 с ). Этот сигнал воспринимается центром как сигнал "Подтверждение отбоя" и входящий канал переводится в СС.

Входящий канал после освобождения должен находиться в состоянии СС не менее 2 с, после чего осуществляется распознавание нового сигнала "Вызов".

## 5.6. ПЕРЕДАЧА ТЕЛЕГРАММ ИЗ ЭТК.

До занятия канала для передачи телеграмм абоненту ЭТК, по наличию индекса сети первым трем цифрам маршрутного индекса в  предзаголовке телеграммы, определяет, в какую станцию включен абонент (регистровую или безрегистровую)  и способ использования каналов ( раздельное или совместное ) для возможности пересчета номера, передаваемого на станцию КК.

В состоянии СС ЭТК фиксирует появление сигналов стоповой полярности длительностью < 70 мс.

При занятии канала передается сигнал "Вызов", соответствующий стоповой посылке длительностью > 150 мс (1с) и канал переводится в состояние РБ.

После выдачи сигнала "Вызов" ЭТК ожидает:

1) от станции Н.Тесла в течение времени < 4 с сигнала "Подтверждение вызова”, соответствующего стоповой посылке длительностью не менее 17,5 мс и не более 45 мс на входе цепи приема вызывающей станции (ЭТК);

2) от станции АТ-ПС-ПД, АТА-Ш, ПТСК (совместное использование каналов ) в течение времени 4 с совмещенного сигнала "Подтверждение вызова" и "Приглашение к передаче категории абонента", соответствующего стоповой посылке длительностью не менее 17,5 и не более 45 мс на входе цепи приема вызывающей станции (ЭТК);

3) от станций АТ-ПС-ПД, АТА-Ш, ПТСК ( раздельное использование каналов ) в течение времени 4 с совмещенного сигнала "Подтверждение вызова" и "Приглашение к передаче номера абонента", соответствующего стоповой посылке длительностью 17,5-35 мс, или сигнал стоповой полярности в обратном направлении длительностью более 100 мс.

После получения сигнала "Подтверждение вызова", ЭТК при взаимодействии:

1) со станцией Н.Тесла ожидает в течение времени < 5с сигнал "Приглашение к передаче категории и номера абонента", соответствующий стоповой посылке длительностью не менее 17,5 и не более 45 мс  на выходе цепи приема вызывающей станции (ЭТК);

2) со станцией АТ-ПС-ПД в течение времени 0,03-2 с выдает декадным кодом сигнал "Категория абонента" - цифру 2 или 1;

3) со станцией АТА-Ш (совместное использование каналов) в течение времени 0,03-2 с выдает декадным кодом сигнал "Категория абонента" - цифру 2 или 1.

Для станций Н.Тесла при клавиатурном наборе номера после получения сигнала "Приглашение к передаче категории абонента", ЭТК в течение времени 0,03-2 с выдает телеграфным кодом сигнал "Категория абонента" - цифру 2 или 1 и сигнал "Номер абонента" - шестизначный маршрутный индекс.

Для станций АТ-ПС-ПД, а также станций Н.Тесла при декадном наборе номера, после передачи сигнала "Категория абонента" - цифры 2 или 1, ЦКС ожидает в течение времени < 10с второй ответный сигнал от станции "Приглашение к передаче номера абонента".

После его получения в течение времени 0,03-2 с выдает декадным  кодом сигнал "Номер абонента" - шестизначный маршрутный индекс.

Для станций АТА-Ш (совместное использование каналов) после передачи сигнала "Категория абонента", ЦКС ожидает в течение времени < 10с сигнал "Приглашение к передаче номера абонента". После его получения в течение времени 0,03-2с выдает декадным кодом сигнал "Номер абонента" - трехзначный низовой маршрутный индекс.

Для станций АТА-Ш (Раздельное использование каналов) после приема совмещенного сигнала "Подтверждение вызова" и "Приглашение к передаче номера абонента" в течение времени 0,03-2с выдает декадным кодом сигнал "Номер абонента" - трехзначный низовой маршрутный индекс.

При четырехзначной нумерации абонента, включенного в безрегистровую станцию либо подстанцию, по первым трем цифрам маршрутного индекса ЭТК определяет, в регистровую или безрегистровую станцию включен абонент и требуется ли пересчет номера.

После приема совмещенного сигнала "Подтверждение вызова"и "Приглашение к передаче номера абонента" в течение времени  0,03-2 с ЭТК выдает декадным кодом сигнал "Номер абонента"- с пересчетом в четырехзначный низовой маршрутный индекс следующим образом: выдавать всегда "1", через 1 с выдавать "Х"- первую цифру низового маршрутного индекса из предзаголовка телеграммы, затем с интервалом в 1 с между цифрами выдавать остальные две цифры "ХХ" низового индекса.

При отсутствии сигнала "Подтверждение вызова" от станции Н.Тесла или совмещенного сигнала "Подтверждение вызова" и "Приглашение к передаче категории абонента" от всех остальных типов станций в течение 4 с, а также при превышении времени 10 сдля станций всех типов, ЭТК выдает сигнал "Отбой" и переводит канал в состояние СОисх.

При отсутствии сигнала "Приглашение к передаче категории  абонента" от станции Н.Тесла при клавиатурном наборе номера в течение времени 5 с, а также при отсутствии сигнала "Приглашение к передаче номера абонента" в течение времени 10с, ЭТК выдает сигнал "Отбой".

После передачи сигнала "Номер абонента" ЭТК ожидает в течение времени 15с сигнал "Соединение установлено". При этом возможно получение от станций КК следующих сигналов:

1) Н.Тесла - текстовые служебные сигналы:

DF, ОСС, NC, NР, DЕR ;

сигнал текущего времени;

сигнал "Занято".

2) Станция АТА-Ш :

сигнал "Соединение установлено" содержит паразитный сигнал-импульс стоповой полярности длительностью от 45  до 75 мс и импульс стартовой полярности длительностью  от 7 до 120 мс с паузой после импульса не менее 300 мс, на который ЭТК должен реагировать;

сигнал "Занято".

3) Станция АТ-ПС-ПД - текстовые служебные сигналы:

DF, ОСС, NС, NР, DЕR;

сигнал текущего времени;

сигнал "Занято".

4) остальные типы станций (АТА-К):

сигнал "Занято".

В момент изменения полярности со стартовой на стоповую ЭТК начинает отсчет времени ожидания сигналов текущего времени, либо текстового сигнала 7 с и, получив, распознает их.

При распознавании в одном из форматов сигналов текущего времени, ЭТК  в течение времени 2 с выдает запрос АО абонента.

Полученный текстовый служебный сигнал ЭТК анализирует по содержанию.

При получении от СКК текстовых сигналов ОСС, NС, NР, DЕR или сигнала "Занято", соответствующего стоповой посылке длительностью не менее 140 мс и не более 260 мс на выходе цепи приема вызывающей станции, ЭТК в течение времени 16 с передает сигнал  "Подтверждение отбоя".

При неполучении в течение времени 16 с от СКК никаких сигналов ("повисание вызова"), ЭТК выдает сигнал "Отбой".

Повторные попытки установить соединение для телеграмм категории срочности С, П, Б должны осуществляться через интервал времени  2 мин.

Последняя попытка прередать телеграмму абоненту заканчивается с истечением времени для телеграмм А - 2 мин., С - 20 мин.,  П - 45 мин., Б - 8 час, непереданная телеграмма направляется на переадресацию (низовой индекс 911).

При передаче телеграммы категории срочности А, в случае "повисания вызова", получения первого сигнала "Занято" или текстовых сигналов ОСС, DЕR, NС, NР, ЭТК выдает сигнал "Подтверждение отбоя" и направляет телеграмму на низовой номер 985 узла  назначения.

После приема текстового сигнала NР ("неправильный номер"), ЭТК для телеграмм категории срочности С, П, Б осуществляет повторную попытку установить соединение через промежуток времени 2 мин. Телеграмма передается без дальнейших попыток на рабочее место индексации в узел назначения с низовым индексом 911.

После приема от СКК сигнала DF ("готовность к работе"), либо после получения сигнала "соединение установлено" и сигналов текущего времени, через интервал времени 2 с ЭТК выдает запрос АО абонента. Запрос АО может передаваться ЭТК не более  двух раз с интервалом времени 3 с.

После передачи запроса АО абонента, ЭТК ожидает в течение времени 3 с АО абонента. Если АО абонента не получен, ЭТК еще раз передает запрос АО абонента и ожидает в течение времени 3 с получения АО абонента. Если при повторном запросе от абонента не получен АО, ЭТК выдает СИ31 и сигнал "Отбой".

После приема АО абонента ЭТК осуществляет идентификацию АО по номеру, переданному на СКК.

Возможны случаи, нарушающие нормальную передачу телеграммы:

1) несовпадение автоответов;

2) неполучение автоответов.

При этом, если передаваемая телеграмма категории срочности А, необходимо выдать сигнал "Отбой" и передать ее на низовой индекс 912.

Если передаваемая телеграмма категории срочности С, П, Б, необходимо выдать сигнал "Отбой" и через 2 мин. повторить вызов. Если при повторном соединении с требуемым абонентом происходит несовпадение либо неполучение АО абонента, телеграмму необходимо передать на переадресацию, а затем при неу-дачных попытках - на РМОТУ узла назначения (низовой 912).

При совпадении автоответов, ЭТК выдает АО ЭТК с реквизитами телеграммы и телеграмму с одновременным контролем за перебоем.

Между постоянной частью автоответа и переменной (реквизиты передаваемой телеграммы) должна быть стоповая полярность длительностью 0,3 - 0,4 с.

После передачи своего АО, ЭТК перед телеграммой выдает комбинации NN 12, 3, 1 в коде МТК-2.

Если в процессе передачи телеграммы, ЭТК зафиксирует "переребой" - не менее 4-х знаков, то передача прекращается, абоненту выдаются сигнал перебоя, служебная отметка (СОТЗ), сигнал "Отбой", телеграмма возврашается в очередь непереданных.

Если передача телеграммы прошла без "перебоя", после выдачи ПКС,  ЭТК передает запрос АО абонента и ожидает в течение времени   3с АО абонента.

После получения АО абонента ЭТК сравнивает его с АО абонента, полученным при установлении соединения. При совпадении автоответов  ЭТК выдает АО ЭТК, телеграмма считается переданной.

При неполучении АО абонента или несовпадении автоответов ЭТК еще раз передает запрос АО абонента и ожидает АО абонента в течение времени 3с. Если АО абонента снова не получен или не совпадает с АО абонента, полученным при установлении соединения, телграмма не считается переданной и возвращается в очередь непереданных. ЭТК выдает СИ31, сигнал "Отбой". При повторной передаче телеграмм абоненту, ЭТК  выдает служебные отметки в зависимости от категории телеграммы, согласно “Единому внешнего технологическому алгоритму функционирования ЦКС в сети КС-КК”, КОНИИС, г.Киев, 1991г.

Повторяемую телеграмму категории срочности А с оградительной отметкой ЭТК передает на низовой индекс 912.

Для повторной передачи телеграммы категории срочности С, П или Б, необходимо осуществлять количество попыток до истечения времени для телеграмм

А - 4 мин., С - 30 мин., П - 60 мин., Б - 24 часа. После последней неудачной попытки телеграмма с оградительной отметкой направляется на РМОТУ (ХХХ912).

После обмена неискаженными автоответами после передачи телеграммы ЭТК выдает сигнал "Отбой"

После получения сигнала "Подтверждение отбоя" в течение времени < 10с, канал переходит в СС, в котором находится не менее 3с, после чего канал готов для занятия под передачу.

На все время нахождения канала в состоянии РБ на исходящих каналах ЭТК осуществляет контроль поступающих от СКК сигналов "Отбой","Занято" либо текстовых служебных сигналов. После распознавания какого-либо из них, ЭТК через время 0,3-1,5с выдает сигнал  "Подтверждение отбоя" и переводит канал в СС.

## 5.7. АЛГОРИТМ ПОДСЧЕТА ЧИСЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СЛОВ ЦЕНТРАМИ КОММУТАЦИИ СООБЩЕНИЙ В АБОНЕНТСКИХ ТЕЛЕГРАММАХ.

При приеме телеграмм от абонентов сети АТ-50 ЭТК производит подсчет числа действительных слов принимаемых телеграмм.

Под одним словом понимаются каждые: знак, буква, группа цифр, букв или смешанная группа знаков, цифр и букв, разделяемые с двух сторон пробелами (комбинация N 31) или пробелом и черточкой (комбинация N 1), знаком "Возврат каретки" (комбинация N 27), знаком "Перевод строки" (комбинация N 28).

В число действительных слов включаются отметки о категориях и видах телеграмм, адрес, текст, подпись. Действительные слова являются одновременно  и тарифными, за исключением номера отделения связи.

В число действительных слов не включается группа цифр, указывающая количество слов с начала телеграммы, проставляемая телеграфистом в многословных телеграммах через каждые пятьдесят слов.

Подсчет слов должен начинаться с адреса телеграммы, который определяется по первому знаку раздела "=" (комбинация N 22).

Подсчет должен заканчиваться при обнаружении комбинации N1 и N31 или N1 и N27, или N1 и N28.

Каждая двух- или трехзначная группа цифр в тексте телеграммы, кратная пятидесяти и отделяемая с двух сторон знаком раздела (комбинация N 22), не включается центром в число подсчитываемых слов. Контроль наличия указанных групп в телеграммах центр должен осуществлять в диапазоне десяти слов (с 45-го по 55-е, с 95-го по 105-е и т.д.). ЭТК  распознает указанную группу по форматам:

=ХХ=    или =ХХХ=

где ХХ и ХХХ - числа, кратные 50. Допускается наличие знака перевода на цифровой регистр между первым знаком  раздела и группой цифр.

В случае нарушения указанного формата центр не идентифицирует эту группу и не исключает ее из числа подсчитанных слов.

Результаты подсчета числа действительных слов должны указываться в виде знаков КОЛ СЛОВ ХХХ, которые проставляются во время вывода телеграммы на рабочее место контроля и индексации.

В случае возникновения ситуации, при которой ЭТК не может точно подсчитать число слов (отсутствие знака раздела перед адресом, отсутсвие пробелов и т.д.), центр  заполняет указанные цифровые знакоместа нулями.

Результаты подсчета слов центром должны сравниваться телеграфистом рабочего места контроля и индексации с данными, указанными в служебном заголовке принятой телеграммы. Автоматическое сравнение этих величин возможно при формализации структуры служебного заголовка телеграммы.

## 5.8. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ КРИПТОГРАММ И ВЫСШИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ТЕЛЕГРАММ

При приеме телеграмм категории обработки К, ЭТК не реагирует на комбинации "Д" и "ЗЦЗЦ" в тексте.

После приема телеграммы ЭТК ожидает запрос АО ЭТК в течение времени 15с. После поступления запроса автоответа ЭТК выдает СИ25 и АО ЭТК. Номер телеграммы, принятой по каналу и указанный при приеме в АО ЭТК, должен совпадать с номером телеграммы, указанным в СИ25.

Для передачи криптограмм ЭТК после обмена автоответами (после первой пары автоответов) переводит канал в режим БК (30с),  передает абоненту СИ14 (без сигнала срочного вызова) и комбинации <КРПТ и 11 знаков Ю с интервалом 5с до ответа операторао готовности к приему телеграммы, либо до истечения времени продолжительности режима БК.

Сигналом готовности к приему криптограммы являются комбинации:

<АОВЫКЛ

После получения от абонента сигнала готовности к приему телеграммы "К", ЭТК через интервал времени 5 с передает контрольный запрос АО абонента и, если АО абонента в течение 5с не получен (автоответчик заблокирован),  ЭТК начинает передачу телеграммы.

Если АО абонента получен в течение времени 5 с (автоответчик не заблокирован), ЭТК выдает сигнал "Отбой" и продолжает попытки установления соединения и передачи телеграмм.

После передачи криптограммы ЭТК ожидает в течение времени 30 с получения от абонента сигнала: <АОВЫКЛ , после его приема передает запрос АО абонента и после приема АО абонента выдает АО ЭТК. Телеграмма считается переданной.

При неполучении от абонента сигнала о разблокировании автоответчика, ЭТК после истечения 30 с передает АО абонента, после получения АО абонента выдает АО ЭТК и сигнал "Отбой".

При неполучении в течение времени 15 с АО абонента, ЭТК выдает сигнал "Отбой". Телеграмма без повторных попыток передачи (повтор телеграмм обработки "К" запрещен) направляется на РМОВТ -  ХХХ985 узла назначения.

Для передачи телеграммы категории обработки "В", ЭТК после обмена автоответами передает абоненту СИ14 (без сигнала срочного вызова), телеграмму, далее согласно р.5.6.

Факт приема абонентом телеграммы категории обработки "К" или "В" дополнительно к автоответам контролируется получением в СФКУ служебной телеграммы (по номеру ХХХ900).

# 6. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТК С АПК

## 6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЭТК взаимодействует с модулями АПК “ТЕЛЕГРАФ”, принимая от них нагрузку по связям типа СА, имитируя связь типа ВН. Может использоваться также для связи с ОП.

## 6.2 ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ В ЭТК

Прием телеграмм ЭТК осуществляет в следующей последовательности.

При появлении положительной полярности на приеме устанавливает положительную полярность в цепи передачи и передает текст готовности к приему следующего формата:

+  =XXXX XX.XX

где : XXXX - номер последней принятой телеграммы,  XX.XX -  текущее время.

Принимает текст телеграммы.

При  получении запроса автоответа фиксирует принятое  сообщение и передает текст подтверждения приема следующего формата:

=XXXX XX.XX

где : XXXX - номер последней принятой телеграммы,  XX.XX - текущее время.

При  установлении  отрицательной  полярности в цепи  приема устанавливает отрицательную полярность в цепи передачи.

## ПЕРЕДАЧА ТЕЛЕГРАММ ИЗ ЭТК В ОП

Передача телеграмм из ЭТК в ОП осуществляется  в следующей последовательности.

ЭТК устанавливает положительную полярность в цепи  передачи.

При  неполучении  положительной полярности в цепи приема  в течение 5 с устанавливает отрицательную полярность в цепи  передачи  и переходит в исходное состояние с фиксацией неудачной  попытки передачи.

При  появлении положительной полярности на приеме  передает запрос автоответа.

При  неполучении автоответа в течение 20 c либо  получении неверного автоответа посылает второй запрос автоответа.

При  неполучении  автоответа  в течение 20c либо  получении неверного автоответа после второго запроса устанавливает  отрицательную полярность в цепи передачи и переходит в исходное  состояние с фиксацией неудачной попытки передачи.

При получении ожидаемого автоответа  передает текст телеграммы и запрашивает автоответ.

При получении отрицательной полярности длительностью более 0,15 с устанавливает отрицательную полярность  в цепи передачи и переходит в исходное состояние с фиксацией  неудачной попытки передачи.

При  неполучении автоответа в течение 20 c  либо получении неверного автоответа посылает второй запрос автоответа.

При  неполучении автоответа в течение 20 c  либо получении неверного автоответа после второго запроса устанавливает  отрицательную полярность в цепи передачи и переходит в исходное  состояние с фиксацией неудачной попытки передачи.

При  получении  ожидаемого автоответа переходит в  исходное состояние с фиксацией удачной попытки передачи.

# 7. ИНДЕКСАЦИЯ И СОРТИРОВКА ТЕЛЕГРАММ

7.1. Телеграмма, принятая в ЭТК с низовым индексом 911 или индексом, несуществующим в таблицах ЭТК, ставится в очередь на направление индексации - ХХХ911/00, где XXX - магистральный индекс ЭТК.

7.2. Направление индексации создается программно. К направлению индексации подключается один или несколько каналов с эксплуатационными номерами ХХХ911/ХХ, где XX - 01; 02 и т. д. номера секторов каналов индексации.

7.3. Канал со статусом индексации работает по алгоритму ПДП, принимает линейные кодограммы и кодограмму КГ99 и выдает кроме стандартных извещений донесение ДНС99 с адресной частью телеграммы, подлежащей индексации. Если адресная часть в телеграмме не ограничена знаками (=), выводятся первые 120 знаков текста.

7.4. Формат кодограммы КГ99:

↓ЗЦЗЦ→КС - ↑99→ХХХХХХ→↓НННН→→,

где: ХХХХХХ – шестизначный маршрутный индекс.

7.5. Формат донесения ДНС 99:

<≡ЗЦЗЦ - ХХХ<≡

1

↓Д↑99→ХХХХХХ<≡

2

=адресная часть телеграммы=<≡↓

НННН→→↑ХХХХ,

3

где: 1 - порядковый номер донесения;

2 - маршрутный индекс, поставленный в предзаголовке телеграммы;

3 - текущее время выдачи донесения.

7.6. При свободном канале индексации телеграмма, стоящая в очереди на направлении индексации, снимается с этой очереди и в формате донесения ДНС99 выдается в этот канал. После выдачи ДНС99 канал переводится в шестиминутный режим «ожидание индексации». Этот режим снимается после приема КГ99. За время режима ожидания КГ99 в ответ на всю остальную информацию (линейные кодограммы, набор, старт 5с, искаженная по формату КГ99) выдается соответствующее ситуации служебное извещение. Состояние канала изменяется по алгоритму связи ПДП, а не проиндексированное сообщение возвращается в очередь на направление индексации, первым по данной категории.

7.7. Если в КГ99 указан несуществующий низовой индекс или магистральный индекс не совпадает с магистральным индексом ЭТК, то сообщение ставится в очередь на направление сброса, канал индексации переводится в состояние БА и по нему выдается СИ7.

7.8. При отсутствии состояния ожидания индексации на РМИТ из ЭТК передаются минутные импульсы.

7.9. Перевод канала в состояние «РБ» из состояния «БА» производится КГ1, в которой указывается порядковый номер последнего проиндексированного сообщения, полученного по ЗЗ→.

7.10. На канале индексации отсутствует 40-минутный режим контроля исправного действия связи.

7.11 Если в течение шестиминутного режима ожидания КГ99 от РМИТ не поступило никакой информации, канал переводится в состояние «БА», телеграмма, подлежащая индексации, сбрасывается на РМТО сброса (ХХХ912), диспетчеру выдается донесение ДНС25 с ситуацией БА СБРОС.

7.12. При получении корректной кодограммы КГ99 проиндексированная телеграмма ставится в очередь на направление, соответствующее указанному в кодограмме маршрутному индексу.

7.13. На каждую проиндексированную телеграмму формируются журналы - исходящий по каналу индексации и входящий с канала индексации.

7.14. В 24.00 канал индексации переводится в состояние «БА СМЕНА НУМЕРАЦИИ» и по каналу выдается СИ 18. Если в это время выдавалось ДНС99, то оно прерывается и сообщение возвращается в очередь на направление индексации. При этом по каналу выдается служебная отметка С03 «АННУЛ, АННУЛ».

Если канал находился в состоянии «ожидания индексации», то отсчет шестиминутного цикла прекращается, а не проиндексированное сообщение возвращается в очередь на направление индексации.

После открытия связи кодограммой КГ1 с номером последней проиндексированной телеграммы или при наступлении времени 00 часов 06 минут порядковые номера на канале индексации обнуляются. Канал из состояния «БА по смене нумерации» переходит в рабочее состояние по КГ1.

7.15. Повтор сообщений на канале индексации не производится.

7.16. В ночное время, с момента закрытия связей с городскими отделениями по расписанию, РМИТ используется в ЭТК как для индексации, так и для сортировки телеграмм по содержанию.

Телеграммы категории срочности П, принятые с каналов связи для ГОС, закрытых по расписанию, коммутируются на направление ХХХ911 для последующей их сортировки по содержанию на РМИТ.

Телеграммы остальных категорий срочности, принятые для ГОС, закрытых по расписанию, ставятся в очередь на направление ХХХ000 (почтамт).

При выдаче на канал РМИТ телеграммы, направленной для сортировки по содержанию, сначала выдается СИ 15 (В ОБХОД ДЛЯ ХХХ911), а затем ДНС99 с полным текстом телеграммы.

После ознакомления с содержанием телеграммы телеграфист принимает решение: оставить телеграмму для хранения до открытия ГОС или отправить ее на почтамт для немедленной доставки. Выдается кодограмма КГ99. В ней проставляется маршрутный индекс РМТО хранения ночной нагрузки (ХХХ939, где XXX - магистральный индекс ЭТК) или ХХХ000 - маршрутный индекс почтамта.

При приеме в ночное время на РМИТ телеграммы для индексации телеграфист РМИТ индексирует ее так же, как и в дневное время, указывая в кодограмме КГ99 маршрутный индекс, соответствующий адресу.

При назначении простой телеграммы на ГОС, закрытое по расписанию, она возвращается на направление индексации, выдается на РМИТ с извещением СИ15 (ОБХОД ДЛЯ ХХХ911) и текстом телеграммы для сортировки по содержанию.

Телеграммы более высоких категорий срочности после индексации на РМИТ автоматически коммутируются на направление ХХХ000 (почтамт).

Телеграммы, сброшенные на РМТО хранения, выводятся без СИ15. По этому каналу закрыта выдача СИ43. При передаче с РМТО хранения накопленных телеграмм в предзаголовке указывается число переприемов, которое не должно превышать пяти. Телеграммы без указания числа переприемов в предзаголовке ЭТК не принимает. В ответ выдается СИ6-00.

# 8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ, связанных с подключением, ремонтом и техническим обслуживанием ЭТК, необходимо соблюдать правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с эксплуатацией электроустановок напряжением до 1000 В.

# 9. ПОДГОТОВКА ЭТК К РАБОТЕ

## 9.1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭТК

9.1.1. До начала работы с ЭТК необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации ЭТК СП1.200.001 РЭ.

9.1.2. В процессе подготовки  ЭТК к работе необходимо:

- установить устройства, входящие в состав модуля управления и модулей канальных, на столах;

- соединить между собой устройства, входящие в состав компьютера – системный блок, монитор, клавиатура, подключить к компьютерам источники бесперебойного питания;

- соединить модуль управления и модули канальные с помощью кабеля локальной сети;

- соединить системные блоки модулей канальных и телеграфные модули ТМ16 с помощью соединительных кабелей;

- подключить линейные кабели телеграфных модулей ТМ16 к телеграфным каналам.

## 9.2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СИСТЕМНОГО И ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭТК поставляется с предустановленным системным и прикладным программным обеспечением.

При замене прикладного программного обеспечения руководствуйтесь рекомендациями, изложенными в файле readme новой поставки.

## 9.3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭТК В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ

9.3.1. Проверка работоспособности компьютеров, источников бесперебойного питания, принтера производится в последовательности, изложенной в документации на эти устройства.

9.3.2. Проверка работоспособности модуля канального ЭТК проводится в следующей последовательности:

- к линейным разъемам телеграфных модулей ЭТК подключают тестовые разъемы, которые обеспечивают соединение попарно всех телеграфных каналов этого модуля (линия передачи канала 1 соединена с линией приема канала 2, линия приема канала 1 - с линией передачи канала 2, ... ,  линия передачи канала 31 - с линией приема канала 32, линия приема канала 31 - с линией передачи канала 32);

- включают питание модуля канального ЭТК, после завершения загрузки программного обеспечения на экране монитора отображаются режимы его работы;

- стрелками на клавиатуре выбирают режим "ТЕСТ", нажимают клавишу  "ENTER";

- после загрузки программы тестирования модуля канального ЭТК контролируют правильность передачи и приема контрольного текста в окнах приема и передачи всех каналов.

## 9.4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЭТК К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 9.4.1. ПОДГОТОВКА БАЗ ДАННЫХ

Для настройки базы данных маршрутных индексов и пунктов доставок необходимо выполнить следующие действия.

9.4.1.1. В файле base.bat  в строке «convbase NNN» указать собственный магистральный индекс, например:  convbase 138.

9.4.1.2. Отредактировать файл index.src.

9.4.1.3. Отредактировать файл delivery.src, внеся в него обозначения пунктов доставки.

9.4.1.4. Отредактировать файл tgtariff.src, внеся в него текущие тарифы по зонам в соответствии с категориями срочности.

9.4.1.5. Выполнить команду “base.bat”, при этом в текущем подкаталоге базы данных формируются файлы index.db, index.ind, etkks.idb, delivery.idb.

### 9.4.2. НАСТРОЙКА ЭКСПЛУАТАЦТОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭТК.

Настройка эксплуатационных параметров ЭТК заключается в настройке парамеров в файле etkks.ini.

9.4.2.1. Параметры адаптеров, установленных на модуле ЭТК.

9.4.2.1.1. В модуль ЭТК может быть установлено до 3-х адаптеров, параметры которых указываются соответственно параметрами «АТК1», «АТК2» и «АТК3». Формат указания параметра следующий:

АТК<№> = <прерывание>,<базовый адрес>

где  <№> - номер адаптера (1,2 или 3);

<прерывание> - используемый адаптером уровень прерывания (irq10, irq11, irq12 или irq15);

<базовый адрес> - базовый адрес аппаратуры адаптера (может быть выбран из набора адресов, указанных в документации на адаптер; чаще всего используются адреса $330, $350 или $360).

Адаптеры, установленные в модуль, могут использовать одно прерывание, но не должны использовать одинаковых базовых адресов.

Например, модуль с двумя адаптерами может быть описан следующим образом:

АТК1 = IRQ10, $330

АТК2 = IRQ10, $350

9.4.2.1.2. Модуль ЭТК может быть одноканальным рабочим местом с адаптером, подключенным к стандартному  COM-порту. В этом случае параметр адаптера должен быть указан следующим образом:

COM = <№>

где  <№ > - номер COM-порта, к которому подключен одноканальный адаптер.

9.4.2.2. Параметры модуля в составе ЭТК.

9.4.2.2.1. Порядковый номер модуля в составе ЭТК задается параметром “МОДУЛЬ”, например: “МОДУЛЬ = 1”. Этот параметр используется, в частности, для отметки в общем архиве ЭТК сообщений, обработанных модулем №1. Разные модули ЭТК не должны иметь одинаковых номеров.

9.4.2.2.2. Канальная емкость модуля определяется параметром “КОЛИЧЕСТВО  КАНАЛОВ”, например: “КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ = 32”.

9.4.2.2.3. Нумерация каналов модуля в сквозной нумерации ЭТК задается параметром «НУМЕРАЦИЯ КАНАЛОВ С», например «НУМЕРАЦИЯ КАНАЛОВ С = 33». Этот параметр подбирается таким образом, чтобы в составе ЭТК не было модулями с одинаковыми номерами каналов.

9.4.2.3.  Собственный магистральный индекс в сети ТгОП указывается параметром «СОБСТВЕННЫЙ», например  « СОБСТВЕННЫЙ = 138ХХХ».

9.4.2.4. Сетевые настройки ЭТК.

9.4.2.4.1. Локальные пути модуля ЭТК определяют следующие параметры:          «СИСТЕМА» - путь к системным файлам модуля (счетчики, конфигурация);

«АРХИВЫ» - путь к файлам локального архива модуля;

«СООБЩЕНИЯ» - путь к файлам локальных системных сообщений модуля;

«БАЗА» - путь к файлам локальной базы данных модуля.

Напримпер, локальные пути модуля ЭТК могут быть указаны следующим образом:

СИСТЕМА = c:\elbrus\system

АРХИВЫ = c:\elbrus\archive

СООБЩЕНИЯ = c:\elbrus\message

БАЗА = c:\elbrus\idbase

9.4.2.4.2. Сетевые пути модуля ЭТК определяют следующие параметры:               «СЕРВЕР-СИСТЕМА» - сетевой путь к системным файлам модуля (счетчики, конфигурация);

«СЕРВЕР-АРХИВЫ» - путь к файлам архива ЭТК;

«СООБЩЕНИЯ» - путь к файлам  системных сообщений ЭТК;

«БАЗА» - путь к файлам базы данных ЭТК.

Напримпер, сетевые пути модуля ЭТК могут быть указаны следующим образом:

СЕРВЕР-СИСТЕМА = \\server\c\elbrus\modul-1

СЕРВЕР-АРХИВЫ = \\server\c\elbrus\archive

СЕРВЕР-СООБЩЕНИЯ = \\server\c\elbrus\message

СЕРВЕР-БАЗА = \\server\c\elbrus\idbase

Каждый модуль в составе ЭТК должен иметь собственный путь в параметре «СЕРВЕР-СИСТЕМА».

Указание одного пути для всех модулей ЭТК в параметрах «СЕРВЕР-АРХИВЫ», «СЕРВЕР-СООБЩЕНИЯ» и «СЕРВЕР-БАЗА» допустимо и приводит к созданию общих для всех модулей ЭТК архиву, системным сообщениям и базе данных соответственно.

Наличие параметра «СЕРВЕР-СИСТЕМА» и доступность указанного в нем сетевого пути включает сетевой режим работы модуля ЭТК. В противном случае модуль ЭТК работает в автономном режиме.

Наличие доступа к серверу определяется автоматически, поэтому необходимо поставить знак «;» перед параметром «СЕРВЕР-СИСТЕМА» в файле etkks.ini,  если желательна автономная работа  модуля при работоспособном сервере.

9.4.2.4.3. Для осуществления доступа к локальным архивам других модулей необходимо воспользоваться параметром  «ДОСТУП» , который имеет формат:

ДОСТУП = «имя» > «сетевой путь», ...                                                                      где «имя» - название, с которым связан архив, например: "МОДУЛЬ2";  «сетевой путь» - \\имя_компьютера\имя_диска\путь.

Например, для доступа к локальным архивам модуля 2 и модуля 3 из модуля 1 необходимо в файле etkks.ini модуля 1 ввести строку:

ДОСТУП = модуль2>\\module2\С\elbrus\archive,модуль3>\\module3\C\elbrus\archive (здесь module2 и module3 - соответственно имена компьютеров модуля 2 и модуля 3, C - их диски C: и \elbrus\archive - пути к их локальным архивам).

Параметром ДОСТУП можно  воспользоваться несколько раз; при этом все объявления попадают в список имен архивов. Таким образом, для примера, описанного выше, можно было с тем же результатом записать:

ДОСТУП = модуль2>\\module2\С\elbrus\archive

ДОСТУП = модуль3>\\module3\C\elbrus\archive

9.4.2.5. Эксплуатационный номер редактора модуля ЭТК задается параметром       «РЕДАКТОР», например: «РЕДАКТОР = 138988/01». Сообщения, введенные из редактора, отмечаются этим эксплуатационным номером в части приема.

9.4.2.6. Параметры механизма автоиндексации.

9.4.2.6.1. Параметр  «КАТЕГОРИЯ"А"» определяет слова в адресной части, назначающие категорию срочности А  (по умолчанию  «КАТЕГОРИЯ"А" = АВИА,ШТОРМ»).

9.4.2.6.2.  Параметр «КАТЕГОРИЯ"С"» определяет слова в адресной части, назначающие категорию срочности С (по умолчанию «КАТЕГОРИЯ"С" = МЕТЕО,СРОЧНАЯ,ТЕРМIНОВА»).

9.4.2.6.3. Параметр «ОБРАБОТКА"П"» определяет слова в адресной части, назначающие обработку перевода (по умолчанию «ОБРАБОТКА"П" = ПЕРЕВОД»).

9.4.2.6.4. Параметр «ОБРАБОТКА"М"» определяет слова в адресной части,назначающие обработку телеграмм по алгоритму международных и с указанием в адресе категории М. В связи с новым применением категории обработки М форматированию не подвергаются только телеграммы с отметками СМ и ПМ с индексом ХХХ986, остальные форматируются как П и С.

Сообщения, не являющиеся международными (в формате F31), в которых отсутствуют два разделителя “=“, ограничивающие адресную часть, отправляются на направление ручного назначения (с закрепленным низовым индексом 911) или помещаются в буфер СИТ канального модуля (если низовой индекс 911 не закреплен ни за одним из направлений).

9.4.2.6.5. Параметр «ФИЛЬТРАЦИЯ» определяет слова в начале адреса, игнорируемые при автоиндексации. Может быть введен более одного раза, при этом все определяемые слова суммируются. Рекомендуемые значения параметра:

ФИЛЬТРАЦИЯ  = LX,ЛЮКС,ХУД БЛАНК,ПЕРЕГОВОР, УВЕДОМЛЕНИЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ  = ПОЧТОЙ ЗАКАЗНОЕ, ПОШТОЮ РЕКОМЕДОВАНЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ  = ГОРОД,ГОР,МIСТО,СЕЛО,С,ПОСЕЛОК,ПОС,ПГТ,ДЕРЕВНЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ  = СТАНИЦА,РАЗЪЕЗД,СТАНЦИЯ

При указании значений параметра «ФИЛЬТРАЦИЯ» можно использовать специальные символы, задающие переменную часть:

- * : позволяет пропустить все символы до первого пробела,например, "СЕРИЯ *" позволит проигнорировать при автоиндексации не только слово "СЕРИЯ", но и любое следующее за ним; "ХУД* БЛАНК" позволит обработать строки "ХУД БЛАНК" и "ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БЛАНК";

- ? : допускает наличие любого символа на указанном месте,например, "ВРУЧИТЬ ??.??" позволит обработать адрес с любой указанной датой вручения.

9.4.2.6.6. Параметр «СТРАНА» определяет страны в начале адреса,обрабатываемые при автоиндексации. Может быть введен более одного раза, при этом все определяемые слова суммируются. Рекомендуемые значения параметра:

СТРАНА=УКРАИНА,УКРАIНА,БЕЛОРУССИЯ,БЕЛОРУСЬ,КАЗАХСТАН

СТРАНА = РОССИЯ,ЛИТВА,ЛАТВИЯ,ЭСТОНИЯ,МОЛДАВИЯ,МОЛДОВА

СТРАНА = ГРУЗИЯ,АРМЕНИЯ,АЗЕРБАЙДЖАН,УЗБЕКИСТАН,ТАДЖИКИСТАН

СТРАНА = ТУРКМЕНИЯ,ТУРКМЕНИСТАН,КИРГИЗИЯ,КИРГИЗСТАН

9.4.2.7. Параметр «СИГНАЛИЗАЦИЯ = <коеффициент длины импульса> / <количество серий>» задает параметры импульсного ВЫЗОВа в протоколе ДН (ЭТК-АПК). По умолчанию «СИГНАЛИЗАЦИЯ = 2822/7», что задает длину единичного импульса =~24.5ms (т.е. 1ms =~115) и количество серий импульсов = 7.   Увеличением (уменьшением) коэффициентов можно добиться увеличения (уменьшения) длины единичного импульса. Соответственно можно управлять количеством серий импульсов в сигнале. Указанная комбинация длительности и количества импульсов достаточная для срабатывания серийного сигнально-вызывного устройства (СВУ).

9.4.2.8. Параметр «АТА-ИСХОДЯЩИЙ» задает режим работы исходящего направления АТА.

При «АТА-ИСХОДЯЩИЙ = 0» (значение по умолчанию ) осуществляется   исходящее соединение только на абонентов своей зоны, а сообщения  внешних зон передаются по КС на направлнения соответствующих магистральных индексов.

При «АТА-ИСХОДЯЩИЙ = 1» осуществляется  исходящее соединение на любого абонентов сети АТ-50.

9.4.2.9. Параметры закрепления НМИ за буферами.

9.4.2.9.1. Параметр «СИТ-ИНДЕКСЫ = <список НМИ, разделенных запятой>»  закрепляет указанные индексы за буфером СИТ.  По умолчанию равен:

СИТ-ИНДЕКСЫ = 911,931,939,983,984,991

9.4.2.9.2.  Параметр «СБРОС-ИНДЕКСЫ = <список НМИ, разделенных запятой>»   закрепляет указанные индексы за буфером СБРОСа. По умолчанию равен:

СБРОС-ИНДЕКСЫ = 912

9.4.2.9.3.  Параметр «КСС-ИНДЕКСЫ = <список НМИ, разделенных запятой>»  закрепляет указанные индексы за буфером КСС. По умолчанию равен:

КСС-ИНДЕКСЫ = 900,985,987,988

9.4.2.10. В параметрах направления имеется возможность управлять передачей и приемом сообщений категории срочности Р и категорий обработки В,К,П,Ц,М. Сообщения запрещенных для передачи на данное направление категорий   передаются на рабочие места обработки запрещенных категорий.  По умолчанию Р,В и К передаются на низовой индекс 900, а П,Ц и М - на 911. Изменить индексы РМ обработки запрещенных  категорий  можно с помощью параметра  «ЗАПРЕТ = <НМИ для Р,В,К> / <НМИ для П,Ц,М>», например: ЗАПРЕТ = 988/912.

9.4.2.11. Параметр  «НДС = ...%» указывает процент НДС (например: НДС = 20%). По умолчанию НДС = 0%.  При указании НДС, отличного от 0, к стоимости услуги добавляется  сумма НДС. В окне тарификации и в отчетах сумма НДС отображается в скобках после общей стоимости услуги.

# 10. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ ЭТК

Программный пакет Эльбрус 3.0 является многооконной интегрированной графической оболочкой.  Единицей представления информации является окно. Каждое окно включает в себя информацию об одном или нескольких связанных между собой параметрах или объектах управления, что облегчает ее восприятие и структурирует  доступ к ней.   Для большей информативности окон при небольшом объеме занимаемого экранного пространства, используются многостраничные окна.  В нижней части такого окна находятся ярлычки с названиями страниц. Название текущей страницы выделено темным шрифтом. В одно и то же время на экране может находиться  неограниченное количество открытых окон. Для переключения между ними используется комбинация клавиш «Alt-F6». Для перехода между страницами многостраничного окна используются комбинации клавиш «Ctrl » и «Ctrl ». Переход с одного элемента окна на другой осуществляется при помощи клавиши «TAB».  При нажатии «ESC»  или «Alt-F3» происходит закрытие активного окна. В любой момент  доступен выход в меню по нажатию клавиши «F10». Типичным элементом окна является список.  Для работы со списком обычно используются следующие клавиши:

- «», «», «», «» - Перемещение между элементами списка;

- «Enter» - Изменение параметров выделенного элемента списка;

- «DEL» - Удаление выделенного элемента списка;

- «INS» - Создание и добавление элемента списка (в некоторых случаях помечает элемент списка);

Находясь в том или ином окне необходимо руководствоваться строкой подсказки внизу экрана.  В ней указаны все возможные действия в окне,  и клавиши для их осуществления.

## 10.1 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ЭКРАНЕ КОНСОЛИ.

После запуска программы, экран имеет вид, изображенный на Рис.1.  Экран консоли имеет следующие основные элементы:

- Главное (системное) меню.

- Панель инструментов.

- Строка подсказок.

- Панель направлений.

- Панель каналов.

- Панель гистограмм нагрузок.

- Кнопки быстрого доступа к очередям направлений.

- Кнопки быстрого доступа к буферам.

Главное меню

Панель инструментов

Панель направлений

Кнопки быстрого доступа к буферам

Панель гистограмм нагрузок

Кнопки быстрого доступа к очередям

Строка подсказок

Панель каналов

Рис.1. Вид экрана после запуска программы.

10.1.1. Главное меню осуществляет  доступ к выбору основных команд и режимов работы программы. Доступ к меню происходит при нажатии клавиши F10 или с помощью манипулятора «мышь».

Главное меню содержит следующие команды:

- Диспетчер Функции диспетчера:

- Панель каналов. Отображение панели каналов.

- Панель направлений.  Отображение панели направлений.

- Панель нагрузок. Отображение панели гистограмм нагрузок направлений.

- Очереди направлений.  Отображение окна списка сообщений на направления.

- Текущий журнал. Отображение журнала системных событий за текущие сутки.

- Долгосрочный журнал. Отображение журнала системных событий за любые прошедшие сутки.

- База индексов. Отображение информационно справочного окна индексов.

- Конфигурация. Отображение окна конфигурирования топологии системы.

- Службы. Отображение окна буферов.

- Редактор. Отображение окна заготовки сообщений.

- Архивы. Доступ к командам работы с архивами сообщений:

- Текущий. Отображение окна архива за текущие сутки.

- Долгосрочный. Отображение окна архива за любые прошедшие сутки.

- Доступ. В сетевом режиме работы системы отображает окно архивов смежных модулей.

- Удаление. Функция удаления архивов с истекшим сроком хранения.

- Поиск телеграмм. Функция автоматического поиска телеграмм в архивах.

- Последние найденные. Отображение окна со списком найденных телеграмм за предыдущий сеанс поиска.

- Отчет. Функция составления отчетов за любой период дат по имеющимся архивам сообщений.

- Настройки. Функции системных настроек:

- Дата-время. Установка системной даты и времени.

- Фиксируемые события. Установка списка системных событий, фиксируемых в журнал.

- Сигнализация. Установка списка системных событий, возникновение которых оповещается.

- Предельно допустимые нагрузки – Установка критического количества сообщений в очередях и буферах, при достижении которого, срабатывает сигнализация о перегрузке.

- Срок хранения архивов. Установка сроков хранения архивов сообщений (в месяцах). Архивы, не достигшие данного срока хранения, не отображаются в окне удаления архивов.

- Шаблоны. Редактирование шаблонов – фрагментов текста, наиболее часто используемых в текстах сообщений.

- Валюта. Установка текущего курса национальной валюты.

- Сменить пароль. Установка (смена) пароля, блокирующего доступ к функциям системных настроек.

10.1.2. Панель инструментов содержит кнопки быстрого доступа к основным командам и режимам работы программы. Кнопки дублируют основные команды главного меню и доступны с помощью манипулятора «мышь».

10.1.3. Строка подсказок содержит оперативную подсказку о командах и «горячих» клавишах для их осуществления для каждого режима работы программы.

10.1.4. Панель направлений отображает количественную информацию об имеющихся направлениях в системе и очередях, а также, состояние этих направлений.

10.1.5.Панель каналов отображает текущее состояние каналов, имеющихся в системе.

10.1.6. Панель гистограмм нагрузок отображает графическую информацию об очередях на направления, и позволяет наглядно осуществлять сравнительный анализ нагрузок очередей.

10.1.7. Кнопки быстрого доступа к очередям направлений расположены под соответствующими гистограммами очередей направлений и позволяют осуществить быстрый доступ к очереди  данного направления с помощью манипулятора «мышь».

10.1.8. Кнопки быстрого доступа к буферам позволяют осуществить быстрый доступ к сообщениям, находящимся в буферах индексации (СИТ), КСС или сброса (СБР). Индикатор рядом с соответствующей кнопкой буфера, отображает наличие сообщений в данном буфере.

# 11. КОНФИГУРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ ЭТК

## 11.1 КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ЭТК

Конфигурирование модуля ЭТК заключается в создании направлений, подключении к ним каналов, устройств, маршрутных индексов, схем циркуляров и пунктов доставки. Весь процесс конфигурирования производится в одном многостраничном окне, показанном на Рис.2. Окно конфигурации вызывается нажатием комбинации клавиш «Alt-F2» или из главного меню выбором опции «Диспетчер|Конфигурация».

### 11.1.1. Создание направлений.

Создание направлений производится на странице «Направления» окна конфигурирования (Рис.2).

- Рис.2. Страница направлений окна конфигурирования

На этой странице имеется три списка:

- Список направлений.

- Список каналов и устройств, подключенных к текущему направлению.

- Список маршрутных индексов и пунктов доставки, подключенных к текущему направлению.

Текущее направление отображается в списке направлений курсором в виде синей строки. При первом запуске программы в списке направлений имеется один элемент: «Направление неопределено».  Для создания направления необходимо выбрать этот элемент в качестве текущего и нажать клавишу «Enter». После этого появится окно настройки параметров направления, в котором необходимо установить требуемые параметры для создаваемого направления. После установки параметров нового направления в списке направлений отобразится его наименование, а также, появится новый элемент «направление неопределено», который можно использовать для создания нового направления описанным выше способом.

### 11.1.2. Настройка параметров направления.

Настройка параметров направления производится в окне конфигурирования Для этого необходимо, находясь в списке направлений, выделить требуемое направление курсором  и нажать клавишу «Enter». На экране появится многостраничное окно настройки параметров направления (Рис.3). На первой странице этого окна настраиваются основные параметры данного направления, такие как:

- Название направления

- Протокол обмена

- Эксплуатационный номер направления

- Дополнительные флаги обработки телеграмм.

- Рис.3. Окно настройки параметров направления. Страница «параметры»

На странице «Режим» окна настройки направления (Рис.4) устанавливается режим работы данного направления по дням недели. Если направление работает круглосуточно, то в графе «начало» и графе «конец» соответствующего дня недели необходимо выставить «00:00». Если какой либо день недели является выходным для данного направления, следует отметить этот день недели в графе «Вых» с помощью манипулятора «мышь» или нажатием клавиши «пробел».

- Рис.4. Окно настройки параметров направления. Страница «режим»

На странице «Обход» окна настройки параметров направления (Рис.5) устанавливваются следующие виды обхода для данного направления:

- Временный – Направление временного обхода.

- Аварийный – Направление обхода при возникновении аварийного состояния данного направления.

- Ночной – Направление обхода в нерабочее  время, установленное для данного направления.

- Выходной – Направление обхода в выходные дни, установленные для данного направления.

- Копия – Направление, на которое копируются сообщения, переданные на данное направление.

- Рис.5. Окно настройки параметров направления. Страница «Обход»

Для установки направления обхода необходимо, находясь в строке соответствующего обхода, нажать клавишу «INS». В появившемся списке направлений (Рис.6) необходимо выбрать требуемое направление и нажать клавишу «Enter». После этого наименование выбранного направления отобразится в строке обходного направления.

- Рис.6. Окно выбора направления.

После установки всех параметров направления необходимо нажать клавишу «Enter», или клавишу «ESC» для отмены внесенных изменений.

### 11.1.3. Удаление направления.

Удаление направления производится в окне конфигурирования. Для этого необходимо, находясь в списке направлений, выбрать курсором необходимое направление и нажать клавишу «DEL». На экране появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение операции удаления направления. Для подтверждения удаления необходимо нажать кнопу «Да» с помощью манипулятора «мышь» или клавишу «Enter». После этого направление будет удалено, при этом все подключенные к нему каналы, устройства, маршрутные индексы и пункты доставки перейдут в резервное состояние и будут доступны для подключения к другому направлению. При этом в списке направлений это направление отобразится как «Направление неопределено».

### 11.1.4. Подключение / отключение каналов и устройств.

Подключение и отключение каналов и устройств к направлениям производится на странице «Направления» окна конфигурирования топологии системы. Для подключения каналов и устройств необходимо, находясь в списке подключенных каналов, нажать клавишу «INS». На экране появится окно (Рис.7), в котором отображен список доступных для подключения каналов и устройств. Перемещаясь по этому списку, необходимо пометить выбранные каналы и устройства нажатием клавиши «INS» , а затем, клавишу «Enter».

- Рис.7. Окно выбора свободных каналов и устройств.

После этого выбранные каналы и устройства отобразятся в списке подключенных каналов.

Отключить канал или устройство от направления, можно находясь в списке подключенных каналов. Для этого необходимо с помощью курсора выбрать необходимый канал и нажать клавишу «DEL». При этом на экране появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение операции отключения. Для подтверждения операции отключения необходимо нажать кнопку «Да» с помощью манипулятора «мышь» или нажать клавишу «Enter». После этих действий выбранный канал или устройство перейдут в свободное состояние, и будут доступны для подключения к другому направлению.

### 11.1.5. Подключение / отключение маршрутных индексов и пунктов доставки.

Подключение и отключение маршрутных индексов и пунктов доставки к направлениям производится на странице «Направления» окна конфигурирования. Для подключения маршрутных индексов и пунктов доставки необходимо, находясь в списке подключенных индексов, нажать клавишу «F5» или «F6» соответственно. На экране появится окно (Рис.8), в котором отображен список доступных для подключения маршрутных индексов. Перемещаясь по этому списку, необходимо пометить выбранные индексы и пункты доставки нажатием клавиши «INS» , а затем, клавишу «Enter».

- Рис.8. Окно выбора свободных маршрутных индексов.

После этого выбранные индексы и пункты доставки  отобразятся в списке подключенных индексов.

Отключить маршрутный индекс или пункт доставки от направления, можно находясь в списке подключенных индексов. Для этого необходимо с помощью курсора выбрать необходимый индекс и нажать клавишу «DEL». При этом на экране появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение операции отключения. Для подтверждения операции отключения необходимо нажать кнопку «Да» с помощью манипулятора «мышь» или нажать клавишу «Enter». После этих действий выбранный маршрутный индекс или пункт доставки перейдут в свободное состояние, и будут доступны для подключения к другому направлению.

### 11.1.6. Установка параметров каналов

Установка параметров каналов производится на странице «Каналы» окна конфигурирования, изображенном на Рис.9.

- Рис.9. Окно конфигурирования. Страница «каналы».

Для настройки параметров канала необходимо выбрать требуемый канал курсором и нажать клавишу «Enter». На экране появится окно, изображенное на Рис.10.

- Рис.10. Окно настроек параметров канала.

В этом окне устанавливаются необходимые параметры, такие как:

- скорость передачи данных по каналу,

- количество бит

- количество стоповых бит

- статус канала

- собственный автоответ и автоответ абонента

- счетчики приема и передачи по данному каналу.

После установки параметров канала необходимо нажать кнопку «Установить» с помощью манипулятора «мышь», или клавишу «Enter».

Примечание: Смена параметров канала производится только в состоянии диспетчерской блокировки.

### 11.1.7. Создание, настройка и удаление устройств.

Создание, настройка и удаление устройств выполняется на странице «Устройства» окна конфигурирования топологии системы, изображенном на Рис.11.

- Рис.11. Окно конфигурирования. Страница «устройства» .

Для создания устройства необходимо, находясь в списке устройств, нажать клавишу «Ins». После этого на экране появится окно, изображенное на Рис.12.

Рис.12. Окно редактирования параметров устройства.

В этом окне устанавливаются следующие параметры:

- - наименование устройства;

- - путь приема телеграмм – путь к подкаталогу, в котором находятся принимаемые телеграммы;

- - путь передачи телеграмм – путь к подкаталогу, в который будут записываться передаваемые телеграммы;

- - счетчики приема и передачи по данному устройству.

Примечание: В качестве путей приема и передачи могут указываться сетевые пути при использовании локальной сети, а также, в качестве пути передачи можно указывать порт принтера «LPT1» или «LPT2», при этом, передаваемые на устройство телеграммы будут распечатываться на подключенном к соответствующему порту принтере.

После установки нужных параметров необходимо нажать кнопку «Установить» с помощью манипулятора «мышь», или нажать клавишу «Enter».

Настройка устройства производится нажатием клавиши «Enter» на странице «Устройства» окна конфигурирования, при выделенном курсором необходимом для настройки параметров устройстве. При этом, на экране появится окно (Рис.12), в котором необходимо установить требуемые параметры устройства, как было описано выше.

Удаление устройства производится нажатием клавиши «Del» на странице «Устройства» окна конфигурирования топологии, при выделенном курсором необходимом для удаления устройстве. При этом на экране появится окно, запрашивающее подтвердить процедуру удаления устройства. Для подтверждения процедуры удаления устройства необходимо нажать кнопку «Да» с помощью манипулятора «мышь», или нажать клавишу «Enter». При этом данное устройство будет удалено из системы.

Примечание: Удаление устройства возможно в том случае, если данное устройство не подключено к направлению, т.е. находится в резерве. Если устройство подключено к какому либо направлению, то перед его удалением следует отключить его от направления.

### 11.1.8. Создание, настройка и удаление циркуляров.

Создание, редактирование и удаление схем циркуляров производится на странице «Циркуляры» окна конфигурирования, изображенном на Рис.13 .

- Рис.13. Окно конфигурирования. Страница «циркуляры»

Для создания новой схемы необходимо, находясь в списке схем циркуляров, нажать клавишу «INS» затем, в появившемся окне (Рис.14) требуемый номер схемы.

- Рис. 14. Окно ввода номера схемы циркуляра

После нажатия клавиши «Enter» появляется окно - список маршрутных индексов из базы данных (Рис.15). Необходимо пометить клавишей «INS» индексы, участвующие в схеме циркуляра и нажать клавишу «Enter».

- Рис.15. Окно подключения индексов.

Для редактирования имеющейся схемы циркуляра необходимо выбрать номер необходимой схемы в списке схем циркуляров и нажать клавишу «Enter». В появившемся окне (Рис.15) необходимо отметить индексы, участвующие в данной схеме циркуляра и нажать клавишу «Enter».

### 11.1.9. Просмотр пунктов доставки.

Просмотр существующих пунктов доставки производится на странице «Доставка» окна конфигурации, изображенной на Рис.16. На этой странице отображен список пунктов доставки, а также, направления, к которым они подключены. Находясь в этом списке, можно отключить выделенный курсором пункт доставки от направления с помощью клавиши «F6», или подключить его к направлению с помощью клавиши «F5». При этом на экране появляется окно (Рис.6), содержащее список направлений. Для подключения пункта доставки к направлению необходимо выбрать требуемое направление и списка с помощью курсора и нажать клавишу «Enter».

- Рис.16. Окно конфигурирования топологии. Страница «доставка»

Для просмотра параметров пункта доставки необходимо, находясь в списке пунктов доставки, нажать клавишу «Enter». При этом на экране появится окно, изображенное на Рис.17.

- Рис.17. Параметры пункта доставки.

## 11.2 СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

### 11.2.1. Настройка даты и времени

Настройка системных даты и времени производится выбором команды главного меню «Настройки|Дата-время». Эта опция может быть закрыта для доступа паролем. После выбора опции установки даты и времени из меню, на экране появится окно, изображенное на Рис.18.

- Рис.18. Окно установки системной даты и времени.

После установки даты и времени в соответствующих строках данного окна необходимо нажать кнопку «Установить» с помощью манипулятора «мышь», или клавишу «Enter». Факт изменения системной даты и времени зафиксируется в журнале системных событий.

### 11.2.2. Установка фиксируемых событий.

Настройка фиксируемых системных событий производится выбором команды главного меню «Настройки|Фиксируемые события». Эта опция может быть закрыта для доступа паролем. После выбора опции установки фиксируемых событий из меню, на экране появится окно, изображенное на Рис.19.

- Рис.19. Окно установки фиксируемых событий.

Программа позволяет фиксировать следующие системные события:

- Перегрузка – Переполнение очередей на направления или в буферах.

- Системные сбои – такие сбои, как ошибка обращения к диску, переполнение памяти и т.д.

- Начало/завершение работы фиксирует время запуска программы и время выхода из нее.

- Коррекция нумерации фиксирует событие автоматической коррекции нумерации на каналах.

- Повторы – события автоматического повтора телеграмм при коррекции нумерации.

- Обработка «Р» – события приема и передачи внекатигорийной телеграммы.

- Конфигурирование системы – событие изменения конфигурации топологии системы, произведенное оператором.

- Управление каналами – такие события, как блокировка/разблокировка каналов.

- Управление очередями – события перестановки очередей и установки ручного обхода.

- Удаление/вставка телеграмм – события удаления и создания телеграмм из редактора.

- Изменение текста телеграмм – событие ручного изменения текста телеграмм.

Фиксируемые события отмечаются с помощью манипулятора «мышь» или с помощью клавиши «Пробел». После установки фиксируемых событий необходимо нажать кнопку  «Установить» или клавишу «Enter».

### 11.2.3. Сигнализация.

Для включения или отключения звуковой сигнализации некоторых технологических событий, необходимо отметить их в окне сигнализации (Рис.20), вызываемом с помощью опции главного меню «Настройки|Сигнализация».

- Рис.20. Окно установки сигнализации.

### 11.2.4. Установка предельно допустимых нагрузок

Критическое значение количества телеграмм в очередях на направления и в буферах, при достижении которых, включается сигнализация переполнения очереди и заполняется столбик соответствующей гистограммы в панели нагрузок, может быть установлено в окне масштаба гистограмм (Рис.21), вызываемом командой меню Настройки|Масштабы гистограмм. В данном окне устанавливаются критические значения нагрузок для каждого из буферов, а также, для различных типов направлений.

- Рис.21. Окно установки предельно допустимых нагрузок.

### 11.2.5. Установка срока хранения архивов.

Минимальный срок хранения архивов может быть установлен с помощью опции главного меню «Настройки|Срок хранения архивов». Срок хранения устанавливается в появившемся на экране окне (Рис.22) в месяцах. Архивы, срок хранения которых не превысил установленный, не отображаются в окне выбора архивов при их удалении.

- Рис.22. Окно установки срока хранения архивов.

### 11.2.6. Настройка шаблонов.

Режим настройки текстовых шаблонов вызываемом командой меню Настройки|Шаблоны. В окне (Рис.23) можно добавить новый текстовый шаблон, а также изменить или удалить существующий.

- Рис.23. Окно шаблонов.

Текст шаблона вводится в окне редактора шаблона (Рис.24) при исполнении операций добавления или изменения шаблона.

В тексте шаблона можно использовать знаки, указывающие на служебные комбинации «<» - перевод строки и «_» - пробел, а также маски текущих даты и времени {Date} и   {Time}, вместо которых в момент вставки шаблона подставляются текущая дата и текущее время соответственно.

- Рис.24. Окно редактора шаблона.

### 11.2.7. Установка текущего курса национальной валюты.

Курс национальной валюты, необходимый для тарификации телеграмм, устанавливается в окне (Рис.25), вызываемом с помощью опции главного меню «Настройки|Валюта».

- Рис.25. Окно установки курса национальной валюты.

### 11.2.8. Смена пароля.

Такие ответственные режимы, как конфигурирование системы, удаление архивов, удаление телеграмм, системные настройки, могут быть защищены паролем. Для этого необходимо ввести пароль в окне (Рис.26), вызываемом командой меню «Настройки|Смена пароля». Новый пароль вступит в действие, если в обеих строках окна он введен одинаково. Снять установленный пароль можно, введя «пустую строку» в обе строки ввода.

- Рис.26. Окно установки / смены пароля.

# 12.  ДИСПЕТЧЕРСКАЯ КОНСОЛЬ

## 12.1 УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ

Диспетчер должен следить за состоянием каналов.  Для этой цели служит панель каналов, изображенная на Рис27 и расположенная на экране консоли.

- Рис.27. Панель каналов.

На панель каналов выводится следующая информация:

- Номер канала;

- Направление подключения и номер сектора;

- Текущее состояние канала;

- Счетчики приема-передачи;

- Состояние смежного канала и его счетчики приема-передачи или строка автоответа.

Находясь в панели каналов, диспетчер может заблокировать или разблокировать выбранный канал с помощью клавиши «F9», установить значения счетчиков с помощью клавиши «F8».  При наличии хотя бы одного канала в аварийном состоянии, подается прерывистый звуковой сигнал. Необходимо перевести канал в диспетчерскую блокировку,  устранить неисправность, затем снять блокировку.

## 12.2 УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ

Для контроля состояния нагрузки в ЭТК используется информация, отображаемая на панелях направлений и нагрузок консоли канального модуля.

Информация о количестве телеграмм в очереди на направление по категориям срочности Р, А, С, П, Б отображается на панели направлений консоли канального модуля. Там же, отображается и состояние направлений, которое зависит от состояния включенных в них каналов. Находясь в панели направлений, можно динамически установить направление временного обхода для выделенного курсором направления. Для этого необходимо нажать клавишу «F9», и в появившемся окне списка направлений выбрать необходимое направление обхода и нажать клавишу «Enter». Направления с установленным временным обходом отображаются в панели направлений помеченными символом «».

Для перестановки очередей на направления необходимо использовать окно списка сообщений в очередях на направления (Рис.28), вызываемое из панели направлений по клавише «Enter». Данное окно вызывается, также, с помощью опции главного меню «Диспетчер|Очереди направлений» или с помощью кнопок быстрого доступа к очередам.

- Рис.28. Окно очереди на направление.

В этом окне имеется список телеграмм, фильтр отображаемых телеграмм по категории срочности, а также, строка выбора направления. Находясь в строке выбора направлений, можно выбрать отображаемое направление, нажав клавишу «стрелка вниз». В появившемся списке направлений необходимо выбрать требуемое направление и нажать клавишу «Enter».

Список телеграмм отображается в виде таблицы, в которой отражены категория и индекс телеграммы, дата и время приема, эксплуатационный номер канала приема и стадия обработки телеграммы. Если телеграмма совершила более одной попытки передачи, отображается количество попыток передачи и причина неудачи предыдущей попытки. В окне очередей на направление возможна перестановка телеграмм на направление (имеет смысл, например, после устранения причины неудачной попытки передачи телеграммы). Также возможен просмотр текста телеграмм по нажатию клавиши «Enter». Кроме этого, имеется возможность индексации телеграмм. Для этого необходимо поместить курсор на интересующую телеграмму, и нажать клавишу «пробел». На экране возникает окно индексации и тарификации, изображенное на Рис.37, в котором отображается текст телеграммы, ее маршрутный индекс. Необходимо ввести новый маршрутный индекс и нажать клавишу «F2», после чего, в тексте телеграммы автоматически заменится индекс, и она начнет обрабатываться по новому  маршрутному индексу.

Также, имеется возможность непосредственно направить выбранное с помощью курсора сообщение на направление. Для этого необходимо, находясь в списке сообщений, нажать клавишу «F2». При этом на экране появится окно, содержащее список направлений, в котором необходимо выбрать курсором нужное направление и нажать клавишу «Enter». Для того, чтобы переставить всю очередь, необходимо нажать клавишу «F9», и затем, в появившемся окне списка направлений, выбрать необходимое направление.

## 12.3 БУФЕРА

Окно буферов (Рис.29) служит для доступа к телеграммам, находящимся в локальных буферах обработки - СИТ, КСС, сброса и хранения. Страница «Хранение» окна буферов содержит список всех телеграмм, находящихся на обработке в данном модуле.  Окно буферов может быть доступно при помощи опции главного меню «Службы», «горячей» клавиши «F5», или кнопок быстрого доступа к буферам.

- Рис.29. Окно буферов.

Список телеграмм отображается в виде таблицы, в которой отражены категория и индекс телеграммы, дата и время приема, эксплуатационный номер канала приема и стадия обработки телеграммы. Если телеграмма совершила более одной попытки передачи, отображается количество попыток передачи и причина неудачи предыдущей попытки. Как и в окне очередей на направление, в окне буферов возможна перестановка телеграмм на направление (имеет смысл, например, после устранения причины неудачной попытки передачи телеграммы). Также возможен просмотр текста телеграмм. Кроме этого, имеется возможность индексации телеграмм, находящихся в буферах (например, СИТ). Для этого необходимо поместить курсор на интересующую телеграмму, и нажать клавишу «пробел». На экране возникает окно индексации и тарификации, изображенное на Рис.37, в котором отображается текст телеграммы, ее маршрутный индекс. Необходимо ввести новый маршрутный индекс и нажать клавишу «F2», после чего, в тексте телеграммы автоматически заменится индекс, и она начнет обрабатываться по новому  маршрутному индексу.

Также, имеется возможность непосредственно направить выбранное с помощью курсора сообщение на направление. Для этого необходимо, находясь в списке сообщений, нажать клавишу «F2». При этом на экране появится окно, содержащее список направлений, в котором необходимо выбрать курсором нужное направление и нажать клавишу «Enter». Для того, чтобы переставить всю очередь, необходимо нажать клавишу «F9», и затем, в появившемся окне списка направлений, выбрать необходимое направление.

## 12.4 КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ СООБЩЕНИЙ

Диспетчер  производит контроль за прохождением телеграмм категории обработки К и В на всех видах связи. После приема телеграммы категорий обработки К или В в окно  донесений  выводится сообщение о приеме ОВТ. После приема от ЦКС ОВТ и выдачи ее в ОП в окно событий выводится сообщение о передаче ОВТ, а в передавший ЦКС на РМТО ОВТ передается автоматически сформированное подтверждение в виде служебной телеграммы  категории С со справочными данными ОВТ.

Телеграмма К или В, не переданная по межцентровому каналу, выводится на РМ сброса (XXX912). Подтверждение о приеме ОВТ в виде служебного сообщения (номер телеграммы, время приема, фамилия принявшего телеграмму телеграфиста) от ОП поступает на РМ ОВТ (XXX900).

## 12.5 ПРОСМОТР БАЗЫ ДАННЫХ ИНДЕКСОВ

Справочно-информационное окно базы данных индексов (Рис.30) отображает все имеющиеся в базе данных маршрутные индексы, и направления, к которым они подключены. Возможен быстрый поиск индекса по первым введенным цифрам, или буквам населенного пункта. Вызывается окно командой меню Диспетчер|База индексов, или комбинацией клавиш «Alt+F1».

- Рис.30. Информационно-справочное окно базы данных индексов.

## 12.6 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ

На консоли канального модуля ЭТК возможна заготовка текста телеграмм. Текстовый редактор вызывается с помощью опции главного меню «Редактор», или нажатием клавиши «F4».  Текст заготавливается в окне  редактора (Рис.31), после чего, его можно отправить на обработку, нажав клавишу «F2». Также, в окне редактора можно произвести печать текста на принтере с помощью клавиши «F9».

- Рис.31. Окно редактора - заготовщика сообщений.

# 13. РАБОТА С АРХИВАМИ

В системе ведется полный журнал на каждую телеграмму, который содержит следующую информацию:

- категорию срочности, вид обработки и маршрутный индекс телеграммы;

- эксплуатационный номер канала приема,

- номер,

- дата и время приема;

Для сообщений, переданных по некоммутируемым каналам, фиксируются эксплуатационный номер канала передачи, номер, дата и время передачи;

Для сообщений, переданных по коммутируемым каналам, фиксируются автоответ принявшей установки и время передачи.

## 13.1 ПРОСМОТР АРХИВОВ

Просмотр текущего архива осуществляется по команде из главного меню «Архивы|Текущий» или по нажатию клавиши «F6» в окне, изображенном на Рис.32.

- Рис.32. Окно просмотра архива.

В данном окне отображается полная информация о принятых и переданных сообщениях, а именно:

- Порядковый номер сообщения в архиве

- Категория обработки и маршрутный индекс сообщения

- Эксплуатационный номер канала принявшего сообщение, номер приема сообщения по данному каналу

- Эксплуатационный номер канала передавшего сообщение, номер передачи сообщения по данному каналу

- Автоответ установки абонента при приеме или передаче сообщения по коммутируемому каналу.

- Дата и время приема и передачи сообщения

- Виды обработки произведенной над сообщением.

Виды обработки сообщения отображаются в самой правой колонке окна архива. Каждая произведенная обработка отображается символом «+». Отображаются следующие виды обработки сообщений:

«П» - Повтор.

«З»  - Замедление.

«А» - Автоматическая индексация.

«С» - Ручная индексация (СИТ).

«О» - Обход.

Для облегчения восприятия информации в архиве, можно использовать фильтр сообщений. Для установки фильтра сообщений необходимо, находясь в окне архива, нажать клавишу «F7». На экране появится окно, изображенное на Рис.33.

- Рис.33. Окно установки фильтрации сообщений в архиве.

В этом окне необходимо указать параметры, по которым будут отфильтрованы сообщения в архиве:

- Начальные символы эксплуатационного номера канала

- Переданные или принятые сообщения по данному каналу.

После этого необходимо нажать кнопку «Найти» с помощью манипулятора «мышь» или нажать клавишу «Enter». В результате этих действий все сообщения, не удовлетворяющие заданным условиям фильтрации, будут затенены.

Просмотр долгосрочного архива осуществляется по команде из главного меню «Архивы|Долгосрочный» или по нажатию клавиши «Alt-F6». При этом на экране появится окно выбора даты архива, изображенное на Рис.34.

- Рис.34. Окно выбора даты архива.

Перемещаясь по списку дат с помощью клавиш перемещения курсора, необходимо выбрать желаемую дату архива, и нажать кнопку «Загрузить»  с помощью манипулятора «мышь», или нажать клавишу «Enter». В результате этих действий на экране появится окно архива сообщений за выбранную дату.

Примечание: Находясь в окне архива сообщений, можно загрузить архив за любую дату, не выходя из этого окна. Для этого необходимо нажать клавишу «Ins», и в появившемся окне выбора даты архива выбрать требуемую дату.

## 13.2 ПОИСК В АРХИВАХ

Поиск в архивах осуществляется с помощью выбора опции главного меню «Архив|Поиск».  На экране появится окно задания параметров поиска в архивах, изображенное на Рис.35.

- Рис.35. Окно задания параметров поиска в архивах.

В этом окне необходимо задать следующие параметры поиска сообщений в архивах:

- Строка поиска: эксплуатационный номер канала принявшего или передавшего сообщение, автоответ абонентской установки, маршрутный индекс сообщения.

- Период дат.

- Период времени.

- Промежуток номеров приема или передачи по каналу.

- Категория срочности и категория обработки искомых сообщений.

После этого необходимо нажать кнопку «Найти» с помощью манипулятора «мышь», или нажать клавишу «Enter». В результате этих действий на экране появится окно архивов (Рис.32), в котором будут отображены сообщения, соответствующие параметрам поиска.

## 13.3 УДАЛЕНИЕ АРХИВОВ

Архивы сообщений с истекшим сроком хранения могут быть удалены, не выходя из программы. Для этого необходимо выбрать опцию главного меню «Архивы|Удаление».  В появившемся окне (Рис.36) отображаются даты архивов с истекшим сроком хранения.  Необходимо выбрать даты архивов, подлежащих удалению с помощью клавиши «Ins», и нажать кнопку «Удалить».  После этого на экране появится окно, запрашивающее подтверждение операции удаления архивов. В случае подтверждения операции удаления, файлы архивов и журналов системных событий за выбранные даты будут удалены.

- Рис.36. Окно списка дат удаляемых архивов.

# 14. ИНДЕКСАЦИЯ И ТАРИФИКАЦИЯ

Имеется возможность ручной индексации и тарификации телеграмм, находящихся в буфере СИТ, КСС, Хранения и Сброса, а также в очередях и архивах сообщений. Окно индикации и тарификации (Рис.37) вызывается из окна буферов, очередей или архива  нажатием клавиши «Пробел», при курсоре, расположенном на одной из телеграмм.  В окне индексации и тарификации появляется текст телеграммы, количество слов и тарифная стоимость одного слова.

- Рис.37. Окно тарификации и индексации сообщений.

При необходимости, можно откорректировать текст, перейдя в режим редактирования клавишей «TAB». При этом происходит автоматический подсчет слов. По клавише «F5» производится маршрутизация телеграммы по адресной части. Если маршрутизация неуспешна, маршрутный индекс можно ввести вручную в строке «Новый индекс».

Тарификация производится нажатием клавиши «F9».  При этом тариф и стоимость отмечаются в соответствующих строках. Установка телеграммы после индексации и (или) тарификации на дальнейшую обработку осуществляется клавишей «F2».

# 15. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ

По запросу диспетчера формируется следующая информация:

- о замедленных телеграммах;

- данные по обмену по каналам и направлениям;

- данные по результатам автоматической индексации.

- данные о тарифицированных телеграммах.

Эта информация формируется на основе журнальных записей, и может быть получена за любой промежуток времени.

Запрос можно осуществить c помощью опции главного меню «Отчет». При этом в появившемся окне (Рис.38)  необходимо указать вид отчета, и период дат, за который производить отчет. Отчет генерируется автоматически в окно просмотра (Рис.39), из которого можно осуществить его печать, нажав клавишу «F9».

- Рис.38. Окно задания параметров отчетов.

- Рис.39. Окно отчетов.

# 16. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭТК ПЕРСОНАЛОМ СД

## 16.1. Контроль технического состояния телеграфных связей ЭТК.

На телеграфных связях каналы находятся в состоянии в соответствии с протоколом взаимодействия.

При определении неисправности на участке ЭТК - ОП, которую нельзя устранить в короткий срок, диспетчер может принять одно из решений:

- заменить неисправный канал на резервный канал;

- переключить телеграммы с аварийного направления на обходное.

При пропадании электропитания в ОП и получении диспетчером соответствующей информации последний должен установить диспетчерскую блокировку на канале, подключенном к ОП. Телеграммы, адресованные в ОП, коммутируются на обходное направление.

При увеличении очереди телеграмм на канале к ОП диспетчер определяет состояние этих каналов и принимает одно из решений:

- восстановить работоспособность канала;

- переставить очередь с перегруженного направления на обходное.

## 16.2. Действия диспетчера при внесении изменений в конфигурацию ЭТК.

В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость внести следующие изменения:

- организовать или ликвидировать направление связи;

- организовать дополнительный сектор;

- изменить работу по расписанию;

- внести изменения в схему циркуляра или ликвидировать ее;

- изменить параметры канала связи;

- организовать обход на случай аварии направления связи.

Последовательность действий при организации новой связи:

- организовать направление;

- установить требуемые параметры резервных каналов и подключить их к направлению;

- установить номера секторов на подключенных каналах;

- подключить к направлению маршрутный индекс и/или пункты доставки;

- снять диспетчерскую блокировку с подключенных каналов.

При организации РМТО СФКУ используются направления со следующими эксплуатационными номерами:

| РМТО ОВТ РМИТ РМТО сброса РМТО НН PMTO АВИА РМТО КРИПТ РМТО СД | XXX900/00 XXX911/00 XXX912/00 XXX939/00 XXX983/00 XXX984/00 XXX985/00 XXX988/00 |
| --- | --- |

Информация о направлениях связи и подключенных к ним каналах и о резервных каналах отображается на консоли канального модуля в режиме конфигурации.

## 16.3. Изменение параметров канала.

Для изменения параметров канала связи необходимо произвести следующие действия:

- установить состояние БД на канале связи;

- установить требуемые параметры канала;

- снять состояние БД на канале.

## 16.4. Организация передачи схемных телеграмм.

Диспетчер производит:

- создание и удаление схем циркуляров;

- подключение и отключение дополнительных маршрутных индексов к существующей схеме;

- передачу схемных телеграмм.

Прием схемных телеграмм от ЦКС и их дальнейшая передача в ОП осуществляется на РМТО ОВТ (XXX900).

Информацию о сформированных в ЭТК схемах диспетчер получает в режиме конфигурации.

## 16.5. Организация диспетчером связи, работающей по расписанию.

Установку времени работы связи по расписанию диспетчер производит в порядке, указанном в разделе 11.1. При наступлении времени открытия данная связь автоматически переводится в состояние РБ. При наступлении времени закрытия данная связь автоматически переводится в состояние БД.

Список связей, работающих по расписанию, диспетчер может просмотреть в режиме конфигурации.

## 16.6. Организация диспетчером обходного направления.

Для связей, работающих как круглосуточно, так и по расписанию, обходное направление диспетчер организует, исходя из следующих режимов работы:

связь работает по расписанию с выходными днями;

связь работает по расписанию все дни недели;

связь работает круглосуточно все дни недели.

Диспетчер организует обходы для связей, не работающих в ночное время или закрытых в выходной день, на случай повреждения связи.

Если в ЭТК направление связи находится в аварийном состоянии и для него организован обход, диспетчер должен на каждом канале этого направления установить состояние БД, в этом случае телеграммы будут коммутироваться на обходное направление.

## 16.7. Действия диспетчера при ликвидации связи с ОП.

Ликвидацию связи с ОП диспетчер проводит в следующей последовательности:

- проверяет отсутствие телеграмм в очереди на ликвидируемое направление, если в очереди на направление есть телеграммы, диспетчер переключает их на обходное направление;

- ликвидирует направление.

При этом автоматически выполняются следующие операции:

- маршрутные индексы отключаются от ликвидируемого направления;

- ликвидируемое направление отключается от схем циркуляров;

- ликвидируемое направление удаляется из таблиц обходов других направлений;

- каналы, подключенные к направлению, переходят в состояние БД и передаются в резерв.

Действия диспетчера при организации и ликвидации служебной связи аналогичны действиям при организации и ликвидации связи с ОП.

## 16.8. Корректировка порядковых номеров на канале.

В процессе эксплуатации возникает необходимость коррекции порядковых номеров телеграмм по приему и передаче . Последовательность действий диспетчера изложена в разделе 12.1.

## 16.9. Действия диспетчера при переключении телеграмм на другое направление.

ЭТК обеспечивает возможность переключения телеграмм с одного направления на другое. Последовательность действий диспетчера изложена в разделе 12.2.

# 17. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ НАГРУЗКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕЛЕГРАММ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

## 17.1. Контроль состояния нагрузки

Для контроля за состоянием нагрузки в ЭТК используется информация, отображаемая на панелях направлений и нагрузок консоли канального модуля.

Информация о количестве телеграмм в очереди на направление по категориям срочности Р, А, С, П, Б отображается на панели направлений консоли канального модуля.

Информация о состоянии каналов отображается на панели каналов консоли канального модуля.

Диспетчер должен следить за информацией о состоянии каналов. По запросу диспетчера формируется информация:

о замедленных телеграммах;

данные по обмену по каналам и направлениям;

данные по результатам автоматической индексации.

## 17.2. Информация, автоматически выдаваемая на консоль канального модуля

Изменение состояния направления и телеграфного канала связи.

Состояние нагрузки направления.

## 17.3. Контроль за прохождением телеграмм категории обработки К и В

В СД ЭТК производится контроль за прохождением телеграмм категории обработки К и В на всех видах связи.

После приема в ЭТК телеграмм категорий обработки К или В в окно донесений ЭТК выводится сообщение о приеме ОВТ.

После приема от ЦКС ОВТ и выдачи ее в ОП в окно донесений ЭТК выводится сообщение о передаче ОВТ, в передавший ЦКС на РМТО ОВТ передается автоматически сформированное подтверждение в виде служебной телеграммы категории С со справочными данными ОВТ.

При приеме ОВТ от ЭТК в ЦКС последний на РМТО ОВТ (XXX900) СД ЭТК выдает подтверждение о приеме в виде служебной телеграммы. После получения подтверждения диспетчер должен дополнить в журнале данные о приеме и передаче ОВТ данными о подтверждении - номер служебной телеграммы и номер сектора, по которому она принята.

Телеграмма К или В, не переданная по межцентровому каналу, выводится на РМТО сброса (XXX912).

При поступлении в ЭТК по межцентровой связи телеграмм категорий ПКЦ, СКЦ, СВЦ, РВЦ, РКЦ они коммутируются на РМТО ОВТ (XXX900).

Подтверждение о приеме ОВТ в виде служебного сообщения (номер телеграммы, время приема, фамилия принявшего телеграмму телеграфиста) от ОП поступает на РМТО (XXX900).

После получения подтверждения от ОП в аппаратном журнале указываются данные по передаче: полный журнал, рабочее место приема и фамилия телеграфиста, подтвердившего прием.

Если по истечении 30 минут подтверждение не получено, диспетчер посылает запрос в ОП и выясняет причину.

Справочные запросы по ОВТ поступают на РМТО КСС.

Телеграфная документация после проверки сдается в архив.

# 18. ОБРАБОТКА ТЕЛЕГРАММ В АРХИВАХ КСС.

## 18.1. Функции КСС.

Контроль журнальных записей.

Вывод на печать журнальных записей из текущего (суточного) архива.

Вывод на печать журнальных записей из хранимого в течение контрольного срока архива для проведения расследования по почтовой и телеграфной переписке.

Анализ телеграмм, сброшенных на РМТО сброса, и последующую их передачу в пункт назначения.

Ведение учета качества обработки телеграмм (замедления, брак и др.).

Ведение служебной переписки.

## 18.2. РМУ КСС

РМУ КСС выполняет функции:

управления КСС;

телеграфного обмена КСС для ведения служебной переписки и подготовки циркуляров;

буфер для приема дефектных телеграмм и телеграмм, сброшенных с межцентровой связи;

буфер для приема служебных извещений вместо неиндексированных телеграмм и телеграмм с межцентровых связей, тексты которых потеряны из-за отказа оборудования ЭТК.

## 18.3. Архив КСС

В ЭТК ведется полный журнал на каждую телеграмму, который содержит следующую информацию:

категорию срочности, вид обработки и маршрутный индекс телеграммы;

эксплуатационный номер канала приема, номер, дата и время приема;

для сообщений, переданных по некоммутируемым каналам, фиксируются эксплуатационный номер канала передачи, номер, дата и время передачи;

для сообщений, переданных по коммутируемым каналам, фиксируются автоответ принявшей установки и время передачи.

## 18.4. Действия оператора КСС при поступлении запроса от ОП

Запрос от ОП поступает в случае, если телеграмма, принятая в ОП от ЭТК, искажена, в том числе и справочные данные.

Оператор КСС осуществляет прием и оформление служебного запроса в виде срочной телеграммы в соответствии с "Инструкцией о порядке составления и исполнения служебных справочных телеграмм и почтовой переписки по телеграммам", в журнале

приема указывает:

номер по порядку;

число и месяц;

пункт, откуда поступил запрос;

номер и дата запроса;

номер и дата запрашиваемой телеграммы;

характер запроса;

результат расследования.

Заявка с запросом о выдаче справочных данных на неполученные телеграммы передается на РМТО КСС (XXX987).

Поиск информации в архивах КСС осуществляется по данным общей эксплуатации:

маршрутный индекс;

эксплуатационный номер канала или направления, по которому принята телеграмма;

порядковый номер телеграммы, под которым она принята;

время и дата приема;

эксплуатационный номер канала или направления, по которому передана телеграмма;

порядковый номер телеграммы, под которым она передана;

время и дата передачи;

автоответ установки на приеме при передаче на коммутируемое направление.

## 18.5. Обработка оператором КСС информации, выводимой на РМТО сброса

Телеграмма, не переданная по межцентровому каналу после трех неуспешных попыток, при повторной передаче заменяется автоматически формируемой служебной телеграммой на РМТО сброса. Если номер повторяемой телеграммы был пропущен при корректировке номеров, обработка служебной телеграммы прекращается. При отсутствии данного номера среди пропущенных при корректировке необходимо обеспечить вывод журналов и направить запрос в пункт подачи о необходимости повтора указанной телеграммы по назначению.

ЭТК сбрасывает телеграммы на РМТО сброса также при указании в пункте подачи в начале адресной части неиндексированной телеграммы двух комбинаций "==" и последующей индексации на РМИТ, оператор РМИТ указывает XXX912. В этом случае после анализа телеграмм оператор КСС с РМТО КСС передает телеграммы по назначению.

## 18.6. Запрос справочных данных или текстов неполученных телеграмм через систему автоматического исполнения запросов АВТО КСС ЦКС.

При получении от ОП своей зоны на повторение неполученной телеграммы оператор КСС осуществляет поиск журналов в текущем или хранимом архиве.

При исполнении справочных запросов ЦКС обрабатывает поступивший запрос на выдачу:

сведений о прохождении телеграммы через ЦКС (журналы);

копий телеграмм.

АВТО КСС осуществляет выдачу:

журналов не более, чем за последние 10 суток работы канала связи;

копий телеграмм не более, чем за 3 последние часа работы канала связи.

Запрос журналов и копий телеграмм осуществляется с помощью служебных телеграмм категории срочности "С".

# 19. ОБРАБОТКА НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ТЕЛЕГРАММ И НОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГОС, ЗАКРЫТЫХ ПО РАСПИСАНИЮ

## 19.1. Автоиндексация.

Сообщения, принятые ЭТК и имеющие индекс XXX911 или несуществующий индекс зоны, проходят автоиндексацию по адресной части. В случае нахождения индекса сообщение передается в очередь соответствующего направления, иначе - в СИТ.

## 19.2. Индексация телеграмм в СИТ.

РМ СИТ состоит из:

рабочего места индексации и сортировки телеграмм РМИТ;

рабочего места хранения ночной нагрузки РМТО НН;

рабочего места сброса РМТО сброса.

На РМИТ индексируются телеграммы с магистральным маршрутным индексом ЭТК или другим магистральным индексом, принадлежащим зоне данного ЭТК, низовым индексом 911 или несуществующим в таблицах ЭТК.

На РМИТ выводится адресная часть телеграммы. Оператор РМИТ по тексту адресной части телеграммы определяет низовой индекс и проставляет его.

Оператору отводится 6 минут для индексации каждой телеграммы. Если в течение этого времени с РМИТ не поступит запрашиваемая информация, на панели каналов консоли канального модуля отображается аварийное состояние канала с РМИТ, которое снимается при поступлении информации по данному каналу.

## 19.3. Обработка ночной нагрузки ГОС, работающих по расписанию.

Выбор режима обработки ночной нагрузки производится программно исходя из эксплуатационных условий работы ЭТК:

телеграммы всех категорий срочности и видов обработки автоматически коммутируются на обходы в выходной день;

телеграммы категорий срочности Р, А, С автоматически коммутируются на ночные обходы, а телеграммы категории срочности П, Б подвергаются оператором РМТО НН сортировке по содержанию и последующей полуавтоматической коммутацией.

После закрытия ГОС по расписанию РМТО НН работает в режиме индексации и сортировки телеграмм по содержанию. Оператор РМТО НН после ознакомления с содержанием телеграммы должен принять решение либо о ее хранении в ЭТК либо об отправке в доставочное отделение связи и указать индекс соответствующего отделения связи.

# ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ОТКАЗА ЭТК

## 20.1 Восстановление работы после выхода из строя канального модуля.

20.1.1. Вышедший из строя канальный модуль заменяется на работоспособный; подключаются каналы и производится настройка файла ETKKS.INI на локальные и сетевые директории.

20.1.2. Запускается процедура монтирования локальных архива и журнала из общих архива и журнала.

20.1.3. Запускается процедура монтирования терминала из локального журнала и архива путем восстановления на передаче сообщений, имеющих только приемную журнальную запись.

20.1.4. Система модуля (конфигурация и счетчики) дублируется из сервер-системы модуля на сервере.

## 20.2. Восстановление работы после выхода из строя сервера.

20.2.1. При выходе сервера из строя он выключается из сети, а канальные модули перезапускаются в автономном режиме.

20.2.2. Взаимодействие между модулями ведется по межмодульным телеграфным связям.

20.2.3. После восстановления работоспособности сервера он включается в сеть, после чего канальные модули перезапускаются в сетевом режиме.

20.2.4. Запускается процедура монтирования общих журнала и архива из локальных журналов и архивов канальных модулей.

20.2.5. Cервер-системы (конфигурация и счетчики) модулей на сервере дублируются из локальных систем канальных модулей.

# 21. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и меры по их устранению

| Признак неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении сетевого питания не производится автоматическая загрузка программного обеспече-ния ЭТК-КС2 | Неисправен компьютер | Провести тестирование компьютера, при определении неисправности выполнить ремонт компьютера |
| Отсутствует обмен сообщениями по одному из телеграфных каналов | Неисправен один из телеграфных каналов - | Провести автономную проверку работоспособ-ности телеграфных каналов телеграфного мо-дуля при установке на его выходе тестовых разъмов |
| Отсутствует вывод на печать сообщений по команде оператора | Неисправен принтер, нарушена связь ком-пьютера с принтером | Проверить соединение компьютера с принтером, проверить работоспособность принтера |

# 22. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭТК

Техническое обслуживание ЭТК-КС2 в процессе эксплуатации производится персоналом с квалификацией инженера, прошедшего курсы по обслуживанию ЭТК-КС2. Техническое обслуживание ЭТК-КС2 заключается в ежедневной проверке работоспособности оборудования ЭТК-КС2: компьютеров, телеграфных модулей, источников беспереюойного питания, принтера.

Как правило, восстановление работоспособности ЭТК-КС2 производится заменой неисправных блоков или узлов на исправные.

# 23. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование ЭТК-КС2 производится в упакованном виде железнодорожным или автомобильным транспортом при температуре от –50 С до +50 С при условии предохранения ЭТК-КС2 от непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранение ЭТК-КС2 производится на складах по условиям группы 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5 до +40 С, относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25 С.

# 24. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки ЭТК-КС2 приведен в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Модуль управления |  | 1 |
| Модуль 32-канальный |  | 1-8 |
| Источник бесперебойного питания | UPS400 | 1-8 |
| Руководство по эксплуатации | СП1.200.001 РЭ | 1 |
| Программное обеспечение | СП1.200.001 ПО | Комплект |

# 25. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ЭТК-КС2 СП1.200.001 заводской номер ____________, дата выпуска _______________ соответствует техническим условиям СП1.200.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Руководитель предприятия __________________(подпись)

М.П.

Начальник ОТК _____________________________(подпись)

# 26. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

ЭТК-КС2 СП1.200.001 заводской номер __________________ упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

Упаковку произвел _________________________(подпись)

М.П.

Изделие после упаковки принял ______________(подпись)

# 27. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ЭТК-КС2 устанавливается 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок хранения с момента изготовления составляет 12 месяцев. Гарантии сохраняются, если грузополучателем выполняются все правила хранения, ухода и эксплуатации ЭТК-КС2.

Если в период гарантийного срока ЭТК-КС2 вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации (технического обслуживания), хранения или других причин по вине потребителя, то его ремонт производится за счет потребителя с оформлением двухстороннего акта.

# 28. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае выхода из строя ЭТК-КС2 до истечения гарантийного срока по причинам, исключающим вину эксплуатирующей организации, потребителю следует сообщить об этом изготовителю (поставщику) для принятия мер.

Адрес изготовителя:

03110, Киев-110, ул. Соломенская, 13, НПП "ЭЛКО"

тел/факс 276-03-31, 271-74-69

e-mail: elco@speech.kiev.ua