Инструкция по подключению перфоратора с контроллером «ЭЛКО»

- Подключите телеграфную линию к контроллеру. (Зеленый разъем на 3 контакта ) (левый контакт- передача, средний – земля, правый – прием)

- Включите блоки питания в розетку.

- Перфоратор может работать с любыми телеграфными станциями и адаптерами.  Скорость работы 100 бод. Для подключения к станции «Глобус», необходимо заменить файл Atol.tgp и добавить файл AtolCrypt.txt в папку AtolCrypt в корне программы. Переписав их в папку C:\Program Files\ELCO\GLOBUS. Эти файлы можно взять на сайте http://www.elco.com.ua/internal/Atol_perforator.zip либо запросить по почтt elcoinfo@elco.com.ua. Если оператор работает не на основной машине (к которой подключены адаптеры), то сделайте доступ к файлу AtolCrypt.txt который находиться на основной машине в папке C:\Program Files\ELCO\GLOBUS. В глобусе в устройствах найдите устройство ХХХ005 (канал на телеграфный аппарат для приема передачи криптов). Заблокируйте его нажмите правую кнопку мыши выберите «Свойства» в первом окне поставьте птичку «Только крипты на приеме», нажмите «Далее», установите скорость 100 бод  «Далее», «Готово». Разблокируйте канал.

Если вы используете программу  Glite то версия должна быть не ниже 1.4.0

http://www.elco.com.ua/pub/glite/

Инструкция по работе перфоратора с контроллером «ЭЛКО»

«Глобус»

Прием осуществляется тем же образом что и при работе с обычным телеграфным аппаратом.

Для передачи необходимо отредактировать файл AtolCrypt.txt указав категорию индекс начальное и конечное сообщение. Текст Крипта вставиться между первой и второй строчками состоящими из +++++.

Пример:

ПК516002

шапка

+++++

+++++

подпись

Сохраните изменения. Вставьте ленточку в считыватель. Нажмите на рычаг считывателя. После передачи всей ленты еще раз нажмите на рычаг для остановки.

«Glite»

Для приема крипта по каналу зайдите в «Диалог» выберите канал для получения крипта и нажмите кнопку «Крипт». Эта  кнопка будет автоматически нажиматься если в получаемом тексте будет приходить комбинация +++++ перед текстом крипта.

При передаче на перфоратор текст должен содержать комбинацию +++++.