Руководство оператора.

«Диспетчер»

Киев – 2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1. Регистрация	4

1.2. Меню	5

1.2.1 Меню “Программы”	5

1.2.2 Меню “Вид”	5

1.2.3 Меню “Инструменты”	5

2. НАСТРОЙКА ТЕЛЕГРАФНОЙ ТОПОЛОГИИ	5

2.1. Свойства Коммутатора	6

2.2. БАЗА ДАННЫХ КОНФИГУРАЦИИ	9

2.2.1 Автоиндексация	12

2.3. НАПРАВЛЕНИЯ	12

2.4. АДАПТЕРЫ	15

2.5. СЛУЖБЫ	16

2.6. УСТРОЙСТВА	18

3. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ	21

3.1. ПРИЛОЖЕНИЕ «ДИСПЕТЧЕР»	21

3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ «КОНСОЛЬ УСТРОЙСТВ»	23

3.3. ПРИЛОЖЕНИЕ  «КОНСОЛЬ НАПРАВЛЕНИЙ»	23

4. ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АДАПТЕРА	23

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО КАНАЛЬНОГО МОДУЛЯ НА РЕЗЕРВНОМ КАНАЛЬНОМ МОДУЛЕ	24

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КАНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                С РЕЗЕРВНОГО КАНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	25

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО КОММУТАТОРА НА РЕЗЕРВНОМ  КОММУТАТОРЕ	26

7.1 Резервный коммутатор расположен на сервере баз данных	26

7.2 Резервный коммутатор расположен на Канальном модуле	26

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КОММУТАТОРА С РЕЗЕРВНОГО  КОММУТАТОРА	27

8.1 Резервный коммутатор расположен на сервере баз данных	27

8.2 Резервный коммутатор расположен на Канальном модуле	27

9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ	27

9.1 Служебные телеграммы	27

9.2 Автоматические обработчики коммутатора	28

9.2.1 Входящий контроль	28

9.2.2. Подтверждение ОВТ	28

9.2.3. Циркулярная коммутация	29

9.2.4. АвтоКСС	30

9.2.5 Обход	35

9.2.6. Повтор	36

9.2.7. Хранение	36

9.2.8. Замедление	36

10. ПРОТОКОЛЫ	37

10.1 Протокол МЦ-КС	37

10.1.1. Общие положения	37

10.1.2. Сообщения	37

10.1.3. Управляющие команды	40

10.2 Протокол ОП-КС	41

10.2.1. Общие положения	41

10.2.2. Форматы сообщений	42

10.2.3. ДОПУСКИ НА ФОРМАТЫ СОБЩЕНИЙ НА НЕКОММУТИРУЕМЫХ СВЯЗЯХ.	51

10.3 Протокол АТ-КС	59

10.3.1. ПРОТОКОЛ СВЯЗИ НА УЧАСТКЕ ЦКС-СКК.	59

Приложение 1. Донесения	66

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общий вид программы-менеджера представлен на рис. 1.

Строка

меню

Панель инструментов

Панель

приложений

Окно приложений

Рис. 1

Строка меню - предназначена для выбора операций или запуска других сервисных программ.

Панель инструментов - кнопки на панели предназначены для настройки отображения.

Панель приложений (быстрого доступа) - предназначена для быстрого перехода между сервисными   приложениями.

Окно приложений – предназначено для отображения сервисных приложений.

## 1.1. Регистрация

При запуске  «Глобус» открывается диалоговое окно, показанное на рис. 2.

Рис. 2

Оно позволяет ввести или выбрать идентификатор оператора и при необходимости ввести пароль. Выберите с помощью кнопки  свою фамилию в поле Оператор (или другой идентификационный код) и введите пароль в поле Пароль, нажмите кнопку <Новая смена> или <Продолжить смену> если смена уже была открыта. Если пароль введен неверно, то появится сообщение об этом, и будет предложено ввести пароль заново. Такая ситуация будет повторяться до тех пор, пока не выполнится одно из следующих условий:

- Будет введен правильный пароль, и тогда Вы сможете продолжить работу.

- Вы нажмете кнопку <Отменить>. На этом Ваш сеанс работы с пакетом будет завершен.

## 1.2. Меню

### 1.2.1 Меню “Программы”

В этом пункте меню есть возможность запуска сервисных приложений. Если программа уже запущена, то ее иконка отображается на панели приложений. Это позволяет перемещаться между окнами нажимая на нужную иконку.

### 1.2.2 Меню “Вид”

В этом пункте меню настраивается вид “панели приложений” и “панели инструментов”

### 1.2.3 Меню “Инструменты”

В этом пункте меню представлены услуги, облегчающие работу оператора.

Услуга Регистрация позволяет непосредственно во время работы перерегистрировать оператора или администратора (см. параграф “Регистрация” данной главы).

Услуга Сигнализация открывает окно сигнализации событий.

Услуга Курс валюты позволяет изменить курс валюты. (Для изменения курса валют его следует менять на активном коммутаторе или через диспетчерскую панель)

#### 1.2.4 Меню “Окно”

В этом пункте меню настраивается вид “окна приложений”.

- 2. НАСТРОЙКА ТЕЛЕГРАФНОЙ ТОПОЛОГИИ

Настройки телеграфной топологии производятся в режиме «Программа» «Диспетчер» (рис. 3) .

Рис. 3

Окно «Диспетчер» поделено на 5 областей: «Направления», «Службы», «Устройства»,  «Модули», «Адаптеры».

- 2.1. Свойства Коммутатора

Для выбора режима «Свойства коммутатора» необходимо стать на область «Направления» и нажав правую кнопку мышки выбрать соответствующий пункт.

В первом окне «Свойства коммутатора» (рис. 4), в строке ввода «Набор собственных индексов» указывается собственный магистральный (маршрутный) индекс. Если узел имеет несколько магистральных индексов, их следует указать через «;».

В поле «Обрабатываемые категорий» определяется список категорий телеграмм которые будут обрабатываться коммутатором. Телеграммы категории которых не входят в этот список будут попадать на технологический индекс «Сброс».

В поле «Регион» введите свой регион (рис. 4.).

«Формирование донесений» - устанавливается для формирования донесений. На технологический индекс «ДНС Документирования» формируются донесения связанные с управлением ресурсами центра: Д24, Д25, Д36, Д70, Д91, Д92.

На технологический индекс «РМ ОВТ» формируются донесения связанные с обработкой ОВТ: Д50, Д73, Д74;

На технологический индекс «ДНС Контроля» формируются донесения связанные с ситуациями требующими внимания соответствующих служб: Д71, Д89, Д90;

На технологический индекс XXX903 формируются донесения связанные с обработкой «Ракет»: Д43, Д68, Д69, Д75, Д76.

Форматы донесений приведены в приложении 1.

«Несоответствие адреса и индекса» - устанавливается для проверки соответствия адреса и индекса телеграммы. Если выявлено несовпадение, то телеграмма попадает на технологический индекс «СИТ».

«Несовпадение количества слов» - устанавливается для проверки соответствия количества слов в телеграмме с количеством слов указанным в заголовке. Если выявлено несовпадение, то телеграмма попадает на технологический индекс «СИТ».

«Нумерация по приему» - каждый час на технологический индекс «Сброс» формируется телеграмма категории ССС о пропусках в нумерации по приему на каналах.

«Нумерация по передаче» - каждый час на технологический индекс «Сброс» формируется телеграмма категории ССС о пропусках в нумерации по передаче на каналах.

«Автоиндексация» - автоматическая индексация телеграмм приходящих на технологический индекс «СИТ». Если по адресу в телеграмме удается определить маршрутный индекс телеграмма автоиндексируется и не попадая на службу «СИТ» передается на обработку коммутатору.

Ниже показана дата последней загрузки адресных строк, чтобы загрузить их без закрытия программы нажмите кнопку «Загрузить сейчас».

«Включить отладку» - устанавливается для формирования коммутатором log файлов.

После внесения изменений нажмите кнопку «Далее».

Рис. 4

В следующем окне (рис. 5) настраиваются технологические индексы.

Рис. 5

Технологические индексы (табл.1) – индексы служб, используемые коммутатором для коммутации сообщения в определенной технологической ситуации.

Таблица 1

| Наименование | Значение по умолчанию | Используется в ситуациях |
| --- | --- | --- |
| Подтверждения ОВТ | Ххх900 | Передача подтверждения приема сообщений категорий В и К смежному центру |
| РМ ОВТ | Ххх900 | - Коммутация Д50 (прил.1) - Коммутация сообщений категорий В и К при отсутствии либо не закреплении индекса, или запрете передачи этих категорий на направлении коммутации |
| СИТ | Ххх911 | Коммутация сообщений (кроме категорий В и К) при отсутствии либо не закреплении индекса, или запрете передачи этих категорий на направлении коммутации |
| Сброс | Ххх910 | Коммутация сообщений с нарушенным форматом |
| КСС | Ххх987 | Передача центру-отправителю ответов на запросы к АвтоКСС |
| Абонентский СИТ | Ххх991 | Коммутация сообщений, принятых из сети Телекс |
| Авто КСС | Ххх997 | Индекс телеграмм обрабатываемых автоматическим обработчиком “АвтоКСС” |
| Контроль подтверждения | Ххх998 | Телеграмма переводится в фазу коммутатора msConfirm, где обрабатывается автоматическим обработчиком “Контроль подтверждения ” |
| ДНС документирования | Ххх902 | Коммутация донесений (прил. 1) |
| ДНС контроля | ххх909 | Коммутация донесений (прил. 1) |

В третьем окне (рис. 6) указываются эксплуатационные номера (сектор) автоматических обработчиков. Поля автоматических обработчиков должны быть объязательно заполненны, в противном случае при обработке телеграммы одним из этих обработчиков в архиве телеграмм КСС не будут заполняться поля эксплуатационного номера.

В области «Сеть ТЕЛЕКС» настраивается количество серий (серия состоит из двух попыток) соединения с абонентом и интервал между сериями. Так же указывается код доступа к INTELEX для выхода на зарубежного абонента.

Рис. 6

В четвертом  окне указываются «Предустановленные типы служб»  (устанавливаются разработчиками), «Автозамена при транслитерации» и «Признаки служебной телеграммы».

Также можно установить «Автоматическое формирование сводки подтверждений»:

1. После подтверждения циркуляра.

2. По истечению контрольного срока.

В пятом  окне установите шаблон расписки для отделений связи.

При нажатии кнопки «Готово» отображается информация о результатах настройки, для выхода из режима нажмите кнопку «Готово».

- 2.2. БАЗА ДАННЫХ КОНФИГУРАЦИИ

Для выбора режима «База данных конфигурации» необходимо стать на область «Направления» и нажав правую кнопку мышки выбрать соответствующий пункт.

На закладке «Зоны, услуги, тарификации» рис. 7 устанавливаются телеграфные тарифы в зависимости от зоны пункта назначения, категории отправителя,  и  тарифы за дополнительные услуги. Для изменения, добавления и удаления полей нужно нажать правую кнопку мышки и выбрать нужный пункт.

Например для создания новой зоны станьте в окошко со списком зон и нажав правую кнопку мышки выберите пункт «Создать». Впоявившемся окне заполните поля «Зона», «Наименование», «Льгота», «НДС» и нажмите кнопку «Добавить». Выбрав эту зону из списка зон вы можете ввести тарифы, окна для ввода которых расположены немного ниже. Устанавливая курсор поочередно на каждую из «Услуг» вы можете задать стоимости дополнительных услуг.

Рис. 7

На закладке «Зоны трафика, группы направлений» устанавливаются зоны трафика и группы направлений. Группы направлений используются для удобства формирования отчетов группам направлений.

На закладке «Индексы» (рис. 8) каждому магистральному индексу указываются список зональных индексов, тарифная зона и зона для взаиморасчетов, а каждому маршрутному индексу - соответствующие ему адресные строки, например:  «(ЖИТОМИР) +(УЛ, ВУЛ, УЛИЦА, ВУЛИЦЯ)+ (ШЕВЧЕНКО) + (=100,=102,=н103-117)». Если в адресе телеграммы  присутствуют слова ЖИТОМИР и ШЕВЧЕНКО и номер дома 100, 102 или начиная с 103 по 117 по нечетной стороне улицы, то она направляется по соответствующему маршрутному индексу. Для разделения четных и нечетных номеров домов используются буква ч – четная и н – нечетная. Варианты написания перечисления номеров домов:

(=10,=12,=18,=20,43а,2б) конкретное указание номеров домов

(=2-27) с 2 по 27 включительно

(=ч2-20,=н1-11) все четные с 2 по 20 и все нечетные с 1 по 11

(<10,>12) больше 10 и меньше 12

(<ч20,>н17) все четные меньше 20, все нечетные больше 17

Так же используйте совмещенные варианты: (=10,=12,=18,=20,43а,2б, =20-27, >ч30,>н50)

Для изменения, добавления и удаления полей нужно нажать правую кнопку мышки и выбрать нужный пункт.

В верхней части окна расположены две строки поиска для магистральных и низовых индексов соответственно. Поиск можно осуществлять как по названию так и по индексу.

Рис. 8

На закладке «Страны» каждому наименованию страны указывается его интерлитерированное наименование в соответствии с «Инструкцией по обработке международных телеграмм…», тарифная зона и зона для взаиморасчетов, а так же адресная строка для процедуры интерлитерации. Для изменения, добавления и удаления полей нужно нажать правую кнопку мышки и выбрать нужный пункт.

На закладке «Циркуляры»  настраиваются циркуляры. В окне «Циркуляры» находятся три списка - список циркуляров, список индексов рассылки для каждого циркуляра, список адресных строк для каждого индекса.

Для создания нового циркуляра в области списка циркуляров нажмите правую кнопку и выберите пункт «Создать». В окне создания циркуляра введите его номер и наименование. В правом верхнем окошке нажмите правую кнопку мышки и выберите пункт «Подключить». Появится окно разделенное на три части. В левом верхнем окне показывается список магистральных индексов, в правом верхнем список низовых индексов. Чтобы в правом окне показался список низовых индексов нужного вам магистрального направления, кликните на этом магистральном индексе в левом окне. Для подключения индекса нужно выполнить двойной щелчок мышки на нужном индексе, или выделив его и нажать кнопку «Добавить». Подключив все нужные индексы нажмите «ОК».

При необходимости есть возможность отправления нескольких копий циркуляров на один индекс, для этого в правом нижнем окне нажмите правую кнопку мышки и выберите пункт «Создать». В появившемся окне введите адресную строку с которой будет отправляться циркулярная телеграмма (можно оставлять пустым).

Убирая галочки напротив полей наименования, можно отключить любой адрес или направление от схемы.

На закладке «Другоео» указываются слова которые будут игнорироваться при автоиндексации.

Для сохранения настроек нужно нажать кнопку «Применить».

### 2.2.1 Автоиндексация

По умолчанию автоматически индексируются телеграммы идущие на сит (ХХХ911). Для этого в свойствах коммутатора надо поставить птичку «Автоиндексация» см. п 2.1. У индекса ХХХ911 не должна стоять отметка сл. (Служебный) в базе индексов.

Для переиндексации телеграмм идущих на другие индексы, например на индекс 131003 надо у этого индекса в поле  «Параметры обработки» указать некоторые свойства:

перенаправление=131002 (тогда все телеграммы пришедшие на этот индекс будут перенаправляться на индекс 131002 )

перенаправление=131002-(ПП,СП) (тогда все телеграммы пришедшие на этот индекс будут перенаправляться на индекс 131002 за исключением телеграмм с категорией ПП и СП)

перенаправление=131002+(ПП,СП) (тогда все телеграммы с категорией ПП и СП  будут перенаправляться на индекс 131002)

перенаправление=* (все телеграммы пришедшие на этот индекс будут автоиндексироваться, и если новый индекс найден отправляться по нему, если нет то по этому же индексу телеграмма и пойдет)

перенаправление=*;131911 (все телеграммы пришедшие на этот индекс будут автоиндексироваться, и если новый индекс найден отправляться по нему, если нет то телеграммы будут направляться на 131911)

перенаправление=131002-(ПП,СП);131007 (тогда все телеграммы пришедшие на этот индекс будут перенаправляться на индекс 131002 за исключением телеграмм с категорией ПП и СП которые отправляются на индекс 131007)

- 2.3. НАПРАВЛЕНИЯ

Для создания направления необходимо стать на область «Направления» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Создать».

В появившемся окне (рис. 9) в строке ввода «Наименование» введите наименование направления. В поле «Эксплуатационный номер» введите эксплуатационный номер этого направления.

В поле «Индекс прямой коммутации» можно ввести индекс который будет подставляться телеграммам, пришедшим с этого направления (телеграмме будет присвоен этот индекс на время обработки в коммутаторе).

Укажите максимальную нагрузку на направлении (при ее превышении будет подаваться визуальная или звуковая сигнализация).

В поле «Допустимое количество переприемов» указывается максимальное количество переприемов. Если полученная с этого направления телеграмма будет иметь значение количества переприемов больше чем установлено, то такая телеграмма будет отправляться на технологический индекс «Сброс».

Рис. 9

В поле «Запрещенные категории» можно ввести запрещенные категории как по приему, так и по передаче.

В поле «Подтверждаемые категории» введите категории телеграмм требующих подтверждения.

Установите галочку «Служебное направление» если к направлению будут подключаться службы.

Квитирование – при передаче телеграммы принятой с этого направления на это направление будет сформированна телеграмма с текстом о предаче принятой от него телеграммы.

Для тарификации телеграмм поставьте птичку «Тарификация» и выберите категорию отправителя.

Нажмите кнопку «Далее».

Во втором окне задается расписание работы устройств на этом направлении направления.

В третьем окне выставляются обходы для направления.

Обходные направления:

«Аварийное» при аварии всех устройств на этом направлении.

«Ночное» при блокировки направления по времени (расписание устанавливается в предыдущем окне).

«Праздничное» если в расписании указаны выходными целые дни.

«Диспетчерское» устанавливается с диспетчерской консоли.

«Копии» при передаче телеграммы с этого направления копия этой телеграммы передается на установленное направление.

«Блокировки Р» обход для телеграмм на время обработки направлением «Ракеты».

При нажатии кнопки «Готово» отображается информация о результатах настройки, для выхода из режима нажмите кнопку «Готово».

Изменение или удаление направления производится в  области «Направление», для этого нужно стать на нужное направление и нажав правую кнопку мышки выбрать нужный пункт.

Для закрепления или открепления индексов, станьте курсором на направление и нажав правую кнопку мышки выберете  пункт «Подключенные индексы» (рис. 10). Здесь можно подключать или отключать индексы. Для отключения индекса необходимо выбрать его и нажать кнопку «Отключить». Чтобы подключить индексы нажмите кнопку «Подключить».

Рис. 10

Появившиеся окно (рис. 11) разделенное на три части. В левом верхнем окне показывается список магистральных индексов, в правом верхнем список низовых индексов. Чтобы в правом окне показался список низовых индексов нужного вам магистрального направления, нажмите левую кнопку мышки на этом магистральном индексе в левом окне. Для подключения всех низовых или магистральных инексов нажмите правую кнопку мышки (в правом или левом окне) и выберите пункт «Добавить все». Для подключения одного индекса нужно выполнить двойное нажатие правой кнопки мышки на нужном индексе, или выделив его и нажать кнопку «Добавить». Список подключаемых индексов будет отображаться в нижней части экрана. Добавив все нужные индексы нажмите кнопку «ОК».

Рис. 11.

- 2.4. АДАПТЕРЫ

Список адаптеров создается автоматически при подключении их на «Канальном модуле»

Для подключения адаптера необходимо соединительный USB-шнур адаптера вставить в  USB-порт канального модуля. После физического подключения адаптера на мониторе Канального модуля, к которому был подключен адаптер вы увидите запрос к установке драйвера на это оборудование (если драйвер на конкретный адаптер уже был установлен на этом компьютере то такого запроса не будет) . Драйвера на оборудование, после установки программы «Глобус» находятся, по умолчанию, C:\Program Files\ELCO\Globus\Drivers. При запросе на экране Канального модуля появится окно (Рис. 11а). Поставьте точку «Нет, не в этот раз» и нажмите «Далее» (Первого окна может не быть, а появится сразу второе окно). Если на этом компьютере уже устанавливались драйвера для какого либо телеграфного адаптера то во втором окне (Рис. 11б) поставьте птичку «Автоматическая установка» и нажмите «Далее». Если же на этом компьютере такое оборудование устанавливается первый раз то вам во втором окне надо поставить птичку «Установка из указанного места» и нажать «Далее»  в следующем окне покажите путь где программа установки может найти драйвер (по умолчанию C:\Program Files\ELCO\Globus\Drivers). В последнем окне выдастся сообщение об успешности установки драйвера. Нажмите «Готово».

Рис. 11а

Рис. 11б

В окне «Диспетчер» в области «Адаптеры» должны появиться все переключенные адаптеры (четкого черного цвета).

В ручном режиме создаются только «Сетевые адаптеры».

Для создания «Сетевого адаптера» необходимо стать в область «Адаптеры» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Создать».

В первом окне выберите «Сервер» на котором будет находится адаптер и тип адаптера:

IP               Сетевой адаптер;

Во втором окне укажите его на наименование IP-адрес и порт.

При нажатии кнопки «Готово» отображается информация о результатах настройки, для выхода из режима нажмите кнопку «Готово».

Изменение или удаление адаптера производится в области «Адаптер», для этого нужно стать на нужный адаптер и нажав правую кнопку мышки выбрать нужный пункт.

- 2.5. СЛУЖБЫ

Для создания служб необходимо стать на область «Службы» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Создать» (рис. 12). Введите «Наименование» и из предустановленных типов служб выберите нужную. В поле рабочее место введите имя компьютера на котором будет расположена эта служба. Нажмите кнопку «Далее». В следующем окне укажите направление к которому подключается служба, сектор и счетчик.

При нажатии кнопки «Готово» отображается информация о результатах настройки, для выхода из режима нажмите кнопку «Готово».

Рис. 12

Таблица 2.

| Тип службы | Назначение |
| --- | --- |
| РМ | Подключение службы буфер (предназначена для обработка телеграмм на направлении) |
| КСС | Подключение службы КСС (предназначена для возможности передачи телеграмм с архива, возможность открытия буфера КСС с окна КСС) |
| Заготовка | Подключение службы Прием телеграмм (возможность заготовки телеграмм) |
| Диспетчер | Подключение службы буфер (предназначена для обработка телеграмм на направлении, службу можно открыть с окна Диспетчер) |
| Телетайп | Подключение службы Телетайп |
| Служба 066 | Подключение службы Служба 066 (прием телеграмм по телефону) |
| Прием EMail | Подключение службы Прием EMail (прием телеграмм с электронной почты) |
| Передача EMail | Подключение службы Прием EMail (передача телеграмм на электронную почту) |

Изменение или удаление служб производится в области «Служба», для этого нужно стать на нужную службу и нажав правую кнопку мышки выбрать нужный пункт.

- 2.6. УСТРОЙСТВА

Для создания Устройств необходимо стать в области «Устройства» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Создать». Выберите тип устройства (Канал, Принтер или Папка) и сервер на котором оно находиться.

При выборе «Канал»:

Во втором окне выберете протокол взаимодействия:

АТ-КС      - телексный протокол (рис. 12). Для использования устройства в диалоговом режиме поставьте птичку «Диалоговай режим» и заполните поле автоответа. При составлении автоответа используйте кнопки (ВК <)-возврат каретки, (ПС =) – перевод строки, (↑ F7) – ЦИФ, (↓ F8) – РУС, (↑ F9) – ЛАТ. В области протокол взаимодействия заполните поля                         «Автоответ» и введите допустимого размер текста принимаемый по каналу.

У протокола АТ-КС доступны следующие функции:

Запрет входящего соединения – не реагирует на входящие вызовы.

Без контроля автоответа – не контролирует автоответ абонента.

Без передачи реквизитов – при обмене автоответами в конце телеграммы будет передаваться только автоответ без дополнительной информации.

Без контроля аварии канала – игнарируются аварийные состояния канала.

Сохранять обмен АО в тексте – автоответ абонента будет сохраняться в тексте телеграммы.

Параметр «Допустимая пауза приема при входящем соединении» использоваться для определения конца телеграммы. Если в течении указанного в этом параметре времени от смежного абонента не приходит не одного символа, по линии дается отбой.

МЦ-КС     - межцентровой протокол(рис. 13). Для использования устройства в диалоговом режиме поставьте птичку «Диалоговай режим» и заполните поле автоответа (при необходимости). Установите количество переприемов и введите допустимый размер текста. Если канал используется для свяси вашего ЦКС (ЭТК) со смежным ЦКС (ЭТК) установите птичку «Межцентровый».

МЦ-СЕТЬ - сетевой протокол (рис. 14). Для использования устройства в диалоговом режиме поставьте птичку «Диалоговай режим» и заполните поле автоответа (при необходимости). Установите количество переприемов и введите допустимый размер текста. Если канал используется для свяси вашего ЦКС (ЭТК) со смежным ЦКС (ЭТК) установите птичку «Межцентровый».

ОП-КС      - протокол взаимодействия с оконечным пунктом (рис. 15). Для использования устройства в диалоговом режиме поставьте птичку «Диалоговай режим» и заполните поле автоответа (при необходимости).

Установите количество  переприемов и введите допустимый размер текста. Выберите режим работы ОДП или ПДП.

«Импульсный вызов» используется для  включения сигнализации на  оконечном пункте (состоит из посылки стартовой полярности продолжительностью 1 ± 0,2 с и непосредственно следующей за ней стоповой полярности той же длительности).

«Текстовый вызов» используется для  включения сигнализации на  оконечном пункте (состоит из следующей последовательности комбинаций: ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ).

«Запуск электродвигателя» состоит из комбинации , и предназначен для запуска электродвигателя телетайпа, остановленного автостопом.

«Контроль» при ОДП будет включен минутный импульс, а так же при простое в роботе каждые 40 минут будет выдаваться СИ8, при ПДП минутный импульс будет выключен, а СИ8 будет передаваться только при простое больше 40 мин. и при появлении в центре телеграммы которую надо передать по этому каналу.

«Формирование расписки»  по этому каналу вместе с телеграммой будет формироваться расписка.

Рис. 12                                                                    Рис. 13

АТОЛ  - протокол атол (рис. 16а). Для использования устройства в диалоговом режиме поставьте птичку «Диалоговай режим» и заполните поле автоответа. При состакрлении автоответа используйте кнопки (ВК <)-возврат каретки, (ПС =) – перевод строки, (↑ F7) – ЦИФ, (↓ F8) – РУС, (↑ F9) – ЛАТ. В области протокол взаимодействия заполните поля «Автоответ» и введите допустимого размер текста принимаемый по каналу.

У протокола АТОЛ доступны следующие функции:

Индексированный прием – у телеграмм принятых с этого направления в первой строке будит искаться индекс и если он будет найден то телеграмма будет маршрутизироваться с этим индексом, если же индекс не будет найден телеграмма скоммутируется на «СИТ».

Без контроля аварии канала – игнарируются аварийные состояния канала.

Параметр «Допустимая пауза приема при входящем соединении» использоваться для определения конца телеграммы. Если в течении указанного в этом параметре времени от смежного абонента не приходит не одного символа, по линии дается отбой.

Рис. 14                                                                    Рис. 15

В третьем окне выберете точку адаптера и скорость работы, в поле «Дополнительная информация» можно ввести дополнительную информацию о канале, которая будет отображаться в окне «Диспетчер».

В четвертом окне выберете направление к которому будет подключено устройство, а так же установите сектор и счетчики.

При нажатии кнопки «Готово» отображается информация о результатах настройки, для выхода из режима нажмите кнопку «Готово».

При нажатии кнопки «Готово» отображается информация о результатах настройки, для выхода из режима нажмите кнопку «Готово».

При выборе «Принтер»:

Во втором окне выберете принтер (если не выбирать имя принтера, будет использоваться принтер установленный по умолчанию), поставьте галочку расписка для автоматической генерации расписки. Перед каждой телеграммой вы можете вставлять текст который вы введете в поле «Добовлять перед текстом». Чтобы было удобнее отрывать телеграмму (при использовании матричного принтера) поставте добовлять в конец текста 10 строк (10 – получено опытным путем используя принтер Epson LX300+).

В третьем  окне выберете направление к которому будет подключено устройство а так же установите сектор и счетчики.

При нажатии кнопки «Готово» отображается информация о результатах настройки, для выхода из режима нажмите кнопку «Готово».

При выборе «Папка»:

Во втором окне (рис. 16.) в верхней части «Прием» укажите путь к папке в которой будут находится принимаемые телеграммы. Ниже можно задать маску имени файла и кодировку. Укажите интервал проверки наличия в папке телеграмм.

В нижней части «Передача»  укажите путь к папке в которую будут передаваться телеграммы. Ниже можно задать маску имени файла и кодировку.

Рис. 16                                                                          Рис. 16а

Поставьте галочку расписка для автоматической генерации расписки.

В третьем  окне выберете направление к которому будет подключено устройство а так же установите сектор и счетчики.

Изменение или удаление устройства производится в области «Устройство», для этого нужно стать на нужное устройство и нажав правую кнопку мышки выбрать нужный пункт.

- 3. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

Управление технологическим процессом осуществляется из окон «Диспетчер», «Консоль устройств», «Консоль направлений» .

- 3.1. ПРИЛОЖЕНИЕ «ДИСПЕТЧЕР»

Открыть приложение «Диспетчер» (рис. 3) можно с панели приложений или со строки меню (Программа >Телеграф >Диспетчер).

Управление Устройствами

Для блокировки или разблокировки канала необходимо стать на нужный канал в области «Устройство» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Блок» или «Разблок» соответственно. На панели инструментов также есть кнопки блокировки и разблокировки канала.

Для изменения счетчиков канала необходимо стать на нужный канал в области «Устройство» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Счетчики».(При изменении счетчиков канал должен быть блокирован.) Для этих же целей можно использовать кнопку «Счетчики» на панели инструментов.

Существует два способа наблюдения за состояниями канала. Для наблюдения состояний канала необходимо выделить нужный канал нажать правую кнопку мышки и выбрать пункт «Журнал» далее выбрать:

«Окно журнала» - если необходимо наблюдать за каналом непосредственно в окне диспетчера.

«Сохранять в файл на сервере» - информация о состоянии канала записывается в файл на «Канальном модуле» в папке Log.

Для установки режима просмотра устройств необходимо стать в области «Устройство» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Режим просмотра»:

«Все» - отображаются все устройства.

«По направлению» -   отображаются устройства выбранного направления.

Для удобства наблюдения за технологическим процессом состояния в котором находятся каналы и направления выделяются разными цветами:

Красный цвет – показывает аварию канала и аварию направления, если на нем нет ни одного рабочего устройства.

Зеленый цвет – показывает состояние работы устройств и направлений.

Черный цвет  - устройство находиться в состоянии диспетчерской блокировки.

Синий цвет – указывает на блокировку устройств на направлении по расписанию.

Также используются специальные знаки для визуального отображения процесса (рис. 17).

Рис. 17

Р – показывает обработку ракет.

- - показывает наличие замедляющихся или замедленных телеграмм на направлении.

Зеленый цвет – отображается на направлениях или каналах, которые находятся в состоянии РБ (Работа)

Черный цвет - отображается на направлениях или каналах, которые находятся в состоянии БД,БА (Блокировки)

Красный цвет - отображается на направлениях или каналах, которые находятся в состоянии А (Авария). Направление считается аварийным если у него нет ни одного рабочего устройства.

Управление Направлениями

Управление Направлениями осуществляется в области «Направления».

«Обход»

Чтобы установить или снять направлению обход, необходимо стать на нужное направление в области «Направление» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Обход» и далее «Снять» или «Установить». Также можно использовать кнопку «Обход» на панели инструментов. При установке обхода появится окно в котором вы сможете выбрать направление для обхода.

«Направить»

Чтобы направить телеграммы с одного направления на другое, необходимо стать на нужное направление в области «Направление» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Направить». В появившемся окне можно выставить приоритет (категорию) и количество телеграмм которые надо направить. Также можно использовать кнопку «Направить» на панели инструментов.

Для удобства наблюдения за состояниями направлений есть функция выбора режима просмотра направлений. Для установки режима просмотра направлений необходимо стать в области «Направление» и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Режим просмотра»:

«Автомат» - отображаются направления по приоритету обработки (Приоритет: «Обработка Р», «Замедление», «Авария», «БД», «БВ», «Все»).

«Все» - отображаются все направления.

«Обработка Р» - отображаются направления на которых происходит обработка телеграмм категории Р.

«Замедление» - отображаются направления на которых есть замедленные телеграммы.

«Авария» - отображаются направления на которых есть устройства в состоянии «Авария».

«БД» - отображаются направления на которых есть устройства в состоянии «БД».

«БВ» - отображаются направления на которых есть устройства в состоянии «БВ».

- 3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ «КОНСОЛЬ УСТРОЙСТВ»

Открыть приложение «Консоль устройств»  можно с панели приложений или со строки меню (Программа > Телеграф > Консоль устройств).

В окне «Консоль устройств» каждое устройство отображается в виде прямоугольника на котором установлен эксплуатационный номер этого канала.

Для блокировки или разблокировки канала необходимо стать на нужный канал и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Блок» или «Разблок» соответственно.

Для изменения счетчиков канала необходимо стать на нужный канал и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Счетчики». Предварительно надо блокировать канал.

- 3.3. ПРИЛОЖЕНИЕ  «КОНСОЛЬ НАПРАВЛЕНИЙ»

Открыть приложение «Консоль направлений»  можно с панели приложений или со строки меню (Программа > Телеграф >Консоль направлений).

В окне «Консоль устройств» каждое направление отображается в виде прямоугольника на котором установлен эксплуатационный номер этого направления.

Чтобы установить или снять направлению обход, необходимо стать на нужное направление и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Обход» и далее «Снять» или «Установить».

Чтобы направить телеграммы с одного направления на другое, необходимо стать на нужное направление и нажав правую кнопку мышки выбрать пункт «Направить». В появившемся окне можно выставить приоритет (категорию) и количество телеграмм которые надо направить.

- 4. ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АДАПТЕРА

Выньте неисправный адаптер из «Канального модуля» и подключите на его место исправный адаптер. Если на Канальном модуле появится запрос на установку драйвера для оборудования установите его пользуясь пунктом  «2.4. АДАПТЕРЫ»

В окне «Диспетчер» в области «Адаптеры» появиться новый подключенный адаптер. Для восстановления устройств аварийного адаптера на новом (резервном) адаптере в области «Адаптеры» нажмите правую кнопку и выберите пункт «Восстановить». В появившемся окне (рис. 17) выберите пункт «Восстановление аварийных устройств удаленного адаптера и подключение их к резервному адаптеру». Нажмите кнопку «Далее». В следующем окне (рис. 18) в поле «Удаленный адаптер» выберите имя (номер) неисправного (удаленного) адаптера. В поле «Аварийные устройства адаптера» будут отображены аварийные устройства выбранного адаптера. В поле «Резервный адаптер» выберите имя (номер) резервного адаптера на который следует перевести все устройства удаленного адаптера. Для выполнения восстановления нажмите кнопку «Готово». В следующем окне вы можете наблюдать за успешностью операции восстановления. После вывода результатов нажмите кнопку «Готово».

Рис. 17                                                                  Рис. 18

- 5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО КАНАЛЬНОГО МОДУЛЯ НА РЕЗЕРВНОМ КАНАЛЬНОМ МОДУЛЕ

1. При неисправности канального модуля (192.168.1.11,192.168.1.12,…) необходимо переключить все телеграфные адаптеры этого «Канального модуля» на резервный канальный модуль DC-1 (192.168.1.1). Посмотрите на резервном «Канальном модуле», в который вы переключили телеграфные адаптеры, может появиться запрос на установку драйвера к телеграфному адаптеру   (Как установить драйвер к телеграфному адаптеру смотрите пункт  «2.4. АДАПТЕРЫ»)

В окне «Диспетчер» в области «Адаптеры» должны появиться все переключенные адаптеры (четкого черного цвета).

2. В окне «Диспетчер» в области «Модули» нажмите правую кнопку и выберите пункт «Восстановить». В появившемся окне (рис. 19) выберите пункт «Восстановление адаптеров (кроме PnP) и устройств аварийного канального модуля на резервном канальном модуле». Нажмите кнопку «Далее». В следующем окне (рис. 20) в поле «Аварийный канальный модуль» выберите IP-адрес (192.168.1.11,192.168.1.12,…) неисправного (удаленного) канального модуля. В поле «Резервный канальный модуль» укажите канальный модуль (192.168.1.1) на котором следует восстановить адаптеры и устройства с аварийного канального модуля. Для выполнения восстановления нажмите кнопку «Готово». В следующем окне вы можете наблюдать за успешностью операции восстановления. После вывода результатов нажмите кнопку «Готово». После восстановления в окне «Диспетчер» вы можете видеть восстановленные каналы (четкого черного цвета) и конфигурацию каналов оставшуюся на аварийном канальном модуле (серого цвета). Для очистки конфигурации аварийного канального модуля, в  окне «Диспетчер» в области «Модули» выберите аварийный канальный модуль (например 192.168.1.11) (подведите к нему курсор мышки и нажмите левую кнопу мышки) находясь курсором на этом канальном модуле нажмите правую кнопку и выберите пункт «Очистить». Появится окно подтверждения очистки конфигурации и IP-адрес этого канального модуля, для подтверждения очистки нажмите «ДА», если выбран не тот канальный модуль который следует очистить нажмите «НЕТ».

Рис. 19                                                                                           Рис. 20

3. В случаи если у вас не получается выбрать резервный «Канальный модуль» (строка выбора пуста), вам нужно убедится что все переключенные адаптеры установились и отображаются в окне «Диспетчер» в области «Адаптеры». Если же ничего не получается попробуйте восстанавливать по одному адаптеру пользуясь пунктом 4.«ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АДАПТЕРА» только восстанавливать конфигурацию с аварийного адаптера на тот же адаптер (на другом «Канальном модуле»). Например с 57 на 57.

- 6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КАНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
            С РЕЗЕРВНОГО КАНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

На основном канальном модуле который подлежит восстановлению, если осталось старое программное обеспечение «Глобус»,  необходимо удалить папку C:\Program Files\ELCO\Globus\cfg в которой хранится конфигурация каналов на момент аварии этого канального модуля. Если эту папку не удалить то при вводе этого канального модуля в работу эта старая конфигурация, если она была, будет подхвачена и восстановлена, в связи с чем может возникнуть дублирование каналов. Если же ошибка была допущена выключите программу на восстанавливаемом основном канальном модуле и удалите эту папку. На диспетчере (диспетчерах) надо закрыть программу и удалить ветку реестра  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Elco\Globus\Modules\Tg\Dispatcher\TgCenter (Для входа в реестр нажмите Пуск->Выполнить в строке открыть введите regedit и нажмите ОК).

Запустите программу «Глобус».

Восстановление адаптеров на основном восстанавливаемом канальном модуле осуществляется последовательно по одному телеграфному адаптеру.

Алгоритм восстановления:

1.Блокируете все каналы одного из адаптеров которые следует переключить на восстанавливаемый канальный модуль.

2. Переключаете соединительный шнур этого телеграфного адаптера из резервного канального модуля на восстанавливаемый основной. Если на Канальном модуле появится запрос на установку драйвера для оборудования, установите его, пользуясь пунктом  «2.4. АДАПТЕРЫ». В окне «Диспетчер» в области «Адаптеры» появиться адаптер с тем же номером но в колонке сервер у него уже будет IP-адрес восстанавливаемого основного канального модуля. Для восстановления устройств на этом адаптере в области «Адаптеры» нажмите правую кнопку и выберите пункт «Восстановить». В появившемся окне (рис. 21) выберите пункт «Восстановление аварийных устройств удаленного адаптера и подключение их к резервному адаптеру». Нажмите кнопку «Далее». В следующем окне (рис. 22) в поле «Удаленный адаптер» выберите имя (номер) восстанавливаемого адаптера. В поле «Аварийные устройства адаптера» будут отображены его устройства. В поле «Резервный адаптер» выберите имя (номер) того же адаптера. Для выполнения восстановления нажмите кнопку «Готово». В следующем окне вы можете наблюдать за успешностью операции восстановления. После вывода результатов нажмите кнопку «Готово».

3. Выполните пункты 1-2 для всех адаптеров переключаемых на восстанавливаемый основной канальный модуль.

Рис. 21                                            Рис. 22

- 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО КОММУТАТОРА НА РЕЗЕРВНОМ  КОММУТАТОРЕ

- 7.1 Резервный коммутатор расположен на сервере баз данных

Если коммутатор находится на компьютере, на которой размещаются базы данных (база данных конфигурации и архив телеграмм). То надо запустить на этом компьютере программу «Глобус» и активизируйте коммутатор (станьте на красный кружок в панели терминала нажмите правую кнопку мышки и выберите «активировать»). Должно появится окно загрузки адресных строк.

- 7.2 Резервный коммутатор расположен на Канальном модуле

1. Выгрузите программу «Глобус» на машине которая является резервным коммутатором«Канальный модуль 1» CM-1 (192.168.1.11).

2. Выключите компьютер «Канальный модуль 1»  CM-1 (192.168.1.11).   (Нажмите «Пуск», «Выключить компьютер», «Выключение»).

3. Если компьютер «Коммутатор» DC-1 (192.168.1.1) работает следует его выключить (Нажмите «Пуск», «Выключить компьютер», «Выключение»).

4. Ключом откройте карман для винчестера  на компьютере «Коммутатор» DC-1 (192.168.1.1) и извлеките жесткий диск из него. Переставьте вынутый винчестер в карман на компьютере «Канальный модуль 1» CM-1 (192.168.1.11) и закройте замок ключом.

5.Включите компьютер «Канальный модуль 1» CM-1 (192.168.1.11) перепишите файлы баз данных, с вставленного винчестера, на этот компьютер запустив на рабочем столе программу «Копирование баз данных на CM-1».(Файлы баз данных находятся E:\BDRezerv надо их переписать на  С:\BDRezerv).

6. Запустите программу «Глобус» и активизируйте коммутатор (станьте на красный кружок в панели терминала нажмите правую кнопку мышки и выберите «активировать»). Должно появится окно загрузки адресных строк.

- 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КОММУТАТОРА С РЕЗЕРВНОГО  КОММУТАТОРА

- 8.1 Резервный коммутатор расположен на сервере баз данных

Восстановите работу компьютера основного «Коммутатора». Включите компьютер основного «Коммутатора». Проверьте все настройки в программе «Глобус» на этом компьютере. Выгрузите программу «Глобус» на резервном «Коммутаторе». Запустите программу на основном коммутаторе. Проследите правильность работы комплекса.

- 8.2 Резервный коммутатор расположен на Канальном модуле

1. Выгрузите программу «Глобус» на машине «Канальный модуль 1» CM-1 (192.168.1.11).

2. Выключите компьютеры «Канальный модуль 1»  CM-1 (192.168.1.11) и «Коммутатор» DC-1 (192.168.1.1).   (Нажмите «Пуск», «Выключить компьютер», «Выключение»).

3. Ключом откройте карман для винчестера  на компьютере «Канальный модуль 1» CM-1 (192.168.1.11) и извлеките жесткий диск из него. Переставьте вынутый винчестер в карман на компьютере «Коммутатор» DC-1 (192.168.1.1) и закройте замок ключом.

5.Включите компьютеры «Канальный модуль 1» CM-1 (192.168.1.11) и «Коммутатор» DC-1 (192.168.1.1)  перепишите файлы основных баз данных, с CM-1 (С:\BDRezerv) на DC-1 (С:\BD) и резервных баз данных, с CM-1 (С:\BD_RZ) на DC-1 (E:\BDRezerv), а также удалите файл E:\BDRezerv\Data\TlgBilling.gdb, для этого на рабочем столе DC-1 запустите «Копирование баз данных на DC-1».

6. Запустите программу «Глобус» на обоих машинах, проверьте работу каналов и всей станции .

7. Для подготовки резервного коммутатора, на CM-1 удалите файлы в папке E:\DBRezerv, E:\DB_RZ\Data, E:\DB_RZ\Archive

- 9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ

- 9.1 Служебные телеграммы

Служебная телеграмма – телеграмма с выставленным в ее журнальной записи флажком “Служебная”, который выставляется в следующих случаях:

  - Формируется автоматическим обработчиком коммутатора;

  - Имеет категорию ССС;

  - Имеет индекс, отмеченный в БД признаком “Служебный”;

  - Имеет в адресной части признак служебной телеграммы – зарезервированные слова, определенные в общих параметрах коммутатора (по умолчанию: СХЕМА, СЛУЖЕБНАЯ, СЛУЖБОВА).

Служебная телеграмма не обрабатывается автоматическим обработчиком “Входящий контроль” (см. п. 3.1).

- 9.2 Автоматические обработчики коммутатора

Автоматические обработчики коммутатора – технологические процессы обработки сообщений, функционирующие в фазах или методах коммутатора.

Автоматический обработчик коммутатра может иметь следующие ресурсы:

- эксплуатационный номер с сектором (настраивается в общих настройках коммутатора);

- счетчик обработок (обнуляется в начале суток).

В процессе обработки сообщения автоматический обработчик может управлять  флажками обработок и некоторыми другими полями журнальной записи сообщения.

- 9.2.1 Входящий контроль

Автоматический обработчик “Входящий контроль” обрабатывает телеграмму в фазе коммутатора msReceived, если не выставлены флажки “Формат” и “Служебная”. При этом последовательно выполняются следующие операции:

- Если сообщение принято из направления с признаком тарификации (проверяется соответствующий параметр направления по эксплуатационному номеру приема), выставляется флажок “Тарификация”;

- Если телеграмма - служебная, выставляется флажок “Служебная” и дальнейшая обработка прерывается;

- Производится форматирование телеграммы с учетом ее категории (М или К) и выставляется флажок “Формат”;

- Проверяется возможность выделения адресной части (с учетом специфики категории М); если это не удается - фиксируется код нарушения “Формат”, производится коммутация на технологический индекс Сброс и дальнейшая обработка прерывается;

- По выделенной адресной части производятся следующие проверки:

  - Если телеграмма - служебная , выставляется флажок “Служебная” и дальнейшая обработка прерывается;

  - Производится автоиндексация телеграммы по адресной части; и в случае ее успеха:

    - Если Индекс телеграммы равен технологическому индексу СИТ , выставляется флажок “Автоиндексация” и Индекс телеграммы = найденному индексу с подменой его в тексте телеграммы; иначе – далее:

    - Если Индекс телеграммы равен технологическому индексу Абонентский СИТ , выставляется флажок “Автоиндексация” и индекс в тексте телеграммы подменяется на найденный индекс; иначе – далее:

    - Если Индекс телеграммы и найденный индекс не принадлежат одному и тому же магистральному индексу, фиксируется код нарушения “Индекс” и телеграмма коммутируется на технологический индекс РМ ОВТ(для категорий В или К)  или СИТ(см. п.1);

- Производится подсчет количества слов, которое фиксируется в соответствующем поле журнальной записи телеграммы; если полученное количество слов не соответствует объявленному в служебном заголовке, фиксируется код нарушения “Количество”.

- 9.2.2. Подтверждение ОВТ

Автоматический обработчик “Подтверждение ОВТ” имеет следующие ресурсы:

- эксплуатационный номер с сектором (настраивается в общих настройках коммутатора);

- счетчик обработок (обнуляется в начале суток).

Он обрабатывает телеграмму в фазах коммутатора msReceived и msTransmitted. Если категория телеграммы В или К, формируется служебная телеграмма-подтверждения следующего формата:

СХХХ9031<

1

(Строка справочных данных)<

ВАШКХХХХХХХХХХ/ХХПРИНЯТХХХХ<

2           3                   3                                              5

где:  1 - магистральный индекс смежного ЦКС, передавшего телеграмму К или В;

2 - категория обработки К или В принятой телеграммы;

3 - порядковый номер принятой телеграммы;

4 -эксплуатационный номер канала связи, по которому принята  телеграмма  К

или В;

5- время приема телеграммы.

Счетчик обработок увеличивается на 1, а в журнальной записи сформированной телеграммы выставляется флажок “Служебная”, в полях эксплуатационного номера приема и номера приема фиксируются соответственно  эксплуатационный номер обработчика и счетчик обработок с переводом в фазу msReceived.

После передачи телеграммы категории В или К перед переводом ее в фазу msTransmitted формируется донесение Д50 (см. прил.1), которое передается на технологический  индекс РМ ОВТ (см. п.1) (в отличие от других донесений, передаваемых на технологический индекс Донесения).

- 9.2.3. Циркулярная коммутация

Автоматический обработчик “Циркулярная коммутация” имеет следующие ресурсы:

- эксплуатационный номер с сектором (настраивается в общих настройках коммутатора);

- счетчик обработок (обнуляется в начале суток).

Он обрабатывает телеграмму в фазе коммутатора msDuplicate.

Телеграмма – оригинал переводится в фазу msDuplicate из фазы msStored при наличии признаков циркулярной коммутации: категории “Ц” и символа “=” в индексе.

В фазе msDuplicate телеграмма – оригинал размножается по схеме соответствующего циркуляра, причем:

- если индекс является собственным зональным индексом, формируется телеграмма со следующим предзаголовком:

Z1Z2ЦХХХ=ХХХХ<

1                2              3

- если индекс является магистральным индексом, формируется телеграмма со следующим предзаголовком:

Z1Z2ЦХХХ=ХХХХХХХХХХ<

1                 2                    4            3

- если индекс является зональным индексом другого центра, формируется телеграмма со следующим предзаголовком:

Z1Z2ЦХХХ=ХХХ-ХХХХХХ-Х<

1                2                  5          3

где:   1 - индекс категории срочности, обработки и признак размножени по схеме ;

2 - трехзначный дублированный номер схемы;

3 - цифра количества транзитных переприемов;

4 - дублированный магистральный номер узла связи, где должна размножаться телеграмма по схеме;

5 - маршрутный индекс оконечного пункта, для которого предназначена  телеграмма.

Размножения по каждому индексу, входящему в циркуляр, производится в соответствии с количеством копий, причем, если адресная строка копии не пуста, то если она начинается с символа “+”, то “+” заменяется пробелом и полученная таким образом строка добавляется в конец адреса оригинала, иначе – адресная строка копии замещает адрес оригинала. При этом в журнальной записи телеграммы выставляется флажок “Служебная” с переводом в фазу msReceived.

После размножения телеграммы по схеме соответствующего циркуляра счетчик обработок увеличивается на 1, а в журнальной записи телеграммы - оригинала в полях эксплуатационного номера передачи и номера передачи фиксируются соответственно  эксплуатационный номер обработчика и счетчик обработок, после она переводится в фазу коммутатора msTransmitted или, если требуется подтверждение, в фазу msConfirm (см. п. 3.12).

- 9.2.4. АвтоКСС

Автоматический обработчик “АвтоКСС” имеет следующие ресурсы:

- эксплуатационный номер с сектором (настраивается в общих настройках коммутатора);

- счетчик обработок (обнуляется в начале суток).

Он обрабатывает телеграмму в фазе коммутатора msSearch.

Телеграмма переводится в фазу msSearch из фазы msStored, если ее индекс соответствует технологическому индексу АвтоКСС (см. п.1).

Телеграмма – запрос к АвтоКСС должна быть в одном из следующих форматов:

1). запрос журнальной записи:

СХХХ997<

1         2       3

ЖРНВХ(ИСХ)ХХХХХХ/ХХ(ХХХ-ХХ/ХХ)ХХХХХХ.ХХ<

4         5                                          6                                7              8

2). запрос копии телеграммы:

СХХХ997<

1        2        3

КОПВХ(ИСХ)ХХХХХХ/ХХ(ХХХ-ХХ/ХХ)ХХХХХХ.ХХ<

9             5                                       6                                  7              8

3). запрос аннулирования телеграммы:

СХХХ997<

1        2        3

АННУЛВХ(ИСХ)ХХХХХХ/ХХ(ХХХ-ХХ/ХХ)ХХХХХХ.ХХ<

10             5                                       6                                  7              8

4). запрос коррекции категории телеграммы и/или количества слов:

СХХХ997<

1        2        3

КОР[<новая категория>][СЛОВ XX[/XX]]ВХ(ИСХ)

11                                                        12                   5

ХХХХХХ/ХХ(ХХХ-ХХ/ХХ)ХХХХХХ.ХХ<

6                                  7              8

где: 1 - категория срочности запросной телеграммы;

2 - МИ, где ХХХ - номер ЦКС, 997 - АвтоКСС;

3 - ПКП;

4 - признак запроса журнальных данных;

5 - признак запроса журнала  или  копии телеграммы по входящим или

исходящим 	данным

6 - эксплуатационный номер канала, по которому принята (передана)   	разыскиваемая телеграмма;

7 - порядковый номер разыскиваемой телеграммы на данном канале;

8 - дата приема (выдачи) из (в) ЦКС разыскиваемой телеграммы;

9 - признак запроса копии телеграммы;

10 - признак запроса аннулирования телеграммы;

11 - признак запроса коррекции параметров телеграммы;

12 – скорректированное количество слов в телеграмме;

В результате обработки запроса может быть сформирован соответствующий ответ одного из следующих форматов:

1). Выдача журнальных данных:

СХХХХХХХХХ<

1

(ХХХХХХ997/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

2

ОТВЕТНАЗАПРОСЖРНВХ(ИСХ)ХХХХХХ/ХХХХХХХХ.ХХ<

3

ВХХХХХХХ/ХХХХХХZ1Z2Z3ХХХХХХХХХХХХХ.ХХ

4                         5                                        6

ХХХХХХХХ/ХХ<

7

ИСХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХ/ХХ

8                      9            10                                    11

ОБХ ХХХХХХ<

12

где: 1 - строка предзаголовка телеграммы;

2 - строка справочных данных;

3 - формализованный текст запроса;

ВХ - входящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

4 - эксплуатационного номера канала;

5 - порядкового номера телеграммы;

6 - из предзаголовка телеграммы: маршрутный индекс дата и время приема;

7 - автоответа передачи (при наличии);

ИСХ - исходящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

8 - эксплуатационного номера канала;

9 - порядкового номера телеграммы;

10 - времени и даты передачи;

11 - автоответа приема (при наличии);

12 - маршрутного индекса, для которого телеграмма передана в

обход (при наличии);

2). Выдача копии телеграммы:

СХХХХХХХХХ<

1

(ХХХХХХ997/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

2

ОТВЕТНАЗАПРОСКОПВХ(ИСХ)ХХХХХХ/ХХХХХХХХ.ХХ<

3

Предзаголовок<

Справочные данные разыскиваемой телеграммы<

Текст разыскиваемой телеграммы<

где: 1 - предзаголовок ответной телеграммы;

2 - строка справочных данных ответной телеграммы;

3 - формализованный текст запроса;

3). Выдача журнальных данных аннулированной телеграммы:

СХХХХХХХХХ<

1

(ХХХХХХ997/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

2

ОТВЕТНАЗАПРОСАННУЛВХ(ИСХ)ХХХХХХ/ХХХХХХХХ.ХХ<

3

ВХХХХХХХ/ХХХХХХZ1Z2Z3ХХХХХХХХХХХХХ.ХХ

4                         5                                        6

ХХХХХХХХ/ХХ<

7

ИСХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХ/ХХ

8                      9            10                                    11

ОБХ ХХХХХХ<

12

где: 1 - строка предзаголовка телеграммы;

2 - строка справочных данных;

3 - формализованный текст запроса;

ВХ - входящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

4 - эксплуатационного номера канала;

5 - порядкового номера телеграммы;

6 - из предзаголовка телеграммы: маршрутный индекс дата и время приема;

7 - автоответа передачи (при наличии);

ИСХ - исходящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

8 - эксплуатационного номера канала;

9 - порядкового номера телеграммы;

10 - времени и даты передачи;

11 - автоответа приема (при наличии);

12 - маршрутного индекса, для которого телеграмма передана в

обход (при наличии);

4). Выдача журнальных данных скорректированной телеграммы:

СХХХХХХХХХ<

1

(ХХХХХХ997/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

2

ОТВЕТНАЗАПРОС<запрос>ВХ(ИСХ)ХХХХХХ/ХХХХХХХХ.ХХ<

3

ВХХХХХХХ/ХХХХХХZ1Z2Z3ХХХХХХХХХХХХХ.ХХ

4                         5                                        6

ХХХХХХХХ/ХХ<

7

ИСХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХ/ХХ

8                      9            10                                    11

ОБХ ХХХХХХ<

12

где: 1 - строка предзаголовка телеграммы;

2 - строка справочных данных;

3 - формализованный текст запроса;

ВХ - входящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

4 - эксплуатационного номера канала;

5 - порядкового номера телеграммы;

6 - из предзаголовка телеграммы: маршрутный индекс дата и время приема;

7 - автоответа передачи (при наличии);

ИСХ - исходящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

8 - эксплуатационного номера канала;

9 - порядкового номера телеграммы;

10 - времени и даты передачи;

11 - автоответа приема (при наличии);

12 - маршрутного индекса, для которого телеграмма передана в

обход (при наличии);

5). Формат ответного служебного сообщения, передаваемого отправителю запроса при невозможности автоматического исполнения справочного запроса:

СССХХХХХХХ<

1

(ХХХХХХ997/01ХХХХХХ.ХХ)<

2

ЗАПРОСНЕИСПОЛНЕНАВТОКССЦКСХХХ<

3

Справочные данные телеграммы-запроса<

4

Формализованный текст запроса<

5

где: 1 - предзаголовок ответного служебного сообщения;

2 - строка справочных данных ответного служебного сообщения;

3 - формализованный текст автоответа;

4 - строка справочных данных, сформированная ЦКС при приеме

телеграммы-запроса;

5 - формализованный текст запроса;

При этом счетчик обработок увеличивается на 1, в журнальной записи обработанной телеграммы в полях эксплуатационного номера передачи и номера передачи фиксируются соответственно  эксплуатационный номер обработчика и счетчик обработок с переводом в фазу msTransmitted, а в журнальной записи сформированной телеграммы выставляется флажок “Служебная” и в полях эксплуатационного номера приема и номера приема фиксируются соответственно  эксплуатационный номер обработчика и счетчик обработок с переводом в фазу msReceived.

- 9.2.5 Обход

Автоматический обработчик “Обход” обрабатывает телеграмму в фазе коммутатора msStored. После назначения телеграмме направления обхода в журнальной записи телеграммы выставляется флажок “Обход” и в поле эксплуатационного номера обработки заносится оригинальный индекс телеграммы.

- 9.2.6. Повтор

Автоматический обработчик “Повтор” обрабатывает телеграмму в фазе коммутатора msRepeating. После извлечения запрашиваемой телеграммы из архива в журнальной записи телеграммы выставляется флажок “Повтор”, после чего она переводится в фазу msSwitched и далее обрабатывается стандартным образом. Если производится отказ от повтора, телеграмма удаляется из терминала.

- 9.2.7. Хранение

Автоматический обработчик “Хранение” обрабатывает телеграмму в фазе коммутатора msSwitched.

Если категория телеграммы - Р, А, С или ССС,  направление коммутации телеграммы находится в состоянии БВ и нет соответствующего обхода, в журнальной записи телеграммы выставляется флажок “Хранение”и производится коммутация на технологический индекс СИТ (см. п.1).

- 9.2.8. Замедление

Автоматический обработчик “Замедление” обрабатывает телеграмму в фазе msReceived и на минутном таймере коммутатора.

В фазе msReceived  фиксируется предельное время обработки телеграммы в минутах в соответствии с категорией телеграммы и, для категории “А”, с наличием зарезервированных слов в адресной части (табл. 6.1).

Таблица 6.1

| Категория | Наличие слов в адресе | Критическое время (мин) | Предельное время (мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Р |  | 2 | 4 |
| А | ШТОРМ «Остальные» | 2 4 | 4 6 |
| С |  | 20 | 30 |
| П |  | 40 | 60 |
| Б |  | 1430 | 1440 |

Если телеграмма не в фазе msWaiting и направление коммутации телеграммы не находится в состоянии БВ, то на минутном таймере производится следующая работа:

- при достижении критического времени обработки в журнальной записи телеграммы выставляется флажок “Сигнализация замедления”;

- при достижении предельного времени обработки в журнальной записи телеграммы выставляется флажок “Замедление”.

- 10. ПРОТОКОЛЫ

- 10.1 Протокол МЦ-КС

- 10.1.1. Общие положения

Магистральные проводные и радиотелеграфные каналы на связях ЦКС-ЦКС используются в режиме ОДП при скорости работы 50, 100, 200 Бод стартстопным методом в коде МТК-2.

На связях ЦКС-ЦКС передаются следующие виды информации:

1) телеграммы всех категорий приоритетов и обработки, в следующих возможных сочетаниях:

РВ, РВЦ, РК, РКЦ;

А, АВ, АВЦ;

С, СВ, СВУ, СК, СКУ, СП, СМ, СВЦ, СЦ, СКЦ, СУ, СПУ;

П, ПУ, ПК, ПКУ, ПМ, ПКЦ, ПП, ПЦ, ППУ, Б.

2) служебные сообщения (ССС);

3) управляющие команды (ЗК, ОК);

4) сигнал отсутствия передачи сообщений (комбинация N 22);

5) автоматически сформированные подтверждения на прием телеграмм категории обработки К и В;

6) автоматически сформированные служебные телеграммы, выдаваемые в свой центр о неповторенных телеграммах.

Вся информация, обрабатываемая на связях ЦКС-ЦКС, передается и принимается строго по формату без допусков.

Телеграммы, передаваемые по связям ЦКС-ЦКС, нумеруются циклически в четырехзначной порядковой нумерации с 0001 до 9999 с переходом через 0000 (что означает порядковый номер 10000).

- 10.1.2. Сообщения

Комбинации ЗЦЗЦ принимаются на любом из трех регистров: "ЦИФ", "РУС", "ЛАТ".

- Формат телеграммы

ЗЦЗЦХХХZ1Z2Z3ХХХХХХХХХ<

1               2           3             4           5

(ХХХХХХХХХ/ХХ (ХХХ-ХХ/ХХ)ХХХХХХХХХХ.ХХ)<

6                             7                                   8              9             10

А/ОХХХХХХХХ/ХХ<

11

Cлужебная отметка<

12

Текст=<

НННН

где:  1 - трехзначный порядковый номер телеграммы;

2 - индексы приоритета и обработки;

3 - индекс сети,в которую направляется телеграмма (“02” для сети АТ/ТЕЛЕКС или отсутствует);

4 - шестизначный маршрутный индекс назначения;

5 - число переприемов (транзитов) от пункта передачи до пункта назначения (не более 5-ти);

6 - магистральный индекс первого ЦКС, в котором принята телеграмма;

7 - эксплуатационный  номер  канала,  по  которому  принята  телеграмма  в первом ЦКС. Для телеграмм, принятых по некоммутируемой связи эксплуатационный номер канала связи состоит из шестизначного индекса ОП и номера сектора. Для телеграмм, принятых по коммутируемой связи, эксплуатационный номер канала состоит из: трехзначного номера станции КК, признака территориальной принадлежности (0, 1 либо 2), типа направления связи между ЦКС и исходящим узлом (0 либо 1), номера сектора;

8 - четырехзначный порядковый номер теграммы по приему в первом ЦКС;

9 - время приема телеграммы в первом ЦКС;

10 - дата приема телеграммы в первом ЦКС;

11 - автоответ пункта передачи  в первый ЦКС (отсутствует, если телеграмма принята по некоммутируемой связи);

12 - служебная  отметка,  при  необходимости, протранслированная смежным центром (может быть вторая, при необходимости, сформированная данным  центром).

- Формат предзаголова схемной телеграммы

ЗЦЗЦХХХZ1Z2ЦХХХ=ХХХХ<

1               2              3                4

1.3. Формат презаголовка схемной телеграммы, которая должна размножаться в смежном центре (направлена в обход)

ЗЦЗЦХХХZ1Z2ЦХХХ=ХХХХХХХХХХ<

1               2                 3                  5             4

1.4. Формат презаголовка схемной телеграммы, которая предназначена для ОП (направлена в обход и  не должна размножаться в смежном центре)

ЗЦЗЦХХХZ1Z2ЦХХХ=ХХХ-ХХХХХХ-Х<

1               2                 3                6           4

где:  1 - трехзначный порядковый номер телеграммы;

2 - индекс категории срочности, обработки и признак размножени по схеме ;

3 - трехзначный дублированный номер схемы;

4 - цифра количества транзитных переприемов;

5 - дублированный магистральный номер узла связи, где должна размножаться телеграмма по схеме;

6 - маршрутный индекс оконечного пункта, для которого предназначена  телеграмма;

- Формат служебного сообщения:

ЗЦЗЦСССХХХХХХХ<

1            2

(ХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХ.ХХ)<

3                  4                     5             6

Текст=<

НННН

где:  1 - маршрутный индекс;

2 - количество переприемов (не более 5-ти);

3 - магистральный номер первого ЦКС, в котором принято ССС;

4 - эксплуатационный номер некоммутируемого канала, по которому  принято

ССС в первый ЦКС;

5 - время приема ССС в первом ЦКС;

6 - дата приема ССС в первом ЦКС.

- Формат служебной телеграммы-подтверждения на прием особо важных телеграмм:

ЗЦЗЦХХХСХХХ9001<

1                  2

(Строка справочных данных)<

ВАШКХХХХХХХХХХ/ХХПРИНЯТХХХХ<

3          4                      5                                             6

НННН

где:  1 - порядковый номер служебной телеграммы;

2 - магистральный индекс ЦКС, передавшего телеграмму К или В;

3 - категория обработки К или В принятой телеграммы;

4 - порядковый номер принятой телеграммы;

5 -эксплуатационный номер канала связи, по которому принята  телеграмма  К

или В;

6- время приема телеграммы.

- Формат служебной телеграммы на не повторенную телеграмму:

ЗЦЗЦХХХСХХХ9871<

1

(Строка справочных данных)<

ЦКСНЕПОВТОРИЛХХХXХХ/ХХИСХХХХХХ.ХХХХХХ<

2                                   3               4              5

НННН

где:  1- собственный магистральный индекс;

2 - эксплуатационный номер канала;

3 - порядковый номер неповторенной телеграммы;

4 - дата;

5 – время.

В процессе приема производится проверка формата сообщений, содержания его предзаголовка и проверка текста на искажения.

При отклонениях от формата или при обнаружении искажения ЦКС аннулирует принимаемое сообщение.

Сообщение прерывается при:

1) нарушении формата сообщения;

2) искажении предзаголовка;

3) приема предзаголовка с неразрешенным магистральным индексом (отсутствующим в общем списке разрешенных индексов), с искаженным  маршрутным индексом (не трехзначное число);

4) приема предзаголовка схемной телеграммы с номером схемы, не подлежащей циркулярной обработке в данном ЦКС, если в ПРЗ нет признака о передаче в обход;

5) приеме непрерывной стоповой полярности длительностью > 30с;

6) приеме числа знаков сообщения более предельно допустимого 3000;

7) при превышении допустимого времени приема сообщения на канале ( 50 Бод - 13 мин., 100 Бод -7 мин., 200 Бод - 4 мин.);

8) приеме телеграммы с искаженной цифрой отсчета переприемов (не цифра);

9) приеме телеграммы с цифрой отсчета переприемов > 5;

10) приеме одного  знака с инверсией стоповой посылки на 300 знаков сообщения;

11) прием ПНС в незаконченном сообщении, кроме телеграммы категории К (криптограммы);

12) прием знаков начала запросной команды (НННН)  в любой части телеграммы или служебного сообщения;

13) прием знаков начала ответной команды (НННН=) в любой части телеграммы или служебного сообщения.

- 10.1.3. Управляющие команды

- Формат запросной команды:

НННН-ХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХ

1             2             3                       4

где:  1 - признак начала ЗК (на любом из регистров "ЦИФ","РУС", "ЛАТ");

2 - дублированный номер ЗК;

3 - дублированный четырехзначный порядковый  номер  последней  правильно

принятой телеграммы;

4 - дублированный четырехзначный порядковый  номер  последней  правильно

переданной телеграммы.

В зависимости от номера ЗК используются следующие типы команд:

1) ХХ - 11 -при восстановлении действия связи (ЗК1);

2) ХХ - 22 -при появлении в очереди на передачу телеграммы категории Р (ЗК2);

3) ХХ - 33 -при согласии на прием телеграммы категории Р (ЗК3);

4) ХХ - 55 -при установлении на канале состояния БД (ЗК5);

- Формат ответной команды:

НННН=00=ХХХХХХХХ=ХХХХХХХХ=ХХХХ

1              2               3                        4                  5

где:  1 - признак начала ОК;

2 - признак ОК;

3 - дублированный четырехзначный порядковый номер последней правильно принятой телеграммы;

4 - дублированный четырехзначный порядковый номер последней правильно переданной телеграммы;

5 - дублированный двузначный номер сектора в направлении ;

УК считается неискаженной, если:

1) нет отклонений от формата;

2) нет знаков с инверсией стоповой посылки;

3) на знакоместах "Х" находятся цифры;

4) дублированные порядковые номера телеграмм совпадают между собой;

5) дублированные номера секторов совпадают между собой;

Неискаженная УК считается правильной, если номер последней принятой в смежном ЦКС телеграммы отличается не более чем на 10 от номера последней переданной данным ЦКС телеграммы и номера секторов совпадают.

- Сигнал отсутствия передачи сообщения.

В РБ и БР  по приемному каналу при отсутствии передачи сообщения должны приниматься комбинации N 22 (=) с интервалом в 10с на фоне стоповой полярности.

- 10.2 Протокол ОП-КС

- 10.2.1. Общие положения

На некоммутируемом канале связи передаются следующие виды информации:

1) телеграммы всех видов;

2) служебные сообщения;

3) линейные кодограммы;

4) служебные извещения;

5) сигнал вызова;

6) сигнал запуска телетайпа;

7) сигнал перебоя;

8) сигнал запроса автоответа;

9) сигнал автоответа ОП;

10) запросные служебные телеграммы для автоматического архива  ЦКС (АВТОКСС);

11) ответные служебные телеграммы для ОП.

Телеграммы, обрабатываемые в ЦКС, имеют 5 категорий приоритетов (Р, А, С, ССС, П, Б ), 5 категорий обработки (В, К, М, У, П ), признак циркулярной коммутации (Ц).

Для  управления состоянием связи ОП-ЦКС используются  линейные кодограммы КГ0, КГ1, КГ2, КГ4 и КГ5.

Служебные извещения включают требования ЦКС к телеграфисту ОП, являются реакцией ЦКС на действия телеграфиста ОП, либо посылаются автоматически от ЦКС к ОП в различных ситуациях.

Сигнал вызова передается от ЦКС к ОП при передаче внекатегорийных, внеочередных и особо важных телеграмм, а также при передаче извещений, требующих немедленной реакции телеграфиста.

Сигнал вызова, посылаемый по проводным каналам, состоит из посылки стартовой полярности продолжительностью 1 + 0,2с и непосредственно следующей за ней стоповой полярности той же длительности. Сигнал вызова, посылаемый по радиотелеграфным каналам, состоит из следующей последовательности комбинаций: ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ.

Сигнал запуска электродвигателя телетайпа, остановленного автостопом. Сигнал запуска состоит из комбинаций .  Сигнал не передается при наличии очереди на данном направлении,т.е. тогда, когда после запуска электродвигателя сообщения передаются без интервалов.

- 10.2.2. Форматы сообщений

Информация, обрабатываемая ЦКС должна быть формализована.  Телеграммы и служебные сообщения состоят из предзаголовка, текста и признака конца сообщения.

Предзаголовок формируется в пункте передачи.

Текст сообщений частично анализируется ЦКС.  Содержательные признаки сообщений не имеют допусков. Установочные знаки принимаются с определенными допусками.

Принятые обозначения в форматах сообщений.

Таблица 1

| Знак | № комбинации в коде ГОСТ 15607-84 | Ф у н к ц и и |
| --- | --- | --- |
|  | 32 | Перевод на русский регистр |
|  | 30 | Перевод на цифровой регистр |
|  | 29 | Перевод на латинский регистр |
| < | 27 | Возврат каретки |
|  | 28 | Перевод строки |
|  | 31 | Пробел |
| = | 22 | Служебный знак |
| <  | 27, 28 | Признак конца предзаголовка (ПКП) |
| ЗЦЗЦ | 26, 3 | Признак начала сообщений (ПНС) |
| НННН | 31 | Признак конца сообщения (ПКС) |
| Р | 18¦ | Индекс категории срочности |
| А | 1 | То же |
| Д | 30, 4 | Запрос автоответа |
| С | 19 | Индекс категории срочности |
| П | 16 | - " - |
| Б | 2 | - " - |
| В | 23 | Индекс категории обработки |
| П | 16 | - " - |
| М | 13 | - “ - |
| К | 11 | - “ - |
| У | 21 | - “ - |
| И | 9 | - “ - |
| Т | 20 | - “ - |
| Ц | 3 | Индекс циркулярной коммутации |
| 02 | 16, 23 | Признак коммутации на сеть АТ |
| < | 7,28,32 | Установочные знаки начала сообщения(УЗН) |
| < | 7, 28, 30 | Установочные знаки конца сообщения (УЗК) |
| < | 32, 27, 28 | Установочные знаки телеграммы (УЗТ) |

1.1.Формат одноадресной телеграммы, входящей в ЦКС, направляемой на сеть общего пользования.

ЗЦЗЦХХХZ1Z2Z3ХХХХХХ<

1              2                   3            4            5

текст<

НННН

6

где:

1 - ПНС;

2 - входящий порядковый номер телеграммы. Нумерация порядковых номеров циклическая, повторяется с 001 до 000. В начале суток и после каждой 000-й телеграммы нумерация начинается с 001 (номер 000 соответствует 1000-й телеграмме в четырехзначной нумерации);

3 - индексы приоритета и обработки телеграммы;

4 - шестизначный маршрутный индекс, где первые три цифры магистральный маршрутный индекс узла назначения, а вторые - низовой маршрутный индекс, определяющий пункт назначения;

5 - ПКП;

6 - ПКС.

- Формат схемной телеграммы, входящей в ЦКС.

ЗЦЗЦХХХZ1Z2ЦХХХ=ХХХ<

1             2              3                   4          5

текст<

НННН

6

где:

1 - ПНС;

2 - входящий порядковый номер телеграммы;

3 - индекс приоритета, обработки и циркулярной коммутации (Ц);

4 - дублированный номер схемы;

5 - ПКП;

6 - ПКС.

- Формат телеграммы, направляемой на сеть АТ.

ЗЦЗЦХХХZ1Z2Z302ХХХХХХ<

1             2                3        4              5        6

текст<

НННН

7

где:

1 - ПНС;

2 - порядковый номер телеграммы;

3 - индексы категории срочности и обработки;

4 - индекс сети АТ (02);

5 - маршрутный индекс;

6 - ПКП;

7 - ПКС.

- Формат международной телеграммы, входящей в ЦКС.

ЗЦЗЦХХХZ1Z2ХХХХХХХХ<

1              2              3         4               5        6

текст<

НННН

7

где:

1 - ПНС;

2 - входящий порядковый номер телеграммы;

3 - индексы приоритета и обработки (СМ или ПМ);

4 - индекс сети;

5 - шестизначный МИ;

6 - ПКП;

7 - ПКС.

- Формат служебного сообщения, входящего в ЦКС.

ЗЦЗЦСССХХХХХХ<

1                 2

текст<

НННН

где:

1 - признак служебного сообщения;

2 - шестизначный маршрутный индекс назначения.

- Формат линейной КГ0 (запрос квитанции):

33

- Формат линейных КГ1 - КГ5

ЗЦЗЦКСформализованный текстНННН

1         2                      3                                4

где:

1 - ПНС;

2 - признак кодограммы;

3 - формализованный текст кодограммы;

4 - ПКС.

Формализованные тексты линейных кодограмм приведены в Приложении 1.

- Форматы запросной служебной телеграммы, используемой при автоматическом исполнении справочных запросов (АВТОКСС).

- Запрос журнальной записи.

ЗЦЗЦХХХСХХХ997<

1           2          3      4

ЖРНВХХХХХХХ/ХХ(ХХХ-ХХ/ХХ)ХХХХХХ.ХХ<

5     ИСХ                              7                                8             9

6

НННН

11

- Запрос копии телеграммы.

ЗЦЗЦХХХСХХХ997<

1          2           3      4

КОПВХХХХХХХ/ХХ(ХХХ-ХХ/ХХ)ХХХХХХ.ХХ<

10     ИСХ                             7                                   8                9

6

НННН

11

где: 1- порядковый номер запросной телеграммы;

2 - категория срочности запросной телеграммы;

3 - МИ, где ХХХ - номер ЦКС, 997 - номер архива;

4 - ПКП;

5 - признак запроса журнальных данных;

6 - признак запроса журнала  или  копии телеграммы по входящим или исходящим 	данным

7 - эксплуатационный номер канала, по которому принята (передана)   			разыскиваемая телеграмма;

8 - порядковый номер разыскиваемой телеграммы на данном канале;

9 - дата приема (выдачи) из (в) ЦКС разыскиваемой телеграммы;

10 - признак запроса копии телеграмм;

11 - ПКС.

- Формат одноадресной телеграммы, исходящей от ЦКС в ОП.

<ЗЦЗЦХХХZ1Z2Z3ХХХХХХХХХ<

1       2              3                4           5            6            7   8

(ХХХХХХХХХ/ХХ  (ХХХ-ХХ/ХХ)ХХХХХХХХХХ.ХХ)<

9                  10                                             11            12              13

А/ОХХХХХХХХ/ХХ<

14

Служебная отметка (СО)< 

Служебный заголовок = < 

Адрес = < 

текст<

ННННХХХХХХ.ХХХХХ<   

16                   17            18          19      20

При передаче по каналу связи со статусом “выдавать расписку”, после  телеграммы передается расписка.

Формат расписки:

Р А С П И С К А

Принята ХХ.ХХ   ХХ час.  ХХ мин.  ПОР ХХХ  СВ ХХ< -

Служебный заголовок = < 

Адрес = < 

Получил            час.        мин.  <   

где: 1 - УЗН;

2 - ПНС;

3 - исходящий порядковый номер телеграммы;

4 - индексы приоритета и обработки;

5 - индекс сети, в которую направляется телеграмма (02 - если телеграмма              	направляется на сеть АТ;

6 - шестизначный маршрутный индекс назначения;

7 - число переприемов сообщения от пункта передачи до назначения. На сети            		допускается не более 5-ти переприемов;

8 - ПКП;

9 - магистральный индекс первого ЦКС, в котором принята телеграмма;

10	- эксплуатационный номер канала, по которому принята телеграмма в первом ЦКС. Для телеграмм, принятых по некоммутируемым связям, этот           номер является маршрутным номером с номером сектора. Для телеграмм,           принятых по коммутируемым связям эксплуатационный номер канала           состоит из: трехзначного номера станции КК, признака территориальной          принадлежности (0,1 либо 2), типа направления связи между ЦКС и           исходящим узлом (0,1 либо 2), порядкового номера канала в направлении;

11 - четырехзначный порядковый номер телеграммы по приему в первом ЦКС;

12 - время приема телеграммы в первом ЦКС;

13 - дата приема телеграммы в первом ЦКС;

14- автоответ пункта передачи в первый ЦКС, отсутствует, если телеграмма            принята по некоммутируемой связи;

15 - служебные отметки, проставляемые ЦКС в некоторых случаях,  приведены

в Приложении 2;

16 - ПКС;

17 - время передачи телеграммы;

18 - дата передачи телеграммы;

19 - порядковый номер (из предзаголовка);

20 - УЗК.

- Формат схемной телеграммы, исходящей от ЦКС в ОП.

<ЗЦЗЦХХХZ1Z2ЦХХХ=ХХХХ<

1       2             3                4               5              6   7

(ХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

8                  9                    10             11            12

Служебная отметка< 

13

ННННХХХХХХ.ХХ ХХХХ<   

14                  15              16             17      18

где: 1 - УЗН;

2 - ПНС;

3 - порядковый номер телеграммы;

4 - индекс приоритета, обработки и циркулярной коммутации;

5 - дублированный трехзначный номер схемы;

6 - число переприемов;

7 - ПКП;

8 - 12 - позиции строки справочных данных;

13 - служебная отметка, при необходимости;

14 - ПКС;

15 - время передачи телеграммы;

16 - дата передачи телеграммы;

17 - порядковый номер;

18 - УЗК.

- Формат международной телеграммы, исходящей от ЦКС:

<ЗЦЗЦХХХZ1Z2ХХХХХХХХХ<

1      2               3              4      5              6            7   8

(ХХХХХХ-ХХ/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

9                 10                   11           12           13

 А/ОХХХХХХХХ/ХХ<

14

++++<

текст<  

ННННХХХХ<   

15                    16      17

где: 1 - УЗК;

2 - ПКС;

3 - порядковый номер телеграммы;

4 - индекс приоритета и обработки (СМ либо ПМ);

5 - индекс сети (02 или отсутствует);

6 - шестизначный МИ;

7 - число переприемов;

8 - ПКП;

9-13 - позиции строки справочных данных;

14 - автоответ пункта передачи телеграммы в первый ЦКС;

15 - ПКС;

16 - время передачи телеграммы;

17 - УЗК.

- Формат служебного сообщения, исходящего от ЦКС:

<ЗЦЗЦСССХХХХХХХ<

1       2          3                  4            5  6

(ХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХ.ХХ)<

7                   8                    9              10

текст<

ННННХХХХХХ.ХХХХХХ<   

11                  12             13               14     15

где: 1 - УЗН;

2 - ПНС;

3 - признак служебного сообщения;

4 - маршрутный индекс пункта назначения;

5 - количество переприемов;

6 - ПКП;

7-10 - позиции строки справочных данных;

11 - ПКС;

12 - время передачи сообщения;

13 - дата передачи сообщения;

14 - порядковый номер телеграммы;

15 - УЗК.

- Формат ответной служебной телеграммы,  передаваемой в ОП.

- Выдача журнальных данных.

<ЗЦЗЦХХХСХХХХХХХХХ<

1

(ХХХХХХ997/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

2

ОТВЕТНАЗАПРОСЖРНВХХХХХХХ/ХХХХХХХХ.ХХ<

3

ВХХХХХХХ/ХХХХХХZ1Z2Z3ХХХХХХХХХХХХХ.ХХ

4                         5                                        6

ХХХХХХХХ/ХХ<

7

ИСХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХ/ХХ

8                      9            10                                    11

ОБХ ХХХХХХ<

12

ННННХХХХХХ.ХХХХХХ<   

13                  14    15

где: 1 - строка предзаголовка телеграммы;

2 - строка справочных данных;

3 - формализованный текст запроса;

ВХ - входящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

4 - эксплуатационного номера канала;

5 - порядкового номера телеграммы;

6 - из предзаголовка телеграммы: маршрутный индекс дата и время приема;

7 - автоответа ОП передачи;

ИСХ - исходящие данные разыскиваемой телеграммы, состоящие из:

8 - эксплуатационного номера канала;

9 - порядкового номера телеграммы;

10 - времени и даты передачи;

11 - автоответа ОП (при наличии);

12 - маршрутного индекса, для которого телеграмма передана в

обход (при наличии);

13 - ПКС;

14 - времени передачи ответной телеграммы;

15 - УЗК.

- Выдача копии телеграммы

<ЗЦЗЦХХХСХХХХХХХХХ<

1

(ХХХХХХ997/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

2

ОТВЕТНАЗАПРОСКОПВХХХХХХХ/ХХХХХХХХ.ХХ<

3

Предзаголовок<

Справочные данные разыскиваемой телеграммы<

Текст разыскиваемой телеграммы<

ННННХХХХХХ.ХХХХХХ<   

4                     5               6               7

где: 1 - предзаголовок ответной телеграммы;

2 - строка справочных данных ответной телеграммы;

3 - формализованный текст запроса;

4 - ПКС;

5 - время передачи ответной телеграммы;

6 - дата передачи;

7 - порядковый номер телеграммы.

Примечание. Выдача текста разыскиваемой телеграммы начинается с предзаголовка телеграммы.

- Формат ответного служебного сообщения, передаваемого в ОП при  невозможности автоматического исполнения справочного запроса.

<ЗЦЗЦСССХХХХХХХ<

1

(ХХХХХХ997/01ХХХХХХ.ХХ)<

2

ЗАПРОСНЕИСПОЛНЕНАВТОКССЦКСХХХ<

3

Справочные данные телеграммы-запроса<

4

Формализованный текст запроса<

5

ННННХХХХ<    

6                   7         8

где: 1 - предзаголовок ответного служебного сообщения;

2 - строка справочных данных ответного служебного сообщения;

3 - формализованный текст автоответа;

4 - строка справочных данных, сформированная ЦКС при приеме

телеграммы-запроса от ОП;

5 - формализованный текст запроса, переданный ОП;

6 - ПКС;

7 - время передачи ответного сообщения;

8 - УЗК.

- Формат служебного извещения, передаваемого от ЦКС в ОП.

<ЗЦЗЦФормализованный текстННННХХХХ<   

Перечень формализованных текстов служебных извещений и их форматы приведены в Приложении 4.

- 10.2.3. ДОПУСКИ НА ФОРМАТЫ СОБЩЕНИЙ НА НЕКОММУТИРУЕМЫХ СВЯЗЯХ.

Сообщения, исходящие от ЦКС к оконечным пунктам передаются по формату без допусков.

Сообщения, входящие в ЦКС от ОП, принимаются со следующими допусками.

В формате телеграмм, служебных сообщений и кодограмм, поступающих от ОП в ЦКС, ПНС (комбинации N 26 и N 3, независимо от регистра) принимаются без допусков, для фиксации признака конца предзаголовка ЦКС достаточно одной кодовой комбинации <, после котороймогут быть любые другие комбинации.

Индексы приоритета, обработки и коммутации могут быть тольков следующих сочетаниях:

РВ	- внекатегорийные;

РВЦ                   “

РК          -           “

РКЦ       -           “

А	- внеочередные (шторм, авиа, связь авария);

АВ          - президентские ("Президент Российской Федерации");

АВЦ      	- президентские ("Президент Российской Федерации") схемные;

С             - правительственные, срочные, телеграммы "Пресса", "Метео";

СВ          - высшие правительственные;

СВУ       - высшие правительственные с уведомлением;

СК       - высшие    правительственные    криптограммы,    правительственные                            	криптограммы;

СКУ   - высшие   правительственные   криптограммы,  правительственные                        	криптограммы с уведомлением;

СВЦ       - высшие правительственные схемные телеграммы;

СЦ          - правительственная схемная телеграмма, срочная схемная телеграмма;

СКЦ	- высшая  правительственная  схемная  криптограмма;

СУ	- срочные с уведомлением;

СП          - срочные телеграфные переводы;

СПУ	- срочные телеграфные переводы с уведомлением;

СМ	- срочные международные;

П	- обыкновенные телеграммы;

ПУ	- обыкновенные телеграммы с уведомлением;

ПК	- обыкновенные криптограммы;

ПКУ	- криптограммы с уведомлением;

ПМ	- обыкновенные международные;

ПКЦ	- обыкновенные криптограммы схемные;

ПП	- обыкновенные телеграфные переводы;

ППУ	- обыкновенные телеграфные переводы с уведомлением;

ПЦ	- обыкновенные схемные телеграммы;

Б	- письмо-телеграмма;

Другие сочетания этих индексов, а также разделение их любыми кодовыми комбинациями, считаются ошибками.

Между последним знаком ПНС (знак Ц) и группой знаков порядкового номера, признаками КС или ССС могут быть только кодовые комбинации "  ", "  ", "  ", причем в любом порядке и в любых сочетаниях, но не менее одной "  ", всего до четырех комбинаций.

Порядковый номер состоит из трех цифр и между ними не допускается никаких служебных комбинаций.

Между порядковым номером телеграммы и индексом категории срочности ЦКС принимает только кодовые комбинации " ", "  ", в любом порядке, присутствие обоих этих комбинаций обязательно и их общее число должно быть не более четырех.

Между группой знаков приоритета, обработки, коммутации и двузначным индексом сети допускается только одна кодовая комбинация"  ". Между группой знаков индекса сети и шестизначным маршрутным индексом или группой знаков номера схемы циркуляра допускается одна кодовая комбинация " ".

В предзаголовке допускается наличие только шестизначного маршрутного индекса, где первая группа - магистральный индекс, а вторая - низовой. Не допускается разделение кодовыми комбинациями цифр внутри трехзначных групп; между магистральным и низовым индексами допускается не более одной комбинации "  ".

Дублированный трехзначный номер схемы (шестизначная группа цифр) считается правильным, если между двумя группами трехзначных цифр имеется только одна комбинация " = ", наличие любых других кодовых комбинаций между цифрами в трехзначных группах не допускается.

Между группой цифр шестизначного маршрутного индекса или номером схемы и знаком " < " может быть до двух комбинаций " "(возможно и их отсутствие).

Признаком конца телеграфного сообщения, независимо от категорий обработки служит комбинация знаков НННН без каких-либо допусков.

В предзаголовке служебного сообщения признак ССС не имеет допусков, остальные допуски те же, что и для телеграммы.

В кодограммах всех видов признак КС не имеет допусков.

В кодограммах между признаком КС и первой буквой текста могут быть только кодовые комбинации  "", "" в любых сочетаниях, но не менее одного "" и всего до четырех.

В КГ1 - КГ5 группы начальных знаков в тексте команд " ВАШ","СТО", "Р",  " ТЕК " не имеют допусков.

В  КГ1 и КГ4 группы знаков порядкового номера ХХХ=ХХХ и ХХХ передаются строго по формату без допусков.

В КГ1 и КГ4 между группой знаков " ВАШ " или " Р " и первым знаком  порядкового номера могут быть только кодовые комбинации "","  ", "  " в любых сочетаниях, но не менее одной комбинации ("  " для КГ1 и "  " для КГ4) и всего до четырех.

Между последними обязательными знаками в тексте кодограмм для КГ1 - КГ5 (последний знак " Ш " в КГ1, а в КГ4 - " Р ", буква " О "в КГ2 и буква " К " в КГ5) и ПКС возможно наличие любого неформализованного текста длиной не более 32 знаков.

Кодограмма КГ0 не имеет допусков.

Формализованная часть служебного автоматического запроса не имеет допусков.

Приложение 1

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ ЛИНЕЙНЫХ КОДОГРАММ,

ВХОДЯЩИХ В ЦКС ОТ ОП

КГ0. Запрос квитанции:

ЗЗ

КГ1. Открытие работы на связи:

ВАШХХХ=ХХХ

где: ХХХ - дважды повторенный номер последней правильно принятой от ЦКС

телеграммы.

КГ2. Запрет работы на связи:

СТОП

КГ4. Подтверждение приема телеграммы категории "Р":

РХХХ

где: ХХХ - порядковый номер принятой телеграммы категории "Р":

КГ5. Запрос пробного текста:

ТЕКСТ

Приложение 2

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК,

ПРОСТАВЛЯЕМЫХ В СООБЩЕНИЯХ

1.При повторной передаче телеграммы категории обработки "П":

ВЫПЛАТУ ПРОСЛЕДИТЬ< 

2. При наличии искаженных знаков в сообщении:

ПРОВЕРЬТЕ ИСКАЖЕНИЯ< 

3. Во всех случаях, когда ЦКС не заканчивает передачу сообщений в оконечный 	пункт:

НАШ ХХХАННУЛ НННН ХХХХ

где: ХХХ - номер аннулированной телеграммы;

ХХХХ - время аннулирования телеграммы.

4. Во всех случаях, когда ЦКС повторяет телеграмму в ОПсети ПС:

ПЕРЕДАЕТСЯ ВТОРИЧНО<

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЖЕБНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ ТА КС-КК

1. Сигнал “вызова”.

1.1. Проводные каналы.

Старт 1+0,2с  Стоп > 1+0,2с

1.2. Радиоканалы.

< ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

2.Сигнал перебоя.



3.Сигнал запуска телетайпа.



4. Формат СИ.

<ЗЦЗЦформализованный текстННННХХХХ< 

Приложение 4

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ СИ, ВЫДАВАЕМЫХ ЦКС В ОП.

СИ01. Ответ на КГ0 при рабочем состоянии канала:

ВАШХХХНАШХХХПОСЛЕДНИЕСВЯЗЬОТКРЫТА ХХХХХХ/ХХ

где ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер связи

СИ02. Ответ на КГ2:

ЖДУОТКРЫТИЯСВЯЗИ

СИ03. Выдается автоматически при переходе канала в состояние БД и в ответ на КГ0 в состоянии БД:

ВАШХХХНАШ ХХХПОСЛЕДНИЕСВЯЗЬЗАКРЫТА

СИ04. Ответ на КГ1 при возникновении повтора:

СВЯЗЬОТКРЫТАПОВТОРЯЮХХХ-ХХХ

СИ05. Ответ на КГ5:

<(0):-ВЧАЩАХЮГАЖИЛБЫЦИТРУС?ДА,НО

ФАЛЬШИВЫЙЭКЗЕМПЛЯР.<+1234567890=’

(передается 4 раза)

СИ06. Выдается в ответ на искаженную информацию, принимаемую по некоммутируемой связи:

ИСКАЖЕНИЯХХЗАПРОСИТЕКВИТАНЦИЮ

где: ХХ - признак, определяющий характер нарушения:

00 - искажение формата принимаемого сообщения;

01 - нарушение последовательности нумерации телеграмм;

02 - простановка в сообщении несуществующего индекса  категории телеграммы;

03 - указан  несуществующий  или  искаженный  ММИ,  искаженный   НМИ,  неразрешенный статусом канала, несуществующий или искаженный номер схемы циркуляра;

04 - набор знаков в количестве n нб (исключая) без ПНС;

05 - текст телеграммы > 5000 знаков;

06 - стоповая посылка длительностью > 30с в процессе приема сообщения;

07 - прием  искаженных  знаков  по  признаку  предельного  числа  кодовых комбинаций с инверсией стоповой посылки больше допустимого значения - 1 знак на 300;

08 - нарушение формата КГ;

09 - прием неразрешенной по статусу канала информации;

10 - признак перегрузки ЦКС.

СИ07. Выдается в тех случаях, когда оконечный пункт должен открывать связь:

ОТКРОЙТЕСВЯЗЬ

СИ08. Реакция ЦКС на длительное отсутствие работы по каналу отоконечного пункта (стоповая посылка длительностью > 40 мин.  после ПКС):

ЗАПРОСИТЕКВИТАНЦИЮД

СИ09. Подтверждение приема служебного сообщения:

СССПРИНЯТО

СИ10. Реакция ЦКС при открытии связи КГ1 и КГ4:

СВЯЗЬОТКРЫТА

СИ11. Выдается в ОП в случае невозможности автоматического повторения телеграмм:

ОБРАЩАЙТЕСЬВКССЗАХХХ-ХХХ

СИ12. Выдается в ответ на КГ0, если канал находится в состоянии блокировки  по "Р":

ВАШХХХНАШХХХПОСЛЕДНИЕ ПОДТВЕРДИТЕПРИЕМ Р

СИ13. Ответ на КГ0, если канал находится в абонентской блокировке:

ВАШХХХ НАШХХХПОСЛЕДНИЕОТКРОЙТЕСВЯЗЬХХХХХХ/ХХ

где ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер связи

СИ14. Выдается перед телеграммами категории срочности Р и категории обработки К и В:

ПЕРЕДАЕТСЯКАТЕГОРИЙНАЯОБЕСПЕЧЬТЕПРИЕМ

СИ15. Выдается перед телеграммой, направляемой центром по обходному направлению:

ВОБХОДДЛЯХХХХХХ

СИ17. Выдается центром в 23.50 перед сменой нумерации:

ЗАПРОСИТЕКВИТАНЦИЮСМЕНАНУМЕРАЦИИВ24.00

СИ18. Выдается центром в 24.00 при смене нумерации:

СМЕНАНУМЕРАЦИИПРИНХХХХПЕРХХХХОТКРОЙТЕСВЯЗЬ

СИ19. Выдается при получении от ОП неразрешенной кодограммы:

СВЯЗЬОТКРЫТАНАРУШАЕТЕИНСТРУКЦИЮ

СИ20. Реакция ЦКС на перебой со стороны ОП на канале ПДП:

ПЕРЕБОЙОТКРОЙТЕСВЯЗЬ

СИ21. Выдается в ОП при двойной порядковой нумерации:

ВАШХХХДВАВТОРОЙНЕПРИНЯТ

СИ22. Выдается на канале ОДП после выдачи последней повторяемой телеграммы:

ПОВТОРОКОНЧЕН

СИ23. Выдается на канале ПДП в ответ на искаженную телеграмму:

ИСКАЖЕНИЕХХВАШХХХПОСЛЕДНИЙ

где: ХХ - признак, определяющий характер нарушений;

00 - нарушение формата принимаемого сообщения;

01 - нарушение последовательности нумерации телеграмм;

02 - простановка в сообщении несуществующего индекса категории телеграммы;

03 - указан  несуществующий  или  искаженный  ММИ,  искаженный  НМИ, неразрешенный статусом канала, несуществующий или искаженный номер схемы;

04 - набор знаков в количестве 32 (исключая ) без ПНС;

05 - текст телеграммы > 5000 знаков;

06 - стоповая посылка длительностью > 30с в процессе приема сообщения;

07 - прием искаженных знаков по признаку предельного числа кодовых        комбинаций с инверсией стоповой посылки больше допустимого значения - 1 знак на 300;

08 - нарушение формата КГ;

09 - прием неразрешенной по статусу канала информации;

10 - признак перегрузки ЦКС.

СИ24. Выдается на канале ПДП после выдачи последней повторяемой

телеграммы:

ПОВТОР ОКОНЧЕНПРОШУДАВАТЬ

СИ25. Реакция на прием по каналу телеграммы категории срочности Р и категории обработки В и К различных категорий срочности:

ВХХХПРИНЯТАХХХХ

КХХХПРИНЯТАХХХХ

РХХХПРИНЯТАХХХХ

СИ26. Выдается в ОП при установлении состояния БП:

ВНИМАНИЕВЫЗЫВАЕТЦКС

СИ27. Выдается в ОП после приема телеграммы без ЗКТ:

ПОСЛЕХХХПРОВЕРЬТЕАННУЛИРОВАНИЕ

СИ28. Выдается в ОП для ограничения приема телеграмм категории П и Б:

ВАШХХХНАШХХХПОСЛЕДНИЕПИБНЕДАВАТЬ

СИ29. Выдается в ОП при снятии ограничения на прием телеграмм категории П  и Б:

ВАШХХХНАШХХХПОСЛЕДНИЕПРИНИМАЮВСЕ

СИ35. Выдается в некоммутируемый канал за 10 мин. до закрытия связи по расписанию:

ВАШХХХНАШХХХ ДОЗАКРЫТИЯ10МИН

СИ36. Выдается автоматически при переходе канала в состояние  БВ и в ответ на КГ0 в состоянии БВ:

ВАШХХХНАШХХХПОСЛЕДНИЕЗАКРЫТОПОРАСП

СИ37. Выдается по заблокированному каналу, когда на очереди находится телеграмма категории срочности "Р":

ОТКРОЙТЕСВЯЗЬОБЕСПЕЧТЕПРИЕМР

СИ38. Выдается в ОП после передачи телеграммы категории срочности "Р" и при поступлении неразрешенной информации вместо ожидаемой центром КГ4:

ПОДТВЕРДИТЕПРИЕМРХХХ

где: ХХХ - меньший порядковый номер неподтвержденной телеграммы категории "Р".

СИ39. Выдается в ОП при поступлении неразрешенной информации вместо ожидаемой центром КГ4 и на правильную КГ4, если на канале есть неподтвержденные телеграммы "Р":

ПОДТВЕРДИТЕПРИЕМР

СИ42. Выдается перед телеграммами типа "криптограмма на перфоленте":

ПЕРЕДАЕТСЯКАТЕГОРИЙНАЯВКЛПЕРФОРАТОР

- 10.3 Протокол АТ-КС

- 10.3.1. ПРОТОКОЛ СВЯЗИ НА УЧАСТКЕ ЦКС-СКК.

ЦКС взаимодействует с действующими на сети ТгОП регистровыми cанциями ПС типа Никола Тесла (типа Д и Р), АПС-К, АПС-ШР, АТ-ПС-ПД, ПТСК (и со станциями ИСК-2,4, Курок, СКАТ и ЯРО-ТЛГ  - в новых разработках).

Взаимодействие между ЦКС и станцией сети ПС осуществляется  по  пучку каналов, который делится на входящие (NN 1 - 49) и исходящие  (NN 50 - 99). Взаимодействие между ЦКС и СКК осуществляется в соответствии с ГОСТ 24001-80 и ГОСТ 22933-78 - 22935-78. Сигнал срочного вызова на коммутируемых связях не посылается.

Направление ЦКС программируется на СКК как направление к внезональным аппаратам".

ЦКС взаимодействует со станциями сети АТ-50 в режимах совместного или раздельного использования каналов.

ЦКС при взаимодействии со станциями АТ-ПС-ПД и др., имеющими одинаковый алгоритм установления соединения, использует только декадный код для передачи "номера абонента" и индекса сети, а со станциями Никола Тесла, ИСК-2,4 и ЭСК - как телеграфный код МТК-2, так и декадный код.

Предусматривается обмен между ЦКС и ОП сети ПС как одиночными телеграммами, так и сериями.

Количество телеграмм в серии при приеме телеграмм центром не ограничивается. Передача из ЦКС осуществляется одиночными телеграммами.

На коммутируемых каналах к станциям типа Никола Тесла типа Д и АТ-ПС-ПД могут быть установлены скорости работы 100 и 200 Бод.

Сигналы взаимодействия между ЦКС и СКК в этом случае имеют те же параметры, что и при скорости работы 50 Бод.

На коммутируемых каналах может быть установлен статус выдачи после телеграммы расписки о вручении или извещения о переводе(для телеграмм обработки П). Формат их приведен в разделе 1.

Отличием для коммутируемых связей является выдача указанных расписок (извещений) только на низовые индексы ГОС (000-500) и РУС (600-800). На коммутируемых связях может быть установлен режим доразмножения циркулярных телеграмм для ококнечных пунктов.  Такой режим устанавливается для  шестизначного номера.

- ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На коммутируемом канале связи передаются следующие виды информации и сигналы:

1) телеграммы категорий срочности А, С, П, Б и категорий обработки П, К, В,

М, У и признака коммутации Ц (на исходящих связях);

2) автоответы ОП и ЦКС;

3) запрос ОА;

4) служебные извещения;

5) служебные текстовые сигналы;

6) сигналы текущего времени;

7) сигналы взаимодействия с СКК;

8) комбинации, сопровождающие передачу криптограмм;

9) телеграммы запроса на повтор телеграмм оконечным пунктом.

- ФОРМАТЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телеграфное сообщение, передаваемое от СКК в ЦКС, имеет следующий вид:

запрос автоответа

автоответ ЦКС

автоответ ОП

текст телеграммы

признак конца сообщения (НННН)

запрос автоответа

автоответ ЦКС (с реквизитами телеграммы и автоответом ОП)

автоответ ОП.

Телеграфное сообщение, передаваемое от ЦКС к СКК,  имеет следующий вид:

запрос автоответа

автоответ ОП, комбинации N 12, 1

автоответ ЦКС (с реквизитами телеграммы)

УЗН, предзаголовок

справочные данные

служебная отметка

текст сообщения

признак конца сообщения (НННН),  время выдачи

установочные знаки конца телеграммы (<   )

запрос автоответа

автоответ ОП

автоответ ЦКС.

Формат предзаголовка и справочных данных телеграмм, исходящих от ЦКС имеет следующий вид:

Предзаголовок и справочные данные исходящей телеграммы, принятой в ЦКС по коммутируемой связи:

ЗЦЗЦZ1Z2Z3ХХХХХХХХХ<

1          2               3           4

(ХХХХХХ-ХХ/ХХХХХХХХХХХХ.ХХ)<

5            6     7 8    9          10           11          12

 А/ОХХХХХХХХ/ХХ<

13           14

где: 1 - индексы категории срочности и обработки телеграммы;

2 - индекс сети, в которую направляется телеграмма (02 - если телеграмма направляется на сеть АТ; индекс отсутствует, если телеграмма направляется  на 		сеть ОП);

3 - шестизначный маршрутный индекс пункта назначения;

4 - число переприемов сообщения в ЦКС (не более 5);

5 - трехзначный магистральный индекс первого ЦКС, в который поступила 	телеграмма;

6 - трехзначный номер исходящего узла;

7 - признак территориальной принадлежности узла (0 - ММИ узла совпадает

ММИ ЦКС; 1 - номер узла, входящего в территорию, обслуживаемую ЦКС;

2 - номер узла, территории, обслуживаемой другими ЦКС);

8 -тип направления связи между ЦКС и исходящим узлом(0 - направление   ЦКС,  0- узел АТОЛ; 1- направление ЦКС - СКК ПС;2- направление ЦКС-СКК  АТ);

9 -  номер сектора в направлении;

11 - время приема телеграммы в ЦКС;

12 - дата приема телеграммы в ЦКС;

13 - признак сети, с которой телеграмма поступила в ЦКС;

14 - идентификатор пункта передачи.

Примечание. Позиции 13 и 14 переписываются из автоответа ОП (с 4 по15 знаки).

Автоответ оконечного пункта имеет вид:

<ХХХХХХХХ/ХХУУУ^

1         2             3         4

где: 1 - индекс категории сети (01 - сеть общего пользования, 02 - сеть АТ);

2 - шестизначный маршрутный индекс (первые цифры - трехзначный магистральный номер станции коммутации каналов, вторые три цифры -  номер оконечного пункта);

3 - порядковый двузначный (или однозначный) номер оконечной установки в       серии оконечных установок, имеющих одинаковый трехзначный индекс (приоднозначном номере принимает вид  /Х);

4 - условное или сокращенное наименование оконечного пункта.

Запрос автоответа состоит из последовательности двух кодовых комбинаций:

№ 30 и №  4 - " " и " Д ".

Автоответ ЦКС до приема телеграммы при установлении связи со стороны ОП и после передачи телеграммы от ЦКС к ОП.

Имеет вид:

<01ХХХХХХ/ХХЦКС^

1        2      3       4

где: 1 - индекс сети общего пользования;

2 - трехзначный магистральный номер узла установки станции КК;

3 - трехзначный магистральный номер узла установки ЦКС;

4 - номер канала связи с СКК.

Реквизиты ЦКС, выдаваемые за автоответом ЦКС после приема телеграммы от ОП и до передачи телеграммы от ЦКС к ОП.

Имеют вид:

/02ХХХХХХХХХХ.ХХZZZZZZZZZ

1           2             3              4                 5

где:    1 - признак территориальной принадлежности смежного узла и типа направления к нему (01 - направление к станции КК ПС базовой зоны; 11 - направление к станции КК ПС территории обслуживания данного ЦКС; 02 - направление к станции КК АТ базовой зоны; 12 - направление к станции КК АТ своей территории и т.п.);

2 - порядковый номер телеграммы на канале связи по приему (или по пере-

даче);

3 - текущее время приема (передачи);

4 - дата приема (передачи) телеграммы;

5 - автоответ ОП, передавшего сообщение.

Служебные извещения, выдаваемые в ОП КК имеют формат:

^^^^^^^^^^^^^^^^<ЗЦЗЦслужебное извещениеННННХХХХ< 

16 знаков <ЛАТ>                                                                                           1

где: 1 - время передачи извещения.

Список служебных извещений:

СИ31 Выдается абоненту при приеме искаженного автоответа ОП в процессе установления соединения:

ПРОВЕРЬТЕ CВОЙ АВТООТВЕТ

СИ34 Выдается абоненту при аннулировании искаженной или не до конца принятой телеграммы:

ТЕЛЕГРАММА НЕ ПРИНЯТАХХ

где: ХХ - признак, определяющий характер нарушения:

00 - нарушение формата принимаемой телеграммы;

01 - отсутствие либо искажение АО ОП;

02 - простановка в телеграмме запрещенного или несуществуюшего индекса категории;

03 - указание в принимаемой телеграмме несуществующего или запрещенного индекса;

05 - текст телеграммы > 5000  знаков;

06 - стоповая посылка длительностью 30с в процессе  приема телеграммы;

07 - прием искаженных знаков по признаку предельного числа кодовых комбинаций с инверсией стоповой посылки больше допустимого значения - 1 знак на 300;

09 - отсутствие от ОП сигнала запроса автоответа ЦКС.

Формат комбинаций, выдаваемых ЦКС для предупреждения ОП о передаче криптограммы:

<КРПТ^ЮЮЮЮЮЮ...Ю

11 знаков

1.2.10. Формат комбинаций, направляемых из ОП в ЦКС для сигнализации о выключении либо включении автоответчика ТА:

<АОВЫКЛ        либо         <АОВКЛ

Текстовые служебные сигналы, которые поступают от СКК в ЦКС, могут быть следующих видов:

ОСС, DER, DF, NC, NP.

Форматы, в которых поступают указанные сигналы, могут быть следующие:

<^УУУХХХХ<

1              2

<^УУУХХХХ

1             2

<^УУУХХХХ<

1                2

<^УУУХХХХХХ.ХХ<

1               2              3

<^УУУ<

1

где: 1-печатные знаки служебного сигнала; двузначные сигналы  имеют вид УУ;

2-код города в цифровом виде; трехзначные коды имеют вид ХХХ;

3-текущее время.

ДОПУСКИ НА ФОРМАТЫ ИНФОРМАЦИИ.

Вся информация, исходящая от ЦКС к СКК, передается строго по формату без допусков.

Формат автоответа ОП должен строго соответствовать ГОСТ26549-83. При передаче телеграмм в ОП ЦКС производит идентификацию автоответов по номеру ОП. ЦКС анализирует содержание АО ОП на соответствие информационной части шестизначному маршрутному индексу, указанному в ПРЗ телеграммы.

Должны анализироваться все 20 знаков автоответа последовательности.

Структура автоответа должна соответствовать следующим условиям:

1) наличие ровно 20 знаков;

2) отсутствие инвертированных стоповых посылок во всех 20 знаках;

3) совпадение знаков, находящихся на 1, 2, 3, 6 и 20 местах с комбинациями, соответствующими <, ,, , Ч.

4) отсутствие перерывов между знаками в автоответе, т.е. время приема АО ОП в ЦКС должно быть не более 3с. ЦКС должен анализировать знаки, находящиеся на 4 и 5 знакоместах автоответа, и воспринимать их как признак сети общего пользования и АТ соответственно 01, 02.

В АО ОП на знакоместах 7-12 находится шестизначный маршрутный индекс. При установлении исходящего соединения для передачи сообщения из ЦКС, АО ОП проверяется на совпадение записанного в нем маршрутного индекса с маршрутным индексом, указанным в ПРЗ, либо с номером набора, переданным на СКК при установлении соединения.

В случае несовпадения передача телеграммы допускается только при наличии на 7, 8, 9 знакоместах магистрального индекса узла назначения, идентичного указанному в ПРЗ, и признака доставочного отделения связи ("ДОС") либо знаков "УПТ", "ИЗБ" или "РУС" на 17,18, 19 знакоместах.

Запрос автоответа, поступающий в ЦКС, должен соответствовать следующим условиям:

отсутствие инверсии стоповых посылок в комбинациях "" и "Д";

допускается интервал (стоповая полярность) между знаками ""и "Д" не более 2с.

Сигналы текущего времени, поступающие от СКК, должны соответствовать форматам, приведенным в р.2.3. Причем наличие комбинаций"<" и "ХХ.ХХ" обязательно.

При приеме текстовых служебных сигналов первые шесть знаков этих сигналов принимаются без допусков. При этом анализируются знаки следующей последовательности кодовых комбинаций по ГОСТ15607-84:

<^OCC    <^DER    <^DF    <^NC    <^NP

27                  27                  27              27                  27

28                  28                  28              28                  28

29                  29                  29              29                  29

15                   4                    4               14                  14

3                    5                    6                3                   16

3                  18                  29               29                  29

На первом знакоместе обязательно наличие комбинации "<", на втором -"". На третьем знакоместе должна быть комбинация "Ч", на 4-ом, 5-ом, 6-ом знакоместах - буквенные знаки. Остальные знаки формата СТС центром не контролируются.

Комбинации, направляемые из ОП в ЦКС для сигнализации о выключении либо включении автоответчика ТА, принимаются центром без допусков.

10.3.2. ПРОТОКОЛ СВЯЗИ НА УЧАСТКЕ ЦКС- АТ-50.

Абоненты сети АТ-50 имеют возможность передачи в ЦКС переходных сообщений на сеть общего пользования для передачи их в адрес учреждений и организаций, не включенных в сеть АТ-50, а также приема телеграмм от ЦКС, поступив-ших с сети ТгОП.

Абонентский пункт должен быть оборудован:

- стартстопным телеграфным аппаратом, работающим на скорости 50, 100, 200 Бод в коде ГОСТ 15607-76 и оснащенным автоответчиком, обеспетчивающим выдачу автоответа по ГОСТ 25649-83, скорость 50 Бод;

- вызывным прибором, обеспечивающим установление соединений на сети АТ50  		на скорости 50 Бод.

По абонентским связям в ЦКС обрабатываются следующие виды телеграмм:

А	- шторм, связь авария,авиа;

АВ	- президентские;

СК,СКУ	- правительственая               криптограмма,          правительственная  		криптограмма с уведомлением;

СМ	- срочные  международные;

СВ,СВУ	- высшие    правительственные,  высшие  правительственные  с 		уведомлением;

С,СУ	- правительственные, пресса, метео, срочные с уведомлением;

ПМ	- международные;

ПК,ПКУ	- обыкновенные криптограммы, криптограммы с уведомлением;

П,ПУ	- обыкновенные телеграммы, обыкновенные с уведомлением;

Б	- письмо-телеграмма;

СП,СПУ	- срочные      переводные     телеграммы,     срочные     переводные   с 	уведомлением;

ПП,ППУ	- обыкновенные       переводные         телеграммы,        обыкновенные 	переводные уведомлением.

Телеграммы, принимаемые в ЦКС от абонентов проходят контроль на рабочем  месте РМПК (должна иметься возможность отключения данного контроля).

От абонентов сети АТ-50 не принимаются и в их адрес не передаются телеграммы с оплаченным ответом, с отметкой "Заверенная",телеграфные переводы, телеграммы на художественных бланках.

ЦКС взаимодействуют с регистровыми станциями сети АТ-Н.Тесла,АТ-ПС-ПД и управляемыми декадно-шаговыми станциями типа АТА-Ш  в соответствии с ГОСТ 22933-78, ГОСТ 22936-78 и ГОСТ 24001-80, а также АТА-57.

Под "управляемыми" подразумеваются декадно-шаговые станции сети АТ, на которых установление соединения при входящей связи  осущетсвляется всегда набором 3-х цифр. Станции имеющие Ш ГИ либо подстанции, для которых необходим донабор номера, также взаимодействуют с ЦКС.

При входящей в ЦКС связи организуются раздельные пучки каналов с каждой станцией АТ.

- КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИЕМЕ ПЕРЕХОДНЫХ ТЕЛЕГРАММ ОТ АБОНЕНТОВ АТ В ЦКС

Контроль телеграмм абонентов сети АТ-50, направляемых через СКК на ЦКС, всегда осуществляется в первом входящем для этих телеграмм ЦКС.

Для исключения доступа телеграмм, запрещенных для передачи из сети АТ-50 на сеть общего пользования, производится визуальный контроль принимаемых телеграмм с использованием специальных рабочих мест контроля и индексации (номер ХХХ998). Такие же выносные места для контроля и индексации организуются во всех зоновых узлах, входящих в территорию обслуживания ЦКС. Эти рабочие места могут быть совмещены с РМИТ. Должна быть предусмотрена возможность организации или ликвидации направления контроля с помощью кодограмм.

Направление телеграмм на рабочее место контроля и индексации производится центром по индексу сети, имеющемуся в автоответе абонента.

Количество рабочих мест контроля и индексации в узле установки ЦКС и в   зоновых узлах территории определяется, соответственно, абонентской и индексированной нагрузками. Рабочие места могут оснащаться либо телеграфными аппаратами, либо дисплеями.

Текст принятых телеграмм от абонентов сети АТ-50 направляется центром на соответствующие места контроля и индексации с указанием времени вывода телеграммы на эти рабочие места (после ЗНТ).

Телеграфист после чтения полного текста телеграммы определяет возможность дальнейшей обработки ее на сети общего пользования, указывает в кодограмме признак сети и шестизначный номер требуемого абонента либо оконечного пункта.

Если будет принято решение о задержке телеграммы, телеграфист направляет ее на специальное рабочее место - для узла установки ЦКС либо на РМОТУ узла, откуда поступила эта телеграмма (ХХХ912) для расследования существующим порядком. При этом телеграмма сопровождается отметкой "Требуется редактирование".

Телеграмма на рабочем месте контроля может находиться не более шести минут. Если по истечении шести минут в ЦКС не введена соответствующая информация (разрешение на передачу либо перенаправление телеграммы) телеграмма автоматически направляется на рабочие места соответствующего узла (ХХХ912 или ХХХ985 - для особо важных телеграмм) для расследования.

- ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ И АВТООТВЕТОВ.

Форматы сообщений, входящих в ЦКС от абонентов АТ, исходящих от ЦКС к абонентам АТ и формат автоответов ЦКС должны соответствовать п.1.2 данного документа.

Автоответы абонентского пункта АТ соответствуют ГОСТ 25649-83.

- Приложение 1. Донесения

ДНС24. Информация о состоянии канала (МЦ-КС, МЦ-СЕТЬ).

Д24

ХХХХХХ/ХХ_ВХ_ХХХХ_ИСХ_ХХХХ_<состояние>_<ситуация>

ЕГО_КАНАЛ_ХХ_ИСХ_ХХХХ__ВХ_ХХХХ

где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала (<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ - счетчики

<состояние> - БД, БВ, БР, СВ, РБ

<ситуация> - НОРМА,  5_СЕК, ИСКАЖЕНИЯ, ДИСП, ИСК_ТЕКСТ,

РАСП, ЗК5, БР1, БР2, КОР НР, АВТОМ, ЗК1

ХХ – сектор смежного (принимается в ОК)

ДНС25. Информация о состоянии канала (ОП-КС).

Д25

ХХХХХХ/ХХ_ВХ_ХХХХ_ИСХ_ХХХХ_<состояние>_<ситуация>_YYYY

где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала (<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ - счетчики

<состояние> - БД, БВ, БР, БА, ПБ, РБ

<ситуация> - НОРМА, ДИСП, КГ2, КГ4, 5_СЕК, ИСКАЖЕНИЯ, ИСК_ТЕКСТ,

6_МИН, БР, РАСП, СМЕНА НР, 40_МИН, 30 СЕК

YYYY – время изменения состояния

ДНС36. Информация о переключении телеграмм  на другое направление.

Д36

ХХХХХХ_С ХХХХХХ/00_НА_ХХХХХХ/00_ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ_<кол>_<кат. срочности>

где:   ХХХХХХ – маршрутный индекс

ХХХХХХ/00 – эксплуатационный номер направления

ДНС43. Информация о состоянии направления.

Формируется каджые 2мин для направлений, имеющих в очереди телеграммы категории “Р”.

Д43

СОСТОЯНИЕ_НАПРАВЛЕНИЯ_ХХХХХХ/00

ХХХХХХ/ХХ_<состояние>_<ситуация>

…

ХХХХХХ/ХХ_<состояние>_<ситуация>

ОЧЕРЕДИ_ХХ/_ХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ_ИТОГО_ХХХХ

ЗАДЕРЖКА_ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ

КОЛ_ЗАД_ХХХХ

где:  ХХХХХХ/00 – эксплуатационный номер направления

ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала (<экспл.номер направления>/<сектор>)

<состояние> - БД, БВ, БР, БА, ПБ, СВ, РБ

<ситуация> - НОРМА, ДИСП, КГ2, КГ4, 5_СЕК, ИСКАЖЕНИЯ, ИСК_ТЕКСТ,

6_МИН, БР, РАСП, СМЕНА НР,  30 СЕК

ЗК5, БР1, БР2, КОР НР, АВТОМ, ЗК1

ХХХХ – количество телеграмм

ХХ/_ХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ – количество телеграмм в очереди по категориям соответственно Р/ А/С/ССС/П/Б

ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ – время задердки в очереди по категориям соответственно Р/А/С/ССС/П/Б

ПРИМЕЧАНИЕ: информацию “<состояние>_<ситуация>” коммутатор получает по

запросу к устройству; запрос таймируется (10сек), и по истечении таймаута

форимуется строка “ХХХХХХ/ХХ_АВАРИЯ_НЕТ_СВЯЗИ”

ДНС50. Журнальная запись об обработке телеграммы категорий обработки “В” и “К”.

(Передается автоматически на ХХХ900)

Д50

ВХ_ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ZZZ_<индекс>_Х_ХХХХ_ХХ.ХХ
ИСХ_ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ХХХХ_ХХ.ХХ
где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы

ZZZ – категория телеграммы

<индекс> - индексная часть предзаголовка телеграммы (от категории до переприемов или конца предзаголовка)

Х – количество переприемов

ХХХХ_ХХ.ХХ – время и дата приема

ДНС68(1). Информация  о приеме предзаголовка  телеграммы категории срочности  “Р”

(МЦ-КС, ОП-КС).

Д68

ОБРАБОТКА_Р_ВРЕМЯ_YYYY

ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ZZZ_<индекс>_Х_ХХХХ_ХХ.ХХ
                    где: YYYY – текущее время

ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала приема (<экспл.номер   направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы по приему

ZZZ – катерория телеграммы

<индекс> - индексная часть предзаголовка телеграммы (от категории до переприемов или конца предзаголовка)

ХХХХ_ХХ.ХХ – время и дата приема телеграммы

ДНС68(2). Информация  о начале обработки  телеграммы категории срочности  “Р”

(канал взял телеграмму  на обработку и перешел в БР)  (МЦ-КС, ОП-КС).

Д68

ОБРАБОТКА_Р_ВРЕМЯ_YYYY

ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ZZZ_<индекс>_Х_ХХХХ_ХХ.ХХ

БР_ХХХХХХ/ХХ
где: YYYY – текущее время

ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала приема(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы по приему

ZZZ – катерория телеграммы

<индекс> - индексная часть предзаголовка телеграммы (от категории до переприемов или конца предзаголовка)

ХХХХ_ХХ.ХХ – время и дата приема телеграммы

ХХХХХХ/ХХ - эксплуатационный номер канала, обрабатывающего телеграмму

ДНС69. Информация  об обработке  телеграммы категории срочности  “Р”

(канал в БР ожидает КГ4 и выдает каждые 2мин)  ( ОП-КС).

Д69

ОБРАБОТКА_Р_ВРЕМЯ_YYYY

ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ZZZ_<индекс>_Х_ХХХХ_ХХ.ХХ

НЕТ_КГ_4_ОТ_БР_ХХХХХХ/ХХ
где: YYYY – текущее время

ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала приема(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы по приему

ZZZ – катерория телеграммы

<индекс> - индексная часть предзаголовка телеграммы (от категории до переприемов или конца предзаголовка)

ХХХХ_ХХ.ХХ – время и дата приема телеграммы

ХХХХХХ/ХХ - эксплуатационный номер канала, обрабатывающего телеграмму

ДНС70. Информация о канале, нарушевшем статус приема.

Д70

ХХХХХХ/ХХ_ВХ_ХХХХ_<причина>

где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы по приему

<причина> - КАТЕГОРИЯ_<категория>, ИНД_<индекс>, СХЕМА_<схема>

ДНС71. Информация об автоматическом повторе телеграмм в канал (ОП-КС).

Д71

ХХХХХХ/ХХ_ПОВТОР_ХХХХ-ХХХХ

где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ-ХХХХ – интервал номеров повтора

ДНС73. Информация  о приеме телеграммы категории обработки “К” (категория срочности не “Р”).

Д73

ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ZZZ_<индекс>_Х_ХХХХ_ХХ.ХХ
где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы по приему

ZZZ – категория телеграммы

<индекс> - индексная часть предзаголовка телеграммы (от категории до переприемов или конца предзаголовка)

Х – количество переприемов

ХХХХ_ХХ.ХХ – время и дата приема

ДНС74. Информация  о приеме телеграммы категории обработки “В” (категория срочности не “Р”).

Д74

ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ZZZ_<индекс>_Х_ХХХХ_ХХ.ХХ
где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы по приему

ZZZ – катерория телеграммы

<индекс> - индексная часть предзаголовка телеграммы (от категории до переприемов или конца предзаголовка)

Х – количество переприемов

ХХХХ_ХХ.ХХ – время и дата приема

ДНС75. Информация  о приеме телеграммы категории срочности  “Р”.

Д75

ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ZZZ_<индекс>_Х_ХХХХ_ХХ.ХХ
где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы по приему

ZZZ – катерория телеграммы

<индекс> - индексная часть предзаголовка телеграммы (от категории до переприемов или конца предзаголовка)

Х – количество переприемов

ХХХХ_ХХ.ХХ – время и дата приема

ДНС76. Информация  о подтверждении внекатегорийной  телеграммы от ОП (ОП-КС).

Д76

ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_<текст КГ4>
где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – время приема КГ4

ДНС89. Информация о сбросе телеграммы в буфер КСС после трех неудачных попыток передачи (МЦ-КС).

Д89

СБРОС_ТЛГ_С_КАНАЛА_ХХХХХХ/ХХ

где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ДНС90. Информация о трехразовом повторении телеграммы (МЦ-КС, МЦ-СЕТЬ).

Д90

ТРИ_ПОПЫТКИ_ПОВТОРА_КАНАЛ_ХХХХХХ/ХХ_ХХХХ_ВРЕМЯ_ХХХХ_ХХ.ХХ

где:  ХХХХХХ/ХХ – эксплуатационный номер канала(<экспл.номер направления>/<сектор>)

ХХХХ – порядковый номер телеграммы по передаче

ХХХХ_ХХ.ХХ – время и дата последней попытки