(Глобус)

Руководство администратора.

Киев – 2003

1. Инсталляция программы	3

2. Описание настроек	4

2.1. Общие настройки	4

2.2. Настройка коммутатора	5

2.3. Настройка канального модуля	6

2.4. Настройка рабочего места диспетчера	7

2.5. Настройка рабочего места службы	10

2.6. Настройка рабочего службы приема заказов по телефону	11

3. Установка сервера отчетов	11

4. Создание домена	13

4.1. Установка первичного контроллера домена	13

4.2. Установка вторичного контроллера домена	14

4.3. Понижение компьютера с роли контроллера домена до обычного сервера	15

4.4. Добавление в домен рабочих станций	15

5. Администрирование RAID-контроллера	16

5.1. Создание RAID 1 массива	16

5.2. Создание пользователя gamroot (администратора контроллера)	16

5.3. «Горячая замена» неисправного SCSI – винчестера.	17

Приложение 1	18

- 1.Установка оборудования

- 1.1 Разделение функциональности станции

Выше приведены схемы подключения размещения и подключения оборудования. Все компьютеры служб и управления (Диспетчерские рабочие места) располагаются на рабочих местах операторов и подключаются к станции с помощью локальной сети.

Рассмотрим детальнее функциональность компьютеров и их подключение. В шкафу ниже телеграфных адаптеров располагаются компьютеры, которые будут управлять телеграфными адаптерами, они называются «Канальные модули». К канальным модулям с помощью USB-шнуров подключаются телеграфные адаптеры. Количество канальных модулей рассчитывается относительно количества телеграфных адаптеров. Необходимо иметь один резервный канальный модуль. Если нет возможности иметь отдельный резервный канальный модуль, этим резервным канальным модулем может быть коммутатор.

Ниже этих компьютеров располагаются компьютеры которые будут заниматься коммутированием телеграмм. Эти компьютеры имеют название «Коммутаторы». Активный коммутатор может быть только один все остальные являются пассивными коммутаторами и входят в работу только при аварии основного Коммутатора. На одном из этих «Коммутаторов» стоит разместить базы данных телеграмм и конфигурации центра. Под базы данных, основной и резервный коммутатор лучше всего выделить два компьютера. На первом компьютере (основной Коммутатор) будет запущена программа «Глобус» с функциями коммутатора, а на втором компьютере будут размещаться базы данных и будет установлена программа «Глобус» с функциями коммутатора. На основном и резервном коммутаторе в программе «Глобус» укажите пути к основным и резервным базам данных. Программа глобус на резервном коммутаторе может быть запущена, но в файле  Commutator.ini в разделе [Взаимодействие] укажите Автоактивация=0. Это используется для того чтобы не возникла ситуация при которой появится одновременно два активных коммутатора.  При выходе из строя компьютера основного коммутатора на резервном в программе «Глобус» надо будет активизировать коммутатор. Так как резервные базы данных могут создаваться только на том же компьютере, на котором находятся основные БД. То на машине, на которой находятся базы данных устанавливается дополнительный винчестер (этот винчестер лучше всего установить в карман, для быстрого доступа) на котором будут располагаться резервные базы данных. При выходе из строя компьютера, на котором располагаться БД, надо переставить этот винчестер на машину активного коммутатора (эта машина должна иметь  пустой карман) и на активном коммутаторе перенастраиваются пути на эти базы данных.

- 1.2 Инсталляция программы

Диск поставляемый вместе с оборудованием включает в себя:

1. Архив IBase5.5.exe. Для установки этой программы запустите  IBase5.5.exe и укажите путь для распаковки файлов. Запустите файл Setup.exe из распакованной папки (серийный номер находится в файле serial#.txt). Установите  Inter Base 5.5 Client And Server на рабочие  местах где будут размещаться базы данных, на остальных рабочих местах установите Client Only.

2. Папка Globus. Содержит дистрибутив программного обеспечения.

Для установки «Глобус»  войдите в подкаталог Disk1 инсталляционного пакета, запустите файл Setup.exe, далее следуйте указаниям инсталляционной программы.

Для установки нужного модуля следует его выделить (установить птичку), а так же снять пометки с модулей которые не требуется устанавливать. На рис. 1 показан пример установки «Коммутатора». Пункт «Оболочка Глобус» должен устанавливаться при каждой инсталляции любого из модулей.

Рис. 1.

Есть возможность установки следующих рабочих мест:

1.   «Коммутатор» Поставить птички «Оболочка Глобус», «Коммутатор», все остальные снять.

2.   «Канальный модуль» Поставить птички «Оболочка Глобус», «Канальный модуль», все остальные снять.

3.   «Диспетчер» Поставить птички «Оболочка Глобус», «Диспетчер», все остальные снять.

4.   «Рабочее место (служба)» Поставить птички «Оболочка Глобус», «Рабочее место (служба)», все остальные снять.

4.   «Служба приема заказов по телефону» Поставить птички «Оболочка Глобус». Станьте на пункт «Служба приема заказов по телефону» и нажмите кнопку «Изменить». В окне «Выбор подкомпонентов» есть возможность настройки рабочего места (РМ) приема заказов. Если РМ входит в состав центра, то устанавливать компонент «Автономное РМ» не надо. В случаи работы РМ как автономного поставьте птичку  «Автономное РМ», тогда на это рабочее место установится «Коммутатор», «Диспетчер», «Канальный модуль». Все остальные пункты, находящиеся в этом окне, могут ставиться по необходимости.

5.  В состав инсталляционного пакета также входят «Дополнительные средства» и «Документация».

- 2. Описание настроек

- 2.1. Общие настройки

Каждый программный модуль имеет в своем составе приложение SverAgent.exe, которое используется для обмена информацией по сети. При его запуске  в нижнем правом углу отображается иконка (рис. 2). Нажав правой кнопкой мышки на эту иконку, вы сможете выбрать пункт «Свойства».

Рис.2.

В окне «Свойства» (рис.3) указывается «Адрес общих событий» и порт для групп серверов «Телеграф» и «Общие». Эти данные должны быть одинаковы для всех модулей центра. Если, например IP-адреса ваших машин 192.168.2.(...) то адрес широковещательных событий надо выбрать как 192.168.2.255. Эта функциональность необходима, когда необходимо разнести разные службы (СИТ, Заготовку телеграмм, Канальный модуль и т.д.) на разные машины, если же все находится на одном рабочем месте, то адрес широковещательных событии установите равным 127.0.0.1.

Рис.3.

- 2.2. Настройка коммутатора

В файле Commutator.ini находятся настройки функциональности приложения «Коммутатор».

Пример параметров задающихся в файле Commutator.ini:

[Взаимодействие]

Приоритет=1

;Время активизации коммутатора с момента запуска армоса. ;(1=10сек.2=20сек.....) используется  для определения текущего активного ;коммутатора при наличии двух и более коммутаторов в сети. (активизирует

;ся коммутатор с меньшим приоритетом)

Автоактивация=1

;Автоматическая активизация коммутатора(1 вкл, 0 выкл)

[Common]

Архивация донесений=0

;1 архивировать(заносить) донесения в базу данных, 0 не архивировать

LoadAddressList=1

;0 не загружать автоматически адресные строки при активизации коммутатора

;1 загружать

Панель=1

; Отображать панель коммутатора в главном окне программы (0 - не

;отображать, 1 - отображать)

ServerStubThreadingType=2

; Потоковая модель заглушек коммутатора на клиентских рабочих местах.

; 0 - в основном потоке программы, 1 - в отдельном потоке, 2 - выбор

;автоматический (рекомендовано)

Image4=0

;Автоматическая замена "Ч" на "4" в тексте телеграмм при приеме (0 -

;Выкл. 1 - Вкл.)

После запуска приложения «Глобус» перейдите в режим «Настройка»-«Параметры»-«Общие» (рис. 4).

В режиме «Параметры» на закладке «Общие» (рис. 4а). необходимо указать принцип активизации режима сервера общих параметров. В режиме «Автоматически» сервер общих параметров запускается только на машине, у которой будут запущен активный коммутатор. В режиме 
«Никогда» - на этой машине он не будет запущен. «Всегда» - будет запущен всегда. При организации комплекса установите «Автоматически» только на машинах активного и пассивного «Коммутаторов», на остальных установите «Никогда».

Рис. 4а

В режиме «Параметры» на закладке «Базы данных» необходимо указать пути к размещению баз данных.

Рис. 4

Для изменения расположения баз данных «Тлг. архив», «Тлг. тарификация», «Резервный архив телеграмм» и т.д выберите требуемую базу данных в поле «Псевдоним», в появившейся строке «Путь к базе данных» укажите её расположение, например:

Server:с:\program files\Elco\Server\Arhive\TlgBilling.gdb,

где Server - сетевое имя компьютера, на котором расположены базы данных. В строках «Имя пользователя» и «Пароль» указывают параметры аутентификации для доступа к базам данных. Для синхронизации пути к базе данных с сервером общих параметров поставьте птичку «Синхронизировать по серверу общих параметров». Синхронизация выставляется отдельно для каждого пути к базе данных.

Пути к резервным базам данных («Тлг. архив резервный», «Тлг. тарификация резерв») указываются локально, и будут создаваться на той же машине что и основные базы данных.

| Псевдоним базы данных | Назначение базы данных |
| --- | --- |
| Тлг. архив | Указывается папка где будут сохраняться посуточные архивы телеграмм. Формат файла имеет вид: yyyy-mm-dd_MSG.GDB, где yyyy-год, mm-месяц, dd-день |
| Тлг. тарификация | База данных конфигурации центра (тарификации, индексов, направлений, циркуляров, служб). Указывается полный путь к файлу TlgBilling.gdb |
| Тлг. архив резервный | Указывается путь к резервной папке архивов телеграмм. |
| Тлг. тарификация резерв | Резервная база конфигурации центра |
| Архивы | Путь к базе данных Session.db в которой фиксируются смены операторов |

В режиме «Пользователи»  (рис. 5) есть возможность создания пользователей с различными правами доступа. Для этого создайте группу нажав правую кнопку мышки в области отображения списка групп и выбрав пункт «Создать». Выбрав созданную группу, в правом окне, устанавливая и снимая птички можно задать доступные функции для группы. В нижней части окна, нажав правую кнопку, создайте пользователя и определите его вхождение в существующие группы. По умолчанию создана группа «Администраторы» и заведен пользователь «Администратор» (без пароля).

Рис. 5

- 2.3. Настройка канального модуля

Для подключения телеграфного адаптера к компьютеру вставьте USB-шнур адаптера в USB-порт компьютера. Windows проинициализирует его и запросит драйвер. Драйвера для оборудования находятся по умолчанию – «C:\Program Files\ELCO\ARMOS\Drivers» (после установки инсталляционного пакета).

Для телеграфного USB адаптера (atk16u.inf);

В режиме «Настройка»-«Параметры»-«Общие» доступны настройки - «Параметры» и «Пользователи» (рис. 6).

В режиме «Параметры»:

- на закладке «Лицензия» отображается состояние Вашей лицензии.

Если АРМОС не зарегистрирован, то в поле «Информация» отображается сообщение «Ограниченная лицензия» и ее номер. Сообщите номер ограниченной лицензии по адресу: support@elco.com.ua - вам будет выслан файл лицензии, который необходимо записать в папку «Глобус» (по умолчанию – «c:\program files\elco\armos»).

- «Базы данных» пути к базам данных автоматически берутся с активного коммутатора, если стоит птичка синхронизации с сервером общих параметров.

Режим «Пользователи»: Описан в разделе 2.2.

Рис. 6

- 2.4. Настройка рабочего места диспетчера

В режиме «Настройка»-«Параметры»-«Общие» доступны настройки - «Параметры», «Пользователи» (рис. 6).

В режиме «Параметры»:

- на закладке «Общие» укажите наименование рабочего места;

- на закладке «Валюта» укажите текущий курс валюты ($США);

- на закладке «Сеть» (через точку с запятой) укажите IP- адреса компьютеров «Канальный модуль» ;

- на закладке «Печать текста» введите параметры управления печатью текста. При выборе текстового режима укажите строки или файлы инициализации принтера и опцию «Протягивать лист». Параметры «Строка инициализации» и «Строка финализации» принтера используются соответственно для перевода принтера в режим текстовой печати при загрузке программы и возврата в графический режим при выходе из программы. Эти данные можно найти в документации на принтер. Настройки инициализации могут быть размещены в файлах, которые следует указать в полях «Файл инициализации» и «Файл финализации». Опция «Протягивать лист» включает режим печати, при котором каждое задание на печать выводится на отдельный лист, при печати на рулон отключите эту опцию. При выборе графического режима выберите шрифт, его размер, нажатием кнопки «Настройка принтера» откройте окно настроек принтера.

- на закладке «Сигнализация» к событиям, которые фиксируют модули «Глобус», подключают сигнализацию компьютера. В основном окне настроек «Сигнализация» находится список программ, которые предусматривают включение сигнализации. К событию можно прикрепить два вида сигнализации «Визуальную» и(или) «Звуковую». Для подключения «Звуковой» сигнализации к событию нужно выбрать это событие из списка, при помощи кнопки в поле «Файл» запустить диалог открытия звукового файла, который будет назначен для проигрывания при наступлении этого события. Диалог открытия файлов позволяет перемещаться по дискам и каталогам, отображает в окне файлы с расширением *.WAV (чаще всего это звуковые файлы). Если вы выбрали звуковой файл, следует нажать кнопку «Открыть» - после закрытия диалога для соответствующего события будет назначен выбранный файл. Выбранный файл можно прослушать, нажав кнопку «Проба». Также можно использовать внутренний динамик компьютера, для этого в поле «Устройство» выберите «Внутренний динамик».

Для установки визуальной сигнализации установите птичку в поле «Визуальная сигнализация».

- на закладке «Базы данных» пути к базам данных автоматически берутся с активного коммутатора.

В режиме «Настройка»-«Параметры»-«Телеграф» доступны настройки «Заготовка телеграмм» рис. 7.

Эти настройки нужны для приложения «Прием телеграмм». В строке пункт подачи через точку с запятой или с помощью кнопку «…» расположенную в конце строки ввода «Пункт подачи»,  введите пункт подачи  (например на украинском и русском языках). Поставьте номер отделения связи и номер рабочего места, эти данные будут использоваться для автоматического формирования кассового номера. Можно ограничить количество символов как в строке так и во всей телеграмме, для этого соответственно нужно установить галочки «Ограничение длинны строки», «Ограничение длинны телеграммы»..

Настройка касс (кассовые номера) производится в закладке «Кассы». Для создания, удаления и редактирования касс присутствуют соответствующие кнопки «Добавить», «Удалить», «Свойства». При создании или изменении уже существующей кассы появляется окно параметров рис. 8.

В поле «№» нужно указать номер кассы и наименование кассы в поле «Наименование». Выпадающее меню «Тип» позволяет выбрать тип кассы:

Кредитная: Телеграмма тарифицируется и выдается кассовый чек.

Авансовая: Телеграмма тарифицируется и не выдается кассовый чек.

Служебная: Служебная телеграмма.

Бесплатная: Бесплатная телеграмма.

В поле «Формат кассового номера» задается шаблон кассового номера где:

N- № кассы;

O- № отделения связи;

R- № рабочего места

I- порядковый номер передачи

Рис. 7

Рис. 8

В поле «платёж» указывается платеж (используется при установке программы на ОС, не заполняйте это поле). В поле «Макс. Значение счетчика» укажите максимальное значение счётчика. Также выберите способ обнуления счетчика:

По максимальному значению;

Ежедневно (с 00:00:00);

Каждые 10 суток;

Ежемесячно;

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Применить».

На закладке «Шаблоны» есть возможность создания шаблонов текста телеграмм. Для создания шаблона следует нажать кнопку «Добавить» в появившемся окне нужно задать название шаблона и текст который будет вставлен в позицию курсора в тексте телеграммы, при выборе данного шаблона. Также в разделе «Дополнительно» можно задать подставляемую категорию и индекс на которые заменят категорию и индекс текущей телеграммы. Если в тексте шаблона слово или слова выделить скобками < > , тогда при вставке шаблона в текст оператор будет заменять их нужным текстом. Удалить шаблон можно кнопкой «Удалить».Изменить или дополнить шаблон можно кнопкой «Свойства».

На закладке «Отображение» можно изменить шрифт отображения текста телеграмм, его размер, а также включить опции вывода «жирного» текста или «наклонного».

- 2.5. Настройка рабочего места службы

К службам относятся «Служба индексации телеграмм», «Контрольно справочная служба».

В режиме «Настройка»-«Параметры»-«Общие» доступны настройки - «Параметры», «Пользователи» (рис. 6).

В режиме «Параметры»:

- на закладке «Общие» укажите наименование рабочего места;

- на закладке «Валюта» укажите текущий курс валюты ($США) (при работе изменяется диспетчером);

- на закладке «Сеть» изменений вносить не надо ;

- на закладке «Печать текста» выполните настройки описанные в пункте 2.4.

- на закладке «Сигнализация» выполните настройки описанные в пункте 2.4. Целесообразно включить сигнализацию для «Буфер служб» - «Очередь в буфере», тогда оператору будет подаваться сигнализация по приходу телеграммы в буфер.

- на закладке «Базы данных» пути к базам данных автоматически берутся с активного коммутатора.

В режиме «Настройка»-«Параметры»-«Телеграф» доступны настройки «Заготовка телеграмм» рис. 7. Этот пункт описан в разделе 2.4.

В файле Reports.ini находятся настройки для формирования отчетов о работе  оператора на данном рабочем месте. В поле после строки InExplNo= через точку с запятой укажите  список эксплуатационных номеров (с секторами) приема. В список эксплуатационных номеров приема входят все эксплуатационные номера с которых на этом рабочем месте заготавливаются телеграммы (в «Прием телеграмм» или «КСС»).

В поле после строки ServiceExplNo= через точку с запятой укажите  список эксплуатационных номеров (с секторами) обработки. В список эксплуатационных номеров обработки входят все эксплуатационные номера направлений на которых в приложении «Буфер» происходит обработка телеграмм.

- 2.6. Настройка рабочего службы приема заказов по телефону

В режимах «Настройка»-«Параметры»-«Общие» и «Настройка»-«Параметры»-«Телеграф» настройки осуществляются аналогичным образом.

В режиме «Настройка»-«Параметры»-«Служба 066» доступны настройки «Настройки телеграфа», «Тариф. рекл.», «Настройки рекламы», «Настройки EMail»  (рис. 8).

Рис. 8

- 3. Установка сервера отчетов

Инструкция по установке web-сервера отчетов для проекта ГЛОБУС

Данная инструкция рассчитана на Windows 2000, под другие ОС процедура несколько отличается. Версии пакетов и программ в поставке могут отличаться от указанных ниже.

- Установить библиотеки java 2 sdk (j2sdk-1_3_0_02-win):

  - Запустить setup.exe и далее следовать указаниям программы инсталляции.

- Установить движок сервлетов tomcat (jakarta-tomcat-4.0-b1):

  - Скопировать папку jakarta-tomcat-4.0-b1 на диск или провести инсталляцию в зависимости от поставки. В папочном варианте поставки пункты 3 и/или 4 делать не нужно, поскольку возможно некоторые необходимые папки уже скопированы

  - Если нужно установить программу запуска движка с:\jakarta-tomcat-4.0-b1\bin\startup.bat в автозагрузку

- Установить дополнительные библиотеки java, в частности библиотеки jdbc-моста сервера Interbase:

  - Скопировать дополнительные библиотеки в папку  с:\jakarta-tomcat-4.0-b1\lib. В состав моста jdbc входят файлы interclient.jar, interclient-core.jar, interclient-res.jar, interclient-utils. Все эти файлы есть в пакете InterClient 1.60.01, см. пункт 6.

- Установить библиотеку отчетов (tg):

  - Скопировать папку tg в каталог с:\jakarta-tomcat-4.0-b1\webapps

- Сделать настройки в файлах с:\jakarta-tomcat-4.0-b1\webapps\tg\*.jsp и с:\jakarta-tomcat-4.0-b1\webapps\tg\WEB-INF\web.xml:

  - В файлах *.jsp комментарии по настройке даны в самих файлах

  - В файле web.xml настраиваются такие параметры:

| Парметр | Описание | Значение |
| --- | --- | --- |
| db.driver | Драйвер jdbc для сервера InterBase | interbase.interclient.Driver |
| db.login | Логин пользователя InterBase | SYSDBA |
| db.password | Пароль пользователя InterBase | masterkey |
| db.urlArchive0 | Url базы данных архива коммутатора 0 | jdbc:interbase://имя_компьютера_0/c:/ DB/Archive/ |
| db.urlArchive1 | Url базы данных архива коммутатора 1 | jdbc:interbase://имя_компьютера_1/c:/ DB/Archive/ |
| db.urlBilling0 | Url базы данных конфигурации коммутатора 0 | jdbc:interbase://имя_компьютера_0/c:/ DB/Data/TlgBilling.gdb |
| db.urlBilling1 | Url базы данных конфигурации коммутатора 1 | jdbc:interbase://имя_компьютера_1/c:/ DB/Data/TlgBilling.gdb |
| properties.ownMIndex | Список собственных магистральных индексов центра через точку с запятой | 131 |
| properties.ownRegion | Список наименований своего региона центра с учетом различных вариантов написания через точку с запятой | Київ;Киів;Киев;Україна;Украіна;Украина |

- На сервере баз данных InterBase установить jdbc-мост InterClient 1.60.01.

  - Запустить IC160001WinJRE12.exe и далее следовать указаниям программы инсталляции.

  - После установки библиотеки jdbc-моста сервера InterBase лежат в корневом подкаталоге установки (файлы *.jar).

  - Если требуется, установить сервис InterClient в автозагрузку.

- Запустить движок сервлетов:

  - Запустить с:\jakarta-tomcat-4.0-b1\bin\startup.bat

  - Для остановки запустить с:\jakarta-tomcat-4.0-b1\bin\shutdown.bat

- Запустить браузер и проверить работу сервера отчетов:

  - Открыть страницу по адресу http://127.0.0.1:8080/tg/index.html. Это начальная страница сервера. Для непосредственного доступа к отчетам использовать адреса  http://127.0.0.1:8080/tg/TgRepostsArchive.jsp и http://127.0.0.1:8080/tg/TgReportsCfg.jsp. Для удаленной работы вместо 127.0.0.1 надо подставить имя компьютера, на котором был установлен сервер отчетов.

  - Возможно, нужно подправить страницы html из папки с:\jakarta-tomcat-4.0-b1\webapps\tg.

Замечание: 	Для редактирования файла web.xml не рекомендуется использовать NotePad, используйте, например, WordPad.

- 4. Создание домена

- 4.1. Установка первичного контроллера домена

Для того чтобы сделать компьютер первичным контроллером домена, на нем необходимо:

- установить Windows 2000 Server

- Выбрать «Мое сетевое окружение», нажать правую клавишу мыши, «Свойства»

- Убедиться, что значок «Подключение по локальной сети» активен (мониторы с голубым экраном) , выбрать его правой клавишей мыши, «Свойства»

- Выбрать протокол интернета TCP-IP, нажать кнопку «Свойства»

- Выбрать «Использовать следующий IP адрес» и ввести:

- IP адрес:  192.168.2.х (х – любое число от 1 до 254, адрес должен отличаться от уже существующих !)

Маска подсети:  255.255.255.0

Предпочитаемый DNS сервер: тот же что и в поле IP-адрес

- После этого везде нажать OK

- Выполнить «Пуск / Выполнить, ввести команду: dcpromo и нажать ОК. Будет запущен мастер установки Active Directory

- Нажать «Далее»

- Выбрать «Контроллер домена в новом домене», «Далее»

- «Создать новое доменное дерево», «Далее»

- «Создать новый лес доменных деревьев», «Далее»

- Ввести полное имя домена:  cks.kiev.ua , «Далее», «Далее», «Далее»

- На сообщение от «Мастера установки Active Directory» нажать OK

- «Да, автоматически установить и настроить DNS», «Далее»

- Выбрать «Разрешения, совместимые только с серверами Windows 2000»

- Ввести пароль администратора домена (лучше чтоб совпадал с паролем администратора сервера), «Далее», «Далее»

- Мастер установки сделает все необходимые операции и предложит перезагрузить компьютер, после чего после нажатия Ctrl – Alt – Del необходимо указать, что хотим войти в домен, а не на локальный компьютер

- 4.2. Установка вторичного контроллера домена

Для того чтобы сделать компьютер вторичным контроллером домена, на нем необходимо:

- установить Windows 2000 Server

- Выбрать «Мое сетевое окружение», нажать правую клавишу мыши, «Свойства»

- Убедиться, что значок «Подключение по локальной сети» активен (мониторы с голубым экраном) , выбрать его правой клавишей мыши, «Свойства»

- Выбрать протокол интернета TCP-IP, нажать кнопку «Свойства»

- Выбрать «Использовать следующий IP адрес» и ввести:

- IP адрес:  192.168.2.х (х – любое число от 1 до 254, адрес должен отличаться от уже существующих !)

Маска подсети:  255.255.255.0

Предпочитаемый DNS сервер: IP-адрес первичного контроллера домена

Альтернативный DNS сервер: свой собственный IP - адрес

- После этого везде нажать OK

- Выполнить «Пуск / Выполнить, ввести команду: dcpromo и нажать ОК. Будет запущен мастер установки Active Directory

- Нажать «Далее»

- Выбрать «Добавочный контроллер домена в существующем домене», «Далее»

- Ввести  Имя пользователя: Администратор;  Пароль: пароль администратора домена, «Далее», «Далее», «Далее», «Далее»

- Ввести пароль администратора домена , «Далее», «Далее»

- Мастер установки сделает все необходимые операции и предложит перезагрузить компьютер, после чего после нажатия Ctrl – Alt – Del необходимо указать, что хотим войти в домен, а не на локальный компьютер

- 4.3. Понижение компьютера с роли контроллера домена до обычного сервера

- Выполнить «Пуск / Выполнить, ввести команду: dcpromo и нажать ОК. Будет запущен мастер установки Active Directory, Далее

- В зависимости от того является ли сервер последним контроллером домена или нет (есть еще первичный или вторичные) – поставить соответствующую галочку в окне, Далее

- Назначить пароль Администратора на этом сервере, Далее, Далее

- Мастер произведет все необходимые изменения

- 4.4. Добавление в домен рабочих станций

Для добавления рабочей станции в домен необходимо:

- установить Windows 2000 Server или Windows 2000 Professional

- Зайти на компьютер под администратором

- Выбрать «Мое сетевое окружение», нажать правую клавишу мыши, «Свойства»

- Убедиться, что значок «Подключение по локальной сети» активен (мониторы с голубым экраном) , выбрать его правой клавишей мыши, «Свойства»

- Выбрать протокол интернета TCP-IP, нажать кнопку «Свойства»

- Выбрать «Использовать следующий IP адрес» и ввести:

- IP адрес:  192.168.2.х (х – любое число от 1 до 254, адрес должен отличаться от уже существующих !)

Маска подсети:  255.255.255.0

Предпочитаемый DNS сервер: IP-адрес первичного контроллера домена

Альтернативный DNS сервер: IP-адрес вторичного контроллера домена

После этого везде нажать OK

- Выбрать значок «Мой компьютер», Свойства, Сетевая Идентификация, Свойства, далее указать: является членом домена и ввести имя домена (не cks.kiev.ua, а просто   cks)

- После этого появится окошко, где нужно ввести: Пользователь: Администратор; Пароль: пароль администратора домена

- После того как высветится окошко «Добро пожаловать в домен CKS» необходимо везде нажать OK и перезагрузить компьютер

- После нажатия Ctrl – Alt – Del важно указать теперь, что вы хотите войти в домен, а не просто на компьютер с помощью третьей строчки в приглашающем зайти окне (она появляется при нажатии «Параметры???»)

- Теперь можно ввести любую учетную запись (имя и пароль) пользователя, заведенную на контроллере домена и нажать OK.

- 5. Администрирование RAID-контроллера

- 5.1. Создание RAID 1 массива

Для создания нового RAID массива нужно войти в программу конфигурирования RAID для чего следует нажать комбинацию клавиш Alt+”R” во время загрузки компьютера когда появится запрос “Press <Alt-R> for RAID configuration options”. После запуска программы конфигурирования RAID появится меню со списком RAID контролеров (в нашем случае там будет всего один контролер) следует выбрать нужный и нажать “Enter” для сканирования устройств (определения жёстких дисков), после чего появится запрос о создании нового RAID массива «No existing RAID configuration has been detected. Would you like to configure RAID drive now ?» где следует выбрать “Yes”.  После потвеждения запроса осуществляется автоматический переход в меню конфигурирования RAID.

Для создания RAID 1 (зеркальное отображение дисков, наиболее устойчивое к сбоям) следует выбрать пункт меню «Assisted», и нажать «Enter» после чего мы перейдём в режим конфигурирование RAID с «асистентом», отвечая на вопросы «асистента» мы выбираем конфигурацию RAID, для RAID 1 следует отвечать в такой последовательности:

- “Fault Tolerance ?” – Yes

- “Logical Drive Count ? “1”” – Ok

- “Capacity Usage “XXX”” – Ok (где XXX объём вашего диска, заполнится автоматически)

После выполнения всех вышеперечисленых пунктов, отобразится сообщение об успешном создании RAID 1, который подготовлен к работе и уже может быть использован, для чего следует нажать кнопку “Reboot” для перезагрузки компьютера.

- 5.2. Создание пользователя gamroot (администратора контроллера)

Перед администрированием контроллера необходимо создать учетную запись пользователя gamroot и включить его в группу администраторов, для этого:

- Откройте Пуск, Программы, Администрирование, Active Directory пользователи и компьютеры

- Выберите в левой колонке cks.kiev.ua, users, правой клавишей мыши – создать, пользователь

- Имя пользователя: gamroot

- Имя входа пользователя: gamroot, далее

- Пароль:   0

- Подтверждение: 0

- Отметить «Срок действия пароля не ограничен», Далее, Готово

- Теперь в окне справа двойным щелчком открыть группу «Администраторы домена», перейти на вкладку «Члены группы», Добавить, выбрать пользователя gamroot, добавить и Ok, Ok

- Теперь можно закрыть Active Directory

- 5.3. «Горячая замена» неисправного SCSI – винчестера.

Для замены 1-го из винчестеров компьютер выключать не нужно, можно воспользоваться предварительно установленной программой  Пуск, Программы, Mylex Global Array Manager Client 4.00

1) Открыть окно Global Array Manager

2) Вверху из меню Administration выбрать Sign-On.

Ввести username: gamroot

password: 0

3) Откроется окно Controller View. Слева (под надписью Physical Devices) двойным щелчком можно выбрать нужный винчестер ("0" или "1")(если винчестер уже не рабочий, то он будет отмечен красным крестиком, тогда его можно сразу вынимать либо попытаться восстановить - в последующем окне нажав Rebuild).

4) Откроется окно Disk Device Information. В нем необходимо нажать кнопку MakeOffline, ввести YES и нажать OK. После этого можно вынуть винчестер, заменить его другим. Тогда в этом же окне необходимо нажать Rebuild и подтвердить. Данные зеркально скопируются с работающего винчестера на новый. После того как процесс закончится можно закрыть окно disk Device Information.

- Приложение 1

| Модуль | Информация | Ком. | КМ | Диспетчер | KCC/СИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shell.exe | Оболочка | x | x | x | x |
| regsvr32.exe | Регистрация модулей | x | x | x | x |
| Commutator.dll | Коммутатор | + | *(+) | * | * |
| Commutator.ini | Настройки коммутатора | x | - | - | - |
| ServerAgent.exe | Межмодульное взаимодействие | x | x | x | x |
| SmartAgent.dll | Межмодульное взаимодействие | + | + | + | + |
| Udp.dll | Межмодульное взаимодействие | x | x | x | x |
| Options.dll | Общие настройки | + | + | + | + |
| ChManager.dll | Канальный менеджер | - | + | * | - |
| TgChModule.dll | Канальный модуль | - | + | * | - |
| CommutatorA.dll | Агент коммутатора | - | + | + | + |
| ChManagerA.dll | Агент канального менеджера | - | - | + | - |
| TgChModuleA.dll | Агент канального модуля | - | - | + | - |
| Atk.tga | телеграфный- адаптер | - | + | + | - |
| Ipa.tga | IP- адаптер | - | + | + | - |
| Tlg.tgd | Канальное устройство | - | + | + | - |
| Print.tgd | Печатающее устройство | - | +(-) | +(-) | - |
| Path.tgd | Папочное устройство | - | +(-) | +(-) | - |
| Atks.tgp | Протокол АТ-КС | - | + | + | - |
| Atol.tgp | Протокол АТОЛ | - | + | + | - |
| Mc.tgp | Протокол МЦ-КС | - | + | + | - |
| Net.tgp | Протокол МЦ-СЕТЬ | - | + | + | - |
| Opks.tgp | Протокол ОП-КС | - | + | + | - |
| Buffer.dll | Буфер службы | - | - | +(-) | + |
| Dispatcher.dll | Диспетчер | - | - | x | - |
| Kss.dll | КСС | - | - | x(-) | x(-) |
| Teletype.dll | Служба Телетайп | - | - | x(-) | x(-) |
| Storage.dll | Хранение данных | - | - | +(-) | +(-) |
| TgPreparer.dll | Служба заготовки телеграмм | - | - | x(-) | x(-) |
| TgPreparer.ocx | Служба заготовки телеграмм | - | - | +(-) | +(-) |
| Session.dll | Регистрация оператора | +(-) | +(-) | +(-) | +(-) |
| Stat.dll | Модуль отчетов оператора | - | - | +(-) | +(-) |
| TlgRM.rpt | Отчет РМ телеграфиста | - | - | x(-) | x(-) |
| Reports.ini | Настройки отчетов оператора | - | - | x(-) | x(-) |
| tg.lic | Лицензия на канальные ресурсы | - | x | - | - |

Обозначения:

x  файл должен находиться в основной папке;

+  файл должен находиться и быть зарегистрированным в основной папке;

*  файл должен находиться и быть зарегистрированным в папке Servers;

-   файл отсутствует в данной конфигурации.

Примечания:

- Регистрация файлов осуществляется утилитой regsvr32.exe по drag-and-drop.

- При совмещении на одном хосте функций коммутатора и канального модуля файл Commutator.dll должен находиться и быть зарегистрированным в основной папке.