Release ГЛОБУС 6.17

Дистрибутив за 04.04.2005

Патч 0 за 04.04.2005 (upgrade release 6.16 до release 6.17)

- В Диспетчере в окне настроек “Свойства коммутатора” введена страница настроек для донесений ДНС24 и ДНС25, формируемых по указанным ситуациям, а так же включение(выключение) формирования ДНС43.

- В настройках протокола АТ-КС введен параметр “Без передачи служебной информации”, при включении которого сообщения в этот канал передаются без предзаголовка и служебной строки (рекомендуется включать для оконечных установок сети ТЕЛЕКС).

- Протокол АТ-КС. После 3 приемов сигналов DER или NP с интервалом 120 сек между попытками сообщение передается на РМИТ (направление с закрепленным технологическим индексом СИТ из настроек “Свойства коммутатора”).

- При направлении телеграммы на РМИТ после неудачных попыток передачи в сеть ТЕЛЕКС, после служебной строки вставляется маркер, сообщающий о причине прекращения попыток передачи.

- Буфер служб. Исправлено неверное назначение индекса при вводе индекса длиной 4 или 5 цифр (такой ввод считается недопустимым).

- Диспетчер. Введена возможность открывать окно отладки устройства с диспетчерской “Консоли устройств”.

- При передаче телеграммы на направление обхода после служебной строки вставляется маркер “В ОБХОД ДЛЯ ХХХХХХ” (аналог СИ15 протокола ЦКС-ОП). При этом в протоколе ОП-КС (реализации протокола ЦКС-ОП) “классическое” СИ15 НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ.

- При размножении схемы циркуляра для ОП своей зоны для унификации обработки использован формат “копия для ОП центра”, например: “ПЦ501=501-131511-1”, в котором видно и номер схемы, и индекс ОП, для которого передается данная копия схемы циркуляра.

- Протокол АТ-КС. Оптимизирован механизм передачи сообщений для одного абонента в одном сеансе связи (без разрыва соединения).

- Устройство “Папка” доработано для обработки всех возможных форматов предзаголовков сообщений, включая выход на международную телексную сеть и циркулярную рассылку.

- Протокол АТ-КС. Если в свойствах протокола выключен параметр “Без контроля  автоответа”, то контролируется правильность формата автоответа установки, осуществляющей ВХОДЯЩЕЕ соединения, и, если формат автоответа неверен, то сообщение от такой установки не принимается (в ответ на запрос автоответа передается СИ31 “ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ АВТООТВЕТ”).

- Реализована аварийная сигнализация “Остановка технологического процесса”, при возникновении которой рекомендуется перезагрузка коммутатора центра (либо установки при эксплуатации в совмещенном режиме).

Release ГЛОБУС 6.16

Патч 3 за 25.02.2005

- Устранена ситуация передачи телеграммы одновременно по двум секторам многосекторного направления, привнесенная в Пачт 2 (globus616p2) при оптимизации процедуры обслуживания многосекторных направлений.

- Устранено появление системной ошибки при формировании отчетов рабочего места по трафикам.

- Устранены погрешности работы устройства “Папка” в режиме с контролем передачи.

- В Диспетчере в окне настроек “Свойства коммутатора” усилен контроль форматов вводимых параметров.

Патч 2 за 21.02.2005

- Протокол ОП-КС. Если параметр "Контроль" выключен - не осуществляется посылка СИ8 “ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ” после 40мин отсутствия приема на  канале (рекомендуется в случае, если телеграфный аппарат в ОП не отвечает автоответом “ЗЗ ” на запрос автоответа).

- Протокол АТ-КС. После 2 приемов сигналов DER или NP сообщение передается на РМИТ.

- Реализовано формирование ДНС43 при обработке сообщений категории “Р”.

- В тексте сообщений категории “Ц” для ОП своей зоны дублированный номер циркуляра не заменяется на индекс ОП.

- Устранена ситуация, когда при удалении последнего сообщения в Буфере служб удалялись все сообщения, находящиеся в Буфере.

- Устранена проблема с формированием суточных отчетов рабочего места.

- Доработаны службы шлюзования сообщений “Телеграф –> E-Mail” и “E-Mail -> Телеграф”.

Патч 1 за 20.01.2005

- Для каналов с протоколами ОП-КС, МЦ-КС и МЦ-СЕТЬ реализована сигнализация “Связь не восстанавливается”, которая включается, если:

  - канал МЦ-КС или МЦ-СЕТЬ находится в состоянии  СВ более 30 сек;

  - канал ОП-КС находится в состоянии БА более 2 мин.

- Подключена автоиндексация сообщений, коммутируемых на технологический индекс СИТ, которая активизируется при включенном параметре “Автоиндексация” в настройках  “Свойства коммутатора”. О формировании базы данных для автоиндексации см. пункт 2.2  в “Руководство оператора. “Диспетчер”.

Дистрибутив за 12.01.2005

- В настройках  “Свойства коммутатора” введена возможность изменения параметров работы с сетью ТЕЛЕКС:

- “Максимальное количество попыток передачи”: “По сигналу "Занято" и “Всего” (суммарное количество попыток);

- “Интервал между сериями передачи”: в одной серии - 2 попытки с интервалом 60 сек, в соответствии с ГОСТ 22935-88;

- “Код доступа к INTELEX” – код выхода на международную сеть (для Украины – “411111”).

- Режим Диалога.

- Реализована возможность выхода на сеть с донабором, например - "3+131777", и на международный Телекс - "411111+64123456" (набор "+64123456" подразумевает предварительный набор кода доступа "411111").

- Реализована возможность приема криптограмм - при приеме первого набора символов "+++++..." автоматически отключается реакция на прием запроса АО, а при приеме второго "+++++..." - включается; есть возможность вручную отключать и включать реакцию на запрос АО: выбрать на панели консоли Диалога соответствующее устройство, вызвать нажатием правой кнопки мыши pop-up меню и щелкнуть на пункте “Блокировка АО”.

- Протокол АТ-КС.

- Для сообщений, передаваемых в коммутируемую сеть, реализована возможность передачи в сеть с донабором, например - "П3+131777", и на международный Телекс - "П+64123456" ( “+” подразумевает предварительный набор кода доступа из настроек “Свойства коммутатора” – по умолчанию: "411111").

- Реализована возможность приема криптограмм - при приеме первого набора символов "+++++..." автоматически отключается реакция на прием запроса АО, а при приеме второго "+++++..." - включается.

- В настройках протокола введены следующие параметры:

  - “Без контроля автоответа” и “Без контроля аварии канала” - позволяет отключить соответственно контроль формата АО и контроль аварийного состояния канала , например, для обеспечения работы в проблемных ситуациях;

  - "Сохранять обмен автоответами в тексте" - позволяет в архивной записи сообщения видеть начальный и конечный обмен АО (рекомендуется включать для оконечных установок сети ТЕЛЕКС);

  - “Без передачи реквизитов” – позволяет отключить передачу реквизитов ЦКС после автоответа ЦКС (рекомендуется включать для оконечных установок сети ТЕЛЕКС, т.к. реквизиты ЦКС обычно используются только в установках, осуществляющих транзит сообщений из сети ТЕЛЕКС в сеть общего пользования);

  - “Допустимая пауза приема при входящем соединении” – определяет временной интервал  “молчания” приема в канале при входящем соединении, после которого в канал передается сигнал “Отбой”, причем принятый фрагмент сообщения аннулируется (по умолчанию равен 30сек).

- Протокол АТОЛ. В настройках протокола введены следующие параметры:

- “Индексированный прием" позволяет принимать индексированную нагрузку, т.е. когда в первой строке сообщения указывается категория и индекс, например "П138010";

- “Без контроля аварии канала” - позволяет отключить контроль аварийного состояния канала , например, для обеспечения работы в проблемных ситуациях.

- Протокол ОП-КС (режим ПДП).

- Не осуществляется посылка минутного ЛАТ при отсутствии передачи, даже если выставлен параметр "Контроль" (во избежание встречной работы):

- Устранены ошибки передачи категорий ССС и Р.

- Устранены незначительные погрешности в протоколах МЦ-КС и МЦ-СЕТЬ.

- Устранены погрешности в работе устройства "Папка".

- В БД конфигурации на закладке "Зоны и тарифы" в окне "Услуги" ввод услуги со стоимостью = 0 подразумевает , что ее стоимость будет введена в адресной части после ключевого слова этой услуги. Это позволяет реализовывать услуги типа "Оплаченный ответ"- если в адресной части ввести "ОТВЕТ 150", то к стоимости телеграммы будет добавлено 1.5 грн или $ в зависимости от того, какая валюта указана для этой услуги в данной зоне тарификации. Это может быть удобно для установок в ОП или РМ службы 066.

- В БД конфигурации на закладке "Индексы" в окне "Параметры обработки" можно для каждого низового индекса настроить следующие параметры:

- "адрес=<текстовая строка>": если при автоиндексации в режиме заготовки телеграмм выбирается низовой индекс с указанным параметром, то <текстовая строка>  добавляется в начало адреса, например, если для индекса 138551 указан параметр "адрес=ПОШТОЮ РЕКОМЕНДОВАНА", то после определения индекса 138551 по введенному адресу "ВИСОКА ПIЧ ЖИТОМИРСКОI" в начало адресной части будет добавлено "ПОШТОЮ РЕКОМЕНДОВАНА" (это может быть удобно для установок в ОП или РМ службы 066);

- "текст=<текстовая строка>": если при автоиндексации в режиме заготовки телеграмм выбирается низовой индекс с указанным параметром, то <текстовая строка>  добавляется в начало текста (это может быть удобно для каких-нибудь специальных вариантов индексации, когда при выборе индекса в текст автоматически вставляется что либо типа "ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ПАН");

- “перенаправление=<параметры>”: реализует возможность дополнительных обработок низовых индексов (см. пункт 2.2.1 в “Руководство оператора. “Диспетчер”.).