Телеграфный концентратор

"ПИРАМИДА"

Руководство администратора.

(версия 4.2)

Киев - 1999

Содержание.	Стр.

Состав пакета.	3

Требования к операционной системе.	3

Настройки телеграфного адаптера МТГА 02/08	4

Настройка параметров в файлах конфигурации.	4

- Общие параметры (piramid.ini.).	4

- Параметры работы с кассой (cash.ini).	6

Настройка топологии пакета (topolog.src).	7

Создание шаблонов для телеграмм (shablon.src).	12

Формирование расписки (receipt.ini)	12

Описание телеграфных индексов, зон, тарифов и услуг.	13

- Телеграфные маршрутные индексы.	13

- Телеграфные зоны.	14

- Телеграфные тарифы.	14

- Телеграфные услуги.	14

- Описание архивных файлов	15

- Рекомендации по замене версии «Пирамида» 4.0 (или ранее)	15

- Рекомендации по замене версии «Пирамида» 4.1	15

СОСТАВ ПАКЕТА

PYRAMID.EXE  	- исполняемый файл

PYRAMID.INI  		- настраиваемые параметры

VIDRAM.COM   	- утилита расширения памяти при работе под MS-DOS

PYRAMID.BAT 	 	- запуск PYRAMID.EXE с использованием VIDRAM.COM

В подкаталоге BASE располагаются файлы базы данных:

BASE.BAT     		- запуск обработчиков базы данных

CASH.INI     		- управление форматом тарифов

INDEX.SRC    		- исходный файл маршрутных индексов

INDEX.EXE    		- обработчик файла INDEX.SRC

INDEX.IDB    		- файл базы данных; результат работы INDEX.EXE

INDEX.IND    		- файл базы данных; результат работы INDEX.EXE

SERVICE.SRC  		- исходный файл телеграфных услуг и их тарифов

SERVICE.EXE  		- обработчик файла SERVICE.SRC

SERVICE.IDB  		- файл базы данных; результат работы SERVICE.EXE

SHABLON.SRC  	- исходный файл текстовых шаблонов

SHABLON.EXE  	- обработчик файла SHABLON.SRC

SHABLON.IDB  		- файл базы данных; результат работы SHABLON.EXE

TEXTLINE.INI 		- файл строковых заготовок

TGTARIFF.SRC 	- исходный файл телеграфных тарифов

TGTARIFF.EXE 	- обработчик файла TGTARIFF.SRC

TGTARIFF.IDB 		- файл базы данных; результат работы TGTARIFF.EXE

TGZONE.SRC   		- исходный файл телеграфных зон

TGZONE.EXE   		- обработчик файла TGZONE.SRC

TGZONE.IDB   		- файл базы данных; результат работы TGZONE.EXE

TOPOLOG.SRC  	- исходный файл топологии комплекса

TOPOLOG.EXE  	- обработчик файла TOPOLOG.SRC

TOPOLOG.TXT  	- инструкция по составлению TOPOLOG.SRC

ATTACH.IDB   		- файл подключений; результат работы TOPOLOG.EXE

DIRECT.IDB   		- файл направлений; результат работы TOPOLOG.EXE

RTM.EXE, DPMI16BI.OVL - системные исполняемые файлы

В подкаталоге TOOLS располагаются файлы :

CONVARC0.EXE 	- преобразователь формата архивов версий 4.0 и ранее к формату версии 4.2

CONVARC1.EXE 	- преобразователь формата архивов версий 4.1.1,4.1.2 и 4.1.3 к формату версии 4.2

MTGA0208.EXE 	- тест адаптера МТГА 02/08

MTGA0208.BAT 	- запуск файла MTGA0208.EXE с необходимыми параметрами

TRENAGER.EXE 	- тест адаптера АТК-8

TRENAGER.BAT 	- запуск файла TRENAGER.EXE с необходимыми параметрами.

требования к операционной системе.

Пакет "Пирамида" работает в среде MSDOS версии 6.0 и выше а также в операционной системе Windows 95.

Перед началом работ с пакетом необходимо настроить конфигурацию системы в файле CONFIG.SYS для работы с верхней памятью, подключив драйвера HIMEM.SYS и EMM386.EXE с ключом NOEMS. Количество одновременно открытых файлов и буферов можно ограничить 20.

Пример файла CONFIG.SYS:

DOS=HIGH,UMB

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\ EMM386.EXE NOEMS

FILES=20

BUFFERS=20

Вместе с пакетом "Пирамида" поставляется программа VIDRAM.COM, которая позволяет увеличить пространство используемого ОЗУ на 96 Кбайт за счет подключения графической памяти монитора. Для этого необходимо вызвать программу с параметром ON:

VIDRAM.COM  ON

После этого нельзя использовать программы с графическим интерфейсом. Чтобы вновь восстановить использование графики необходимо вызвать эту же программу с параметром  OFF:

VIDRAM.COM  OFF

В пакет "Пирамида" входит файл PYRAMID.BAT, который запускает программу с использованием VIDRAM.COM

В случае, если VIDRAM не запускается, необходимо отключить все драйвера, которые могут вызвать конфликт, например: русификаторы, драйвер мыши и т.д.

Для Windows 95 программа VIDRAM.COM не используется.

Настоятельно рекомендуется проверить жесткий диск на вирусы.

## НАСТРОЙКИ ТЕЛЕГРАФНОГО АДАПТЕРА МТГА 02/08

Настройки адаптера МТГА 02/08 осуществляются перемычками S3...S10 на базовой плате адаптера и соответствуют следующим логическим именам в файле TOPOLOG.SRC:

П Е Р Е М Ы Ч К И

Номер  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10

TLG1    x               x

TLG2        x               x

TLG3            x               x

TLG4                x               x

Знаком "x" отмечены замкнутые перемычки. При использовании более одного адаптера настройки каждого адаптера должны быть индивидуальными(т.е. не повторяться).

Настройка параметров в файлах конфигурации.

Все файлы конфигурации имеют текстовый формат и могут быть изменены в любом текстовом редакторе. Эти файлы построены по единому принципу:

; Комментарий

Ключевое слово  =  Значение

Ошибка или отсутствие ключевого слова приведет к игнорированию данной установки, место которой будет использоваться значение по умолчанию.

Общие параметры (piramid.ini.)

Файл PIRAMID.INI содержит следующие ключевые слова:

- пункт подачи

- отделение связи

- рабочее место

- кассовый

- международный индекс

- база данных

- архив

- передача

- архивация

- тарификация

- клавиатура

- печать приема

- готовность печати

- протяжка бумаги

- автовзаимодействие

- контроль лат

- автозапрос квитанции

- контроль пнн

- крипт

- вызов

- фильтр

- пауза в приеме

- диалог

- резерв

- страна

- интерлитерация

- категория

- обработка

«Пункт подачи» – наименование пункта подачи телеграмм в национальном написании и международном (указать через запятую).

«Отделение связи» – номер отделения связи (максимум 6 цифр).

«Рабочее место» – номер рабочего места (от 0 до 99). Этот номер входит в состав кассового номера при передаче телеграмм.

«Кассовый» –  формат кассового номера:  0 - <номер телеграммы><номер рабочего места>; 1 - номер рабочего места><номер телеграммы> (По умолчанию – 0). Например, для телеграммы с номером 5 и рабочим местом(кассой) 02 кассовый номер равен

- при = 0 - 502;

- при = 1 - 02005.

«Международный индекс» – индекс рабочего места международного обмена ЦКС(ЭТК-КС)

«База данных» – директорий базы данных. Можно полный путь не указывать, а указать имя каталога в рабочем каталоге пакета «Пирамида» (по умолчанию BASE)

«Архив» – директорий архивов. Можно полный путь не указывать, а указать имя каталога в рабочем каталоге пакета «Пирамида»  (по умолчанию ARC). Подкаталог ARC предназначен для хранения результатов работы пакета: архивов приема и передачи за сутки, очереди на передачу в ЦКС(ЭТК-КС) и терминала рассылки.

«Передача» – директорий передачи в КС. Можно полный путь не указывать, а указать имя каталога в рабочем каталоге пакета «Пирамида» (по умолчанию OUT).

«Архивация» – тип архивации: 0 - полная; 1 - без СИ и КГ (по умолчанию – 0). При большой нагрузке в линии архивацию СИ и КГ можно отключить.

«Тарификация» – тип тарификации: 0 - с квитанцией; 1 - не тарифицировать; 2 - без квитанции. Чек на принтер будет выдаваться только при выборе тарификации с квитанцией. Тарификацию без квитанции удобно использовать, если квитанция выбивается на кассовом аппарате (по умолчанию – 1).

«Клавиатура» – раскладка клавиатуры : 1 - телетайп; 0 – компьютер (по умолчанию – 0).

«Печать приема» – режим печати принимаемых телеграмм : 0- ручной; 1- автоматический, т.е. входящие телеграммы могут быть выведены на печатное устройство автоматически, либо по желанию оператора (по умолчанию – 1).

«Готовность печати» – тайм-аут ожидания готовности принтера в секундах. Значение по умолчанию 10 секунд. Обычно указывают 15. Если принтер не будет выдавать готовности больше указанного времени, то на экран будет выдаваться сообщение «Печать не готова!». Если принтер отсутствует – параметр не обязателен.

«Протяжка бумаги» – протяжка бумаги в строках на принтере после выдачи квитанции или телеграммы (по умолчанию – 0).

«Автовзаимодействие» – включение или выключение режима автоматического взаимодействия с каналом связи (КС): 0 - выключен, 1 - включен. При включенном режиме связь с ЦКС будет открываться и закрываться автоматически, в зависимости от наличия взаимодействия с ЦКС. При выключенном режиме связь открывает оператор, посылая КГ1 и закрывает КГ2. Значение по умолчанию 0(выключено).

«Контроль ЛАТ» – контроль метки ЛАТ в канале (=0 - отключен; 1...60 - мин). Значение по умолчанию 2 минуты.

«Автозапрос квитанции» – автоматический запрос квитанции (КГ0) в мин (=0 - отключен; 1...60 - мин). По умолчанию - 15 минут. Если этот режим отключен, то оператор может запросить квитанцию послав кодограмму КГ2. На запрос квитанции ЦКС сообщает номера приема и передачи телеграмм («ВАШ-НАШ»). Обычно этот параметр установлен - 30 минут.

«Контроль ПНН» – режим контроля длительности сигнала ПНН («приглашение к набору номера»)для каналов АТ: 0 - выключен, 1 – включен (по умолчанию - 0). Если используемые каналы АТ не качественные, то рекомендуется выключать «контроль ПНН», иначе программа не даст возможности доступа к каналам АТ.

«Крипт» – признак криптограммы. Обычно это 6 знаков плюс: «++++++».

«Вызов» – сигнал о приеме сообщения: 0 - выключен, 1 – включен (по умолчанию – 0).

«Фильтр» – минимальный размер принимаемого сообщения в символах (по умолчанию – 25). Рекомендуемое значение – 40 символов. Для каналов АТ, ФЛ и ТТ могут устанавливаться разные значения. Соответственно ключевыми словами будут: «Фильтр АТ», «Фильтр ФЛ» и «Фильтр ТТ».

«Пауза в приеме» – максимальная пауза приема в секундах (по умолчанию – 30сек). Рекомендуемое значение – 10сек. Связи типа АТОЛ можно подключать по протоколу ФЛ/А. При приеме сообщения из АТОЛ признаком конца сообщения является прием ЗАПРОСа АВТООТВЕТА или пауза в приеме, длительность которой и настраивается этим параметром. . Если имеется сообщение для передачи в АТОЛ, оно будет передано после паузы в приеме. Если во время передачи АТОЛ начинает встречную работу, передача прерывается и начинается прием сообщения. После наступления паузы в приеме прерванное сообщение передается с начала.

«Диалог» – диалоговый режим ввода адреса при индексации: 0 - выключен, 1 – включен (по умолчанию – 1, т.е. диалоговый режим индексации включен). Указав "ДИАЛОГ = 0", Вы можете отключить режим диалога при индексации по базе данных. В этом случае адрес вводится в окне "Адрес" в свободном стиле, а поиск маршрутного индекса осуществляется по полностью введенному адресу в момент перехода к набору текста. Если по введенному адресу не удается найти маршрутный индекс, выводится сообщение "Маршрутный индекс не найден!". При этом следует проверить, нет ли ошибки в адресе, и, либо исправить ошибку и повторить поиск, либо ввести индекс самостоятельно в строке "Маршрутный индекс" в окне "Предзаголовок". Если введенный адрес требует уточнения, появляется окно вариантов выбора, где показаны имеющиеся в базе данных одноименные населенные пункты с указанием области и соответствующих индексов. В этом случае необходимо выбрать требуемую область и нажать Ins, либо отказаться от выбора нажатием ESC.

«Резерв» – зарезервированные слова в начале адреса, игнорируемые при индексации. Если все слова не помещаются в одну строку, то можно использовать необходимое число строк, при этом в каждая строка должна начинаться с ключевого слова «Резерв =». При указании слов, можно использовать специальные символы, задающие переменную часть:

- позволяет пропустить все символы до первого пробела,  например, "СЕРИЯ *" позволит проигнорировать при индексации не только слово "СЕРИЯ", но и любое следующее за ним; "ХУД* БЛАНК" позволит обработать строки "ХУД БЛАНК" и "ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БЛАНК";

- ? : допускает наличие любого символа на указанном месте, например, "ВРУЧИТЬ ??.??" позволит обработать адрес с любой указанной датой вручения.

«Страна» – указывает страны, при наличии которых в начале адреса производится индексация.  Так же, как и для ключевого слова «Резерв», страны могут размещаться в необходимом количестве строк.

«Интерлитерация» – режим интерлитерации при вводе текста телеграммы: 0 - выключен, 1- включен (по умолчанию – 0). Включение этого режима позволит автоматически заменять русские символы на латинские в международных телеграммах.

«Категория» – слова, вставляемые в начало адресной части в соответствии с категорией телеграммы. Различаются категории «А», «С» и «Б». Соответственно ключевое слово «категория» должно иметь следующий вид: Категория"А", Категория"С" или Категория"Б"

«Обработка» – слова, вставляемые в начало адресной части в соответствии с типом обработки телеграммы. Ключевое слово "Обработка" должно иметь следующий вид: Обработка"В", Обработка"У" или Обработка"Ц".

Параметры работы с кассой (cash.ini).

Файл CASH.INI содержит следующие ключевые слова:

- курс

- цифр после запятой

- округление

- налог

«Курс» – курс валюты.

«Цифр после запятой» – количество цифр после запятой: от 0 до 9. Значение по умолчанию - 2.

«Округление» – здесь задается 2 параметра для округления через косую черту: единица округления и  граница для округления в большую сторону. В этих параметрах следует учитывать количество цифр после запятой. По умолчанию 0/0, т.е. без округления.

«Налог» – коэффициент НДС. По умолчанию НАЛОГ = 0. При указании НАЛОГ, отличного от 0 (например, НАЛОГ = 0.20), на округленную тарифную стоимость телеграммы начисляется НДС, и общая стоимость становится равной сумме тарифной стоимости и НДС. В отчетах по тарификации указывается общая стоимость, тарифная стоимость и НДС.

Настройка топологии пакета (topolog.src).

Топология служит для определения каналов, подключенных к комплексу, и их параметров (скорость, статус, собственный автоответ), для создания групп каналов и формирования направлений автоматической рассылки принятых сообщений. Топология комплекса содержится в файле TOPOLOG.SRC, в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЯ которого описаны каналы, а в разделе НАПРАВЛЕНИЯ - направления рассылки.

Далее рассмотрены структуры записей, с помощью которых можно описать каналы и направления.

Понятия и структуры

Перед тем, как описывать понятия и структуры, обговорим применяемые условные обозначения.

ЛЕКСЕМА - наборы символов или символьных строк, разделенные знаком "|" ("или") и обозначающие конкретные предметы или ситуации.

ПОНЯТИЕ - слово, заключенное в угловые скобки <...>, представляющее собой символьную строку, которое можно определить через другие ПОНЯТИЯ или ЛЕКСЕМЫ. ПОНЯТИЕ, заключенное в квадратные скобки [...], является необязательным.

СТРУКТУРА - упорядоченный набор ПОНЯТИЙ.

Знак "::=" ("по определению есть") обозначает, что ПОНЯТИЕ слева от него конкретизируется набором ПОНЯТИЙ или ЛЕКСЕМ в правой части.

КАНАЛ - конкретная точка подключения к одному из адаптеров комплекса. Идентификатор КАНАЛа имеет следующую структуру:

<КАНАЛ>::=<адаптер><номер адаптера>[-<подключение>]

<адаптер>::= COM | TLG | TEL

COM - стандартный последовательный порт компьютера;

TLG - многоканальный телеграфный адаптер МТГА 02/08;

TEL - многоканальный телеграфный адаптер АТК-8;

<номер адаптера>::= 1 | 2 | 3 | 4

<подключение>::=1 ... 16 (от 1 до 16) - номер подключения в многоканальном адаптере (для 8-канального адаптера ограничивается 1 ... 8).

Для многоканальных адаптеров TLG1 ... TLG4 и TEL1 ... TEL4 необходимо указание <подключения>, а для COM1 ... COM4 указывать <подключение> не нужно, так как оно будет проигнорировано.

Возможны следующие идентификаторы канала:

COM1, COM2, COM3, COM4 - стандартные последовательные порты компьютера;

TLG1-1 ... TLG1-8, TLG2-1 ... TLG2-8, TLG3-1 ... TLG3-8, TLG4-1 ... TLG4-8 - 1-я ... 8-я точки подключения адаптера МТГА 02/08 (См. описание многоканального телеграфного адаптера МТГА 02/08 для настройки его на соответствующий <номер адаптера>(в скобках указаны устанавливаемые перемычки):

- TLG1 : базовый адрес 360h(S7),  прерывание IRQ5(S3);

- TLG2 : базовый адрес 350h(S8),  прерывание IRQ11(S4);

- TLG3 : базовый адрес 330h(S9),  прерывание IRQ12(S5);

- TLG4 : базовый адрес 270h(S10), прерывание IRQ15(S6).

TEL1-1 ... TEL1-8, TEL2-1 ... TEL2-8, TEL3-1 ... TEL3-8, TEL4-1 ... TEL4-8 - 1-я ... 8-я точки подключения АТК-8; (См. описание многоканального телеграфного адаптера АТК-8 для настройки его на соответствующий <номер адаптера>:

- TEL1 : базовый адрес 3F8h, прерывание IRQ4;

- TEL2 : базовый адрес 2F8h, прерывание IRQ3;

- TEL3 : базовый адрес 3E8h, прерывание IRQ4;

- TEL4 : базовый адрес 2E8h, прерывание IRQ3).

СТАТУС - функциональное назначение КАНАЛа, определяющее порядок обработки принимаемых по нему сообщений.

<СТАТУС>::= А | Т | К | Э | Д | О | П | Н | С

А - абонент; принятые сообщения архивируются, рассылаются по на правлениям передачи или выводятся на печать или направление СБРОСа(о направлении СБРОСа см. ниже); ОБЯЗАТЕЛЬНО     назначается для канала, к которому подключен канал шлюзового направления другого комплекса;

Т - транзит в сеть общего пользования(ЦКС,ЭТК-КС); принятые сообщения автоматически передаются в КС, если нет нарушения формата; КАНАЛы с этим СТАТУСом обычно используютя для включения в комплекс предприятий (отделений) связи;

К - контролируемый транзит в сеть общего пользования(ЦКС,ЭТК-КС); принятые сообщения автоматически выстраиваются в очередь КС, и после их обработки оператором комплекса могут быть отправлены на ЦКС(ЭТК-КС); КАНАЛы с этим СТАТУСом обычно предоставляются абонентам сети АТА(ПС) для передачи сообщений в сеть общего пользования;

Э - экспедиция; прием по КАНАЛу запрещен; обычно используется для передачи сообщений экспедиторам или как направление СБРОСа;

Д - документирование; принятые сообщения архивируются в текстовый файл за текущие сутки отдельно по данному каналу;

О - оператор; после передачи сообщения канал переходит в режим приема; принятые сообщения архивируются и выводятся на печать или на направление СБРОСа;

П - печать; принятые сообщения архивируются и выводятся на печать или направление СБРОСа;

Н - направление; принятые сообщения архивируются и выводятся на НАПРАВЛЕНИЕ, имеющее "основное имя", соответсвующее ГРУППЕ канала; при отсутствии указанного направления выводится на печать или направление СБРОСа(об описании ГРУППЫ и НАПРАВЛЕНИЯ см. ниже);

С - служебный; принятые сообщения архивируются, рассылаются по направлениям передачи или выводятся на печать или направление СБРОСа(о направлении СБРОСа см. ниже); после приема каждого сообщения включается сигнализация, отключить которую оператор может нажатием определенной клавиши на клавиатуре.

ГРУППА - конечное множество КАНАЛов, имеющих один протокол взаимодействия с сетью. Передать сообщение на ГРУППУ - значит отправить его по одному из КАНАЛов ГРУППЫ (чаще всего - по первому свободному). В ГРУППУ может быть включено любое количество имеющихся в наличии КАНАЛов. ГРУППА может состоять и из одного КАНАЛа. При передаче сообщений КАНАЛы ГРУППЫ занимаются в порядке их перечисления в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЯ файла TOPOLOG.SRC.

КАНАЛ ГРУППЫ обрабатывает принимаемые сообщения в соответствии со своим СТАТУСом. В ГРУППУ могут входить КАНАЛы с разными СТАТУСами.

Идентификатор ГРУППЫ имеет следующую структуру:

<ГРУППА>::=<номер>-<протокол>

<номер>::= 1 ... 64 (от 1 до 64)

<протокол>::= КС | АТ | ФЛ | ТТ

КС - взаимодействие по протоколу сети общего пользования на связях ОДП со стороны ОП (протокол "одновременной двусторонней передачи" между оконечным пунктом и станцией сети общего пользования(ЦКС или ЭТК-КС);

АТ - взаимодействие по протоколу сети абонентского телеграфирования со станцией АТА или ПС;

ФЛ - взаимодействие по протоколу сети абонентского телеграфирования по выделенному каналу (физической линии);

ТТ - взаимодействие по протоколу "точка-точка" (АТОЛ) по выделенному  каналу (физической линии);

НАПРАВЛЕНИЕ - название объекта (населенный пункт, улица, предприятие, фамилия или автоответ абонента, аббревиатура и т.д.), встречающееся в адресной части сообщений, которое используется для автоматической рассылки принятых сообщений.

Идентификатор НАПРАВЛЕНИЯ имеет следующую структуру:

<НАПРАВЛЕНИЕ>::=[<доп.имя>+,]<осн.имя>[+(<инт>[,<инт>])]

<осн.имя> - основное наименование для поиска, например, для улицы Толстого: ТОЛСТОГО;

<доп.имя> - дополняющее наименование для поиска, например, при наличии в населенном пункте улицы Толстого и площади Толстого их можно определить как: УЛ+ТОЛСТОГО и ПЛ+ТОЛСТОГО; для распространенных наименований улиц можно вводить их вместе с наименованием населенного пункта, например: БАХЧИСАРАЙ+ЛЕНИНА и ДОЛИННОЕ+ЛЕНИНА.

<инт> - интервал номеров; применяется при необходимости разбиения длинной улицы на участки доставки по отделениям связи; имеет две возможные структуры.

Первая структура:

<инт>::=[<признак1>]<число1>-<число2>

<признак1>::= ч | н (необязателен)

ч - четная сторона улицы

н - нечетная сторона улицы

<число1> - число не более 255

<число2> - число не более <число1>+63,

например :

ПР+ПОБЕДЫ+(ч76-102,н83-117) означает обслуживание по данному НАПРАВЛЕНИЮ домов по проспекту Победы по четной стороне с 76 по 102 и по нечетной - с 83 по 117;

ЛУГОВАЯ+(16-50) означает обслуживание по данному НАПРАВЛЕНИЮ всех домов по Луговой с номерами с 16 по 50;

Вторая структура:

<инт>::=[<признак2>]<число>

<признак2>::= > | < | >н | <н | >ч | <ч

> - все номера, начиная с указанного

< - все номера, заканчивая указанным

>н - нечетные номера, начиная с указанного

<н - нечетные номера, заканчивая указанным

>ч - четные номера, начиная с указанного

<ч - четные номера, заканчивая указанным

<число> - число не более 2047,

например:

ВОКЗАЛЬНАЯ+(>25) - обслуживание домов на улице Вокзальной, начиная с номера 25.

Возможно совмещение обеих структур <инт> в одном НАПРАВЛЕНИИ:

ПОЛЕВАЯ+(>н25,ч16-48) - обслуживание домов на улице Полевой по нечетной стороне начиная с 25 и по четной с 16 по 48.

Ограничения по первой структуре не дают возможности указать интервал номеров с начальным номером > 255 и при разнице начального и конечного номеров  > 63. В большинстве случаев этого и не требуется, но если такая ситуация возникнет, можно выйти из положения следующим образом. Предположим, есть улица Центральная, которая распределена между ГОС : ГОС1 - нечетные 1 - 105, четные 2 - 86; ГОС2 - нечетные 107 -285, четные 88 - 232 и ГОС3 - нечетные 287 - 405, четные 234 - 380.Определить направления на ГОС можно при помощи признака "<":

ЦЕНТРАЛЬНАЯ+(<н105,<ч86) - для доставки в ГОС1;

ЦЕНТРАЛЬНАЯ+(<н285,<ч232) - для доставки в ГОС2;

ЦЕНТРАЛЬНАЯ+(<н405,<ч380) - для доставки в ГОС3;

либо при помощи признака ">":

ЦЕНТРАЛЬНАЯ+(>н287,>ч234) - для доставки в ГОС3;

ЦЕНТРАЛЬНАЯ+(>н107,>ч88) - для доставки в ГОС2;

ЦЕНТРАЛЬНАЯ+(>н1,>ч2) - для доставки в ГОС1.

В обоих случаях, например, для дома номер 133 первая запись будет игнорироваться, а выбрана будет вторая.

НАЗНАЧЕНИЕ - служебное применение НАПРАВЛЕНИЯ.

<НАЗНАЧЕНИЕ>::= * | ? | ^ | !

* - ШЛЮЗ;

? - СБРОС;

^ - СКРЫТОЕ;

! - РАСПИСКА.

ШЛЮЗ - НАПРАВЛЕНИЕ передачи сообщений для сети общего пользования при отсутствии на комплексе КАНАЛа в КС и для обмена между комплексами сообщений для рассылки. На комплексе может быть ТОЛЬКО ОДИН ШЛЮЗ, и он всегда должен обозначать направление на ДРУГОЙ комплекс. Канал другого комплекса, к которому подключается канал шлюзового направления, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СТАТУС А. Наличие ШЛЮЗа позволяет работоть комплексу при остутствии КАНАЛа на ЦКС(ЭТК-КС). В этом случае взаимодействие с ЦКС(ЭТК-КС) ведется через ШЛЮЗ к другому комплексу, который имеет КАНАЛ на ЦКС(ЭТК-КС).

СБРОС - НАПРАВЛЕНИЕ для вывода принятых сообщений, для  которых не определено НАПРАВЛЕНИЕ рассылки. Может использоваться для пересылки неопределенных сообщений для определения НАПРАВЛЕНИЯ на другом комплексе. При отсутствии СБРОСа не определенные по направлению сообщения выводятся на принтер.

СКРЫТОЕ - НАПРАВЛЕНИЕ, которое используется для автоматической коммутации, но не видимое для оператора в окне направлений. Например, можно ввести улицы города для автоматической коммутации, но "скрыть" их, уменьшив количество направлений для ручной обработки.

РАСПИСКА - сообщение на это НАПРАВЛЕНИЕ передается с распиской формата, указанного в файле RECEIPT.INI, который находится в подкаталоге базы данных. Имеется возможность назначить собственный формат расписки.

Возможно совмещение НАЗНАЧЕНИЙ. Например, НАЗНАЧЕНИЕ *? совмещает ШЛЮЗ и СБРОС.

СКОРОСТЬ - количество бит, передаваемых в КАНАЛ за секунду.

<СКОРОСТЬ>::= 50 | 100 | 200 | 300 | 600.

НАБОР - цифровой код доступа.

<НАБОР>::=<номер> | <индекс>

<номер> -  номер абонента в сети АТА/ПС; может быть:

- сетевым (шестизначным, например: 131766);

- местным(одно- и двухзначным, например: 12);

- с донабором (например: 3-252516 - выход из подстанции на основную станцию, 1234-321555 - выход на станцию с переприемом);

<индекс> - маршрутный индекс направления в сети общего пользования; может быть:

- шестизначным, например: 222 522;

- с кодом сети, например: 02 272112.

АВТООТВЕТ - символьная строка, присваиваемая абоненту сети АТА/ПС(АВТООТВЕТ абонента) либо КАНАЛу комплекса, взаимодействующего по протоколу сети АТА/ПС(собственный АВТООТВЕТ).АВТООТВЕТ содержит до 20 символов в коде МТК-2, в том числе и регистровые и служебные комбинации. При задании АВТООТВЕТА регистровые и служебные комбинации вводятся условными знаками:

< - "ВК", = - "ПС", @ - "РУС",  & - "ЛАТ", $ - "ЦИФ".

МАРКЕР - символьная строка, присваеваемая направлению для использования в технологических целях, например, для разделения сообщений, принимаемых из каналов типа АТОЛ. МАРКЕР содержит до 20 символов в коде МТК-2, в том числе и регистровые и служебные комбинации. При задании МАРКЕРА регистровые и служебные комбинации вводятся условными знаками:

< - "ВК", = - "ПС",@ - "РУС",& - "ЛАТ",$ - "ЦИФ".

Структуры   записей   топологии.

Файл TOPOLOG.SRC содержит описания КАНАЛов и обслуживаемых НАПРАВЛЕНИЙ.

В разделе ПОДКЛЮЧЕНИЯ описываются КАНАЛы, включенные в комплекс. Структура описания ПОДКЛЮЧЕНИЯ следующая:

<КАНАЛ>:<ГРУППА>[/<СТАТУС>],<СКОРОСТЬ>[,<АВТООТВЕТ>][,<МАРКЕР>]

<СТАТУС> является необязательным. Если он не указан, по умолчанию КАНАЛ получает <СТАТУС> = А.

ГРУППАМ КС независимо от указанного СТАТУСа присваивается <СТАТУС> = А.

<АВТООТВЕТ> является необязательным. Если он не указан, взаимодействие производится без обмена автоответами, что, однако, в сети АТА(ПС) не желательно. В ГРУППАХ КС <АВТООТВЕТ> игнорируется.

<МАРКЕР> является необязательным.

<КАНАЛ>, <ГРУППА> и <СКОРОСТЬ> обязательно должны присутствовать в описании ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Например:

TLG1-1 : 1-КС, 100 обозначает канал, подключенный к адаптеру TLG1 (1-я точка подключения), принадлежит 1-й группе с протоколом взаимодействия КС, скорость обмена - 100 бод;

COM2 : 5-АТ/К, 50, СТАТИВ обозначает канал, включенный к COM2 компьютера, принадлежит к 5-й группе каналов сети АТА(ПС), предназначен для осуществления транзита принятых сообщений в сеть общего пользования под контролем оператора, скорость - 50 бод, собственный автоответ - СТАТИВ.

В разделе НАПРАВЛЕНИЯ описываются направления для автоматической и ручной рассылки принятых сообщений. Структура описания НАПРАВЛЕНИЯ следующая:

[<НАЗНАЧЕНИЕ>]<НАПРАВЛЕНИЕ>:<ГРУППА>[,<НАБОР>][,<АВТООТВЕТ>]

<НАЗНАЧЕНИЕ> является необязательным. Если оно не указано, НАПРАВЛЕНИЕ заносится только в список автоматической рассылки. Для указания НАПРАВЛЕНИЯ, которое может быть использовано оператором для ручной рассылки, необходимо указать <НАЗНАЧЕНИЕ> = # (ВЫБОР). Для организации НАПРАВЛЕНИЙ ШЛЮЗа или СБРОСа необходимо указать соответственно <НАЗНАЧЕНИЕ> = * (ШЛЮЗ) или <НАЗНАЧЕНИЕ> = ? (СБРОС). Допускается применять также любую комбинацию <НАЗНАЧЕНИЙ>.

<НАБОР> необходимо указывать в НАПРАВЛЕНИЯХ ГРУПП КС и АТ,  а в НАПРАВЛЕНИЯХ ФЛ и ТТ его указывать НЕ НУЖНО.

<АВТООТВЕТ> является необязательным. Если он не указан, взаимодействие производится без обмена автоответами, что, однако, в сети АТА(ПС) не желательно. В ГРУППАХ КС <АВТООТВЕТ> игнорируется.

<НАПРАВЛЕНИЕ> и <ГРУППА> обязательно должны присутствовать в описании НАПРАВЛЕНИЯ.

Например:

#ГОС3 : 1-ФЛ, @ГОС3 является направлением ВЫБОРа, обслуживается группой 1-ФЛ, автоответ абонента - "@ГОС3";

АРКА  : 3-АТ, 131517, <=$02 131517 @АРКА $ обслуживается группой 3-АТ,имеет номер 131517 в сети АТА(ПС), автоответ абонента - "<=$02 131517 @АРКА $";

ДАНИЛОВ : 1-КС, 149 522 обслуживается группой 1-КС, имеет маршрутный индекс 149 522 в сети общего пользования.

После заготовки файла TOPOLOG.SRC нужно выполнить программу TOPOLOG.EXE. При этом будут созданы файлы базы данных ATTACH.IDB и DIRECT.IDB. Строки в файле TOPOLOG.SRC, начинающиеся символом ";", считаются комментарием и не обрабатываются.

Создание шаблонов для телеграмм (SHABLON.src)

Для удобства работы оператора при наборе телеграмм в пакете АРМОС предусмотрена возможность заготовки шаблонов стандартных телеграмм, таких как приглашение на переговоры, поздравления и т.п.

Шаблоны заготавливаются в файле SHABLON.SRC. Звездочкой в начале строки помечается название очередного шаблона. После двоеточия в этой же строке указывается слово, которое появляется в графе услуг. В последующие строках указываются те слова, которые могут вставляться в телеграмму. Их можно описать следующим образом:

Текст1 "Текст2: Текст3" = Текст4

Текст1 - Текст, который следует до вводимых оператором данных.

Текст2 - Текст, который попадает в меню шаблона. Место него оператор вводит свои данные.

Текст3 - Значение по умолчанию для Текста2.

Текст4 - Текст, который следует после вводимых оператором данных.

Если в Тексте1 или в Тексте4 встречаются слова в квадратных скобках [ ], то даже если оператор ничего не ввел место Текста2, они все равно попадают в телеграмму.

Если строка имеет вид:

?"Текст"

тогда введенный оператором текст в этой графе в телеграмму не вносится, а попадает в архив исходящих телеграмм как признак в графе «Оператор».

Знак "<" означает переход на новую строку в тексте телеграммы.

Знак "=" непосредственно вставляется в телеграмму после (или перед) указанным текстом.

Пример:

*Переговор :переговор

[приглашаетесь ]телефону "Телефон"

разговора "Разговор с :бахчисараем"

"Дата и время" час киевского времени<

вызывает "Вызывает"

= заказ "Заказ"

?"Абонент в Бахчисарае"

*Подтверждение

служебная записка бахчисарай=<<симферополь нс=<<тлг N"Номер ТЛГ"

прин "Время приема"

пер "Время передачи"

деж РВК "Фамилия деж РВК"

деж РОВД "Фамилия деж РОВД"

=дт "Телеграфист РУС"-<

После того как файл SHABLON.SRC сформирован, его необходимо преобразовать в SHABLON.IDB, запустив программу SHABLON.EXE.

Формирование расписки (RECEIPT.INI)

Очень часто возникает необходимость печати расписки в определенном формате после принятой телеграммы. Текст расписки можно сформировать в виде шаблона в файле RECEIPT.INI.

Стоки, начинающиеся с точки с запятой «;» являются комментарием. Все остальные строки будут выводится на печать после приема каждой телеграммы.

В тесте строк, которые выводятся на печать могут встречаться следующие параметры:

%H	- час времени приема телеграммы

%M	- минута времени приема телеграммы

%T	- время приема телеграммы в формате чч:мм

%D	- дата приема телеграммы в формате дд/мм

%N	- номер приема телеграммы

%S	- служебный заголовок телеграммы

%A	- адрес телеграммы

Для параметров используются только латинские символы!

Пример файла расписки:

;-----------------------------------------------------

Р А С П И С К А

ПРИНЯТА %D  %HЧАС %MМИН  ПОР%N

%S

%A

ПОЛУЧИЛ ..........  .....ЧАС .....МИН

;-----------------------------------------------------

Описание телеграфных Индессов, зон, тарифов и услуг

Все данные о телеграфных индексах, зонах и тарифах хранятся в текстовом виде в директории баз данных (обычно это директорий BASE в внутри рабочего каталога пакета "ПИРАМИДА"). Для их коррекции необходимо воспользоваться любым текстовым редактором. Обычно используется редактор EDIT, встроенный в операционную систему MSDOS.

После внесения любых изменений эти файлы должны быть оттранслированы соответствующей программой и скопированы в директорий баз данных пакета "ПИРАМИДА".

Структуры этих баз и описание по использованию описано ниже. Если строка в любом из файлов начинается с точки с запятой – то это комментарий.

Телеграфные маршрутные индексы.

Телеграфные маршрутные индексы хранятся в файле INDEX.SRC. Он имеет следующую структуру:

- звездочка в первой позиции строки указывает, что за ней следует название региона (области, края, республики и т.д.) в сокращенном виде, допустимом в телеграфии. Обычно сокращается падежное окончание. Пример: Киевск место Киевская. Оператор может добавить окончание родительного падежа.

- после указателя региона следуют названия населенных пунктов данного региона по алфавиту (для удобства пользования). После названия каждого населенного пункта ставится пробел и указывается шестизначный телеграфный индекс. Точки в окончании телеграфного индекса означают, что в населенном пункте существуют отделения связи, номера которых указываются оператором при наборе телеграммы. Пример: Киев  131...

После внесения изменений в базу необходимо запустить программу INDEX.EXE, которая транслирует текстовый файл INDEX.SRC во внутренний формат пакета. В результате трансляции получаются файлы INDEX.IDB и INDEX.IND.

Телеграфные зоны.

Телеграфные зоны хранятся в файле TGZONE.SRC. Он имеет следующую структуру:

Телеграфный индекс региона    Номер телеграфной тарифной зоны

Место телеграфного индекса региона можно указывать полный телеграфный индекс населенного пункта, если он имеет другую тарифную зону.

Для тарификации международных телеграмм необходимо ввести международный индекс. Для международного индекса обычно указывается 3 тарифная зона. Международные телеграммы дальнего зарубежья по 4 тарифной зоне тарифицируются оператором вручную.

После внесения изменений в файл TGZONE.SRC необходимо запустить программу TGZONE.EXE. В результате ее работы появится файл TGZONE.IDB.

Телеграфные тарифы.

Тарифы по каждой телеграфной зоне находятся в файле TGTARIFF.SRC, формат строк которого следующий:

ЗОНА : НАИМЕНОВАНИЕ  =  ТАРИФ ОБЫЧНЫЙ / СРОЧНЫЙ / ПИСЬМО(КАТЕГОРИЯ Б)

Если после цены указан знак "$", то это валютный тариф.

Пример:

2   :    СНГ        =  0.087$ / 0.27$ / 0.07$

Если срочный тариф или тариф письма не указывается, они приравниваются соответственно к двум и одному обычному тарифу.

После внесения изменений в файл тарифов необходимо запустить программу TGTARIFF.EXE, которая транслирует текстовый файл TGTARIFF.SRC во внутренний формат пакета. В результате трансляции получаются файлы INDEX.IDB и INDEX.IND.

Телеграфные услуги.

Телеграфные услуги и тарифы на них находятся в файле SERVICE.SRC

Точка с запятой (;) в первой позиции означает, что вся последующая за ней информация в строке является комментарием. Звездочкой () отмечается название услуги, после которой указываются различные варианты выбора этой услуги. Наименование услуги и  вариантов выбора не должно превышать 15 символов.

Формат строки варианта выбора:

НАИМЕНОВАНИЕ  :  КЛЮЧИ ВЫБОРА = ТАРИФ

В ключах выбора указываются признаки, при которых выбирается именно этот вариант из всех перечисленных вариантов выбора данной услуги. Выбор может осуществляться по номеру зоны, по категории и по ключевым словам в адресной части телеграммы. Ключи выбора разделяются запятой. Для выбора по зоне ключ выбора имеет вид #N  ,где N – номер зоны. Для выбора по категории: %КАТ  ,где КАТ – категория телеграммы. Для выбора по ключевому слову адресной части телеграммы необходимо просто указать это слово.

Во время тарификации телеграммы автоматически включаются стоимости услуг, ключи которых (тарифная зона, категория или слова в адресной части) соответствуют тарифицируемой телеграмме.

Если после стоимости услуги (неразрывно) указан знак доллара $, то указанная сумма воспринимается в валюте. Курс валюты устанавливается в файле PIRAMID.INI.

Пример:

*Телегр. сбор

Украина 	: #1			=  0.01

СНГ              	: #2			=  0.05$

вед. Украина	: #6			=  0.01

вед. СНГ       	: #7     			=  0.10$

нет                            			=  0.00

витанция      	: #3   			=  0.00

*Люкс

нет 					=  0.00

да                    	: ЛЮКС,LX,СЕРИЯ      	=  0.01

*Уведомление

нет                                             		=  0.00

обычное        	: %ПУ,%ППУ               	=  0.10

срочное        	: %СУ,%СПУ          	=  0.20

После внесения любых изменений в файл SERVICE.SRC необходимо выполнить программу SERVICE.EXE. После ее выполнения появится файл SERVICE.IDB.

Описание Архивных файлов

Все архивные файлы создаются программой «ПИРАМИДА» в каталоге архивов, указанном в файле конфигурации пакета PIRAMID.INI. Обычно это подкаталог ARC в рабочем каталоге пакета  «ПИРАМИДА».

Имя архивного файла имеет следующий формат:

ДД-ММ  ,где ДД – день, а ММ – месяц.

Различные архивы различаются по расширению:

- IN		- архив принятых телеграмм

- OUT	- архив переданных телеграмм

- TR	- архив транзитных телеграмм

- REP	- архив кассы

Настоятельно рекомендуется каждый месяц удалять старые архивы, срок хранения которых истек. Обычно архивы хранятся 7 месяцев. Если целый год архивы не удаляются, то телеграммы, переданные год назад, будут автоматически отправлены в канал при открытии связи.

Очередь телеграмм, для отправки в канал ЦКС(ЭТК-КС) находится в файле TURN.DAT. Телеграммы, ожидающие отправки в другие каналы находятся в файле TERM.DAT.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ВЕРСИИ «ПИРАМИДА» 4.0(или ранее)

- Переименуйте подкаталог Вашего рабочего пакета ПИРАМИДА версии 4.0, например, на PYRAMID.V40.

- Установите пакет ПИРАМИДА версии 4.2.

- В подкаталог ARC нового пакета перепишите архивные файлы (с расширениями .in, .out, .tr, .rep) из архивного подкаталога стараго пакета за предыдущие 30 дней,перепишите из подкаталога TOOLS нового пакета и выполните программу CONVARC0.EXE. После успешного завершения удалите файл CONVARC0.EXE.

- Перепишите в подкаталог BASE нового пакета Ваш файл TOPOLOG.SRC.

- Откорректируйте файл PYRAMID.INI данной поставки под Ваши требования (некоторые из параметров можно взять из файла SYSTEM.INI и из настроек SETUP.EXE старого пакета).

- Откорректируйте файл CASH.INI данной поставки под Ваши требования (некоторые из параметров можно взять из файла CASH.INI старого пакета).

- Откорректируйте файлы SERVICE.SRC и TGTARIFF.SRC в подкаталоге BASE нового пакета.

- Проверьте соответствие тарифных зон в файле TGZONE.SRC в подкаталоге BASE нового пакета.

- Откорректируйте файл TEXTLINE.INI данной поставки под Ваши требования (или перепишите под этим именеи файл STORAGE.INI старого пакета).

- Выполните BASE.BAT.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ВЕРСИИ «ПИРАМИДА» 4.1

- Переименуйте подкаталог Вашего рабочего пакета ПИРАМИДА версии 4.1, например, на PYRAMID.V41.

- Установите пакет ПИРАМИДА версии 4.2.

- Перепишите в подкаталог BASE нового пакета Ваш файл TOPOLOG.SRC.

- Откорректируйте файл PYRAMID.INI данной поставки под Ваши требования (некоторые из параметров можно взять из файла SYSTEM.INI и из настроек SETUP.EXE старого пакета).

- Откорректируйте файл CASH.INI данной поставки под Ваши требования (некоторые из параметров можно взять из файла CASH.INI старого пакета).

- Откорректируйте файлы SERVICE.SRC и TGTARIFF.SRC в подкаталоге BASE нового пакета.

- Проверьте соответствие тарифных зон в файле TGZONE.SRC в подкаталоге BASE нового пакета.

- Откорректируйте файл TEXTLINE.INI данной поставки под Ваши требования (или перепишите под этим именеи файл STORAGE.INI старого пакета).

- Выполните BASE.BAT.